İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

(MALTEPE)

TEHLİKELİ MADDE REHBERİ (TMR)

HAZIRLAMA TARİHİ:05.03.2018

(Revizyonlar için revizyon sayfasına bakınız)

Hakan ZURNACI

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SAN. ve TİC. A.Ş

REVİZYON SAYFASI

| Sıra No | Revizyon No | Revizyonun İçeriği | Revizyon Tarihi | Revizyonu Yapanın |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Adı Soyadı | İmzası |
| 1 | Rev. 02 | Tehlikeli Madde Sınıfları | 08.07.2019 | Seyit Erdem TÜRKMEN |  |
| 2 | Rev. 02 | Taşınan Tehlikeli Maddelerin İçeriği (patlayıcı ve paketli tehlikeli yükler) | 08.07.2019 | Seyit Erdem TÜRKMEN |  |
| 3 | Rev. 02 | 1.3 Paketli Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Prosedürü | 08.07.2019 | Seyit Erdem TÜRKMEN |  |
| 4 | Rev. 02 | İletişim Bilgilerinin Revize Edilmesi | 08.07.2019 | Seyit Erdem TÜRKMEN |  |
| 5 | Rev. 03 | 1.4 Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Prosedürü | 19.01.2022 | Seyit Erdem TÜRKMEN |  |
| 6 | Rev. 04 | -Terminal Sorumlusu Hakan ZURNACI olarak Revize Edilmesi, -EmS ve MFAG konularının eklenmesi, -Ayrım ve İstifleme konuların Revize Edilmesi, -Acil Çağrılara ait 7 numaranın (110, 156, 155, 112, 177, 157, 122) Sadece 112 olarak Revize Edilmesi, -Acil Durum Ekiplerinin Revize Edilmesi | 03.03.2022 | Seyit Erdem TÜRKMEN |  |

İÇİNDEKİLER

1.     GİRİŞ;.................................................................................................................................7

1.1   TESİSE AİT GENEL BİLGİLER;………………………………………………………………………………………………7

1.2   LİMAN TESİSİNDE ELLEÇLENEN VE GEÇİCİ DEPOLANAN TEHLİKELİ YÜKLERE

İLİŞKİN TAHMİL / TAHLİYE,ELLEÇLEME VE DEPOLAMA PROSEDÜRLERİ;…………………………….8

1.3   PAKETLİ TEHLİKELİ YÜKLERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ PROSEDÜRÜ;…………………….…….…9

1.4   PATLAYICI MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ PROSEDÜRÜ;…………………………..………11

2.     SORUMLULUKLAR;………………………………………………………………………………………………………….12

2.1   YÜK İLGİLİSİNİN SORUMLULUKLARI;……………………………………………………………………………….12

2.2   KIYI TESİSİ İŞLETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI;………………………………………………………………….13

2.3   GEMİ KAPTANININ SORUMLULUKLARI;………………………………………………………………………….14

2.4   TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANININ SORUMLULUKLARI;………………………….……..14

2.5   KIYI TESİSİNDE FAALİYETTE BULUNAN 3.ŞAHISLARIN,YÜK / GEMİ ACENTASININ

vb. SORUMLULUKLARI;………………………………………………………………………………………………….15

3.     KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYGULANACAK / UYULACAK KURALLAR VE ALINACAK

TEDBİRLER;………………………………………………………………………………………………………………….….16

3.1   KIYI TESİSİ İŞLETİCİLERİ TARAFINDAN UYULACAK KURALLAR;……………………………………….…16

3.2   TESİSİN İŞLETİCİLERİNCE ALINACAK TEDBİRLER;………………………………………………………………16

4.     TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL / TAHLİYESİ,

ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ VE DEPOLANMASI;……………………………….17

4.1   TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI;………………………………………………………………………………..17

4.2   TEHLİKELİ MADDELERİN PEKETLERİ VE AMBALAJLARI;…………………………………………………..29

4.3   TEHLİKELİ MADDELERE İLİŞKİN PLAKARTLAR, PLAKALAR, MARKALAR

VE ETİKETLER;……………………………………………………………………………………………………………….30

4.4   TEHLİKELİ MADDELERİN İŞARETLERİ VE PAKETLEME GRUPLARI;…………………………………….32

4.5   TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARINA GÖRE GEMİ VE LİMANDA AYRIŞTIRMA

TABLOLARI;……………………………………………………………………………………………………………….….32

4.6   TEHLİKELİ YÜK BELGELERİ;…………………………………………………………………………………...……….32

5.     KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI;……………….……….……….33

6.     OPERASYONEL HUSUSLAR;…………………………………………………………………………………………...33

6.1   TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN GEMİLERİN GÜNDÜZ VE GECE EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE

YANAŞMASI,BAĞLANMASI, YÜKLEME/ TAHLİYE YAPMASI,BARINMASI VEYA

DEMİRLEMESİNE YÖNELİK PROSEDÜRLER;……………………………………………………………………33

6.2   TEHLİKELİ MADDELERİN TAHMİL,TAHLİYE VE LİMBO İŞLEMLERİNE YÖNELİK MEVSİM

KOŞULLARINA GÖRE ALINMASI GEREKLİ İLAVE TEDBİRLERE İLİŞKİN PROSEDÜRLER;…….34

6.3   YANICI,PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERİN KIVILCIM OLUŞTURAN/ OLUŞTURABİLEN

İŞLEMLERDEN UZAK TUTULMASI VE TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME, İSTİFLEME VE DEPOLAMA

SAHALARINDA KIVILCIM OLUŞTURAN/ OLUŞTURABİLEN ARAÇ,GEREÇ VEYA ALET

ÇALIŞTIRILMAMASI KONUSUNDAKİ PROSEDÜRLER (TESİSLERİMİZDE TEHLİKELİ MADDE

İSTİFLEME VE DEPOLAMASI YOKTUR);…………………………….…………………………………………..34

6.4   FÜMİGASYON,GAZ ÖLÇÜMÜ VE GAZDAN ARINDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

PROSEDÜRLER;……………………………………………………………………………………………………………….35

7.     DÖKÜMANTASYON,KONTROL VE KAYIT;…………………………………………………………………………35

7.1   TEHLİKELİ MADDELERLE İLGİLİ TÜM ZORUNLU DOKÜMAN, BİLGİ VE BELGELERİN NELER

OLDUĞU,BUNLARIN İLGİLİLERİ TARAFINDAN TEMİNİ VE KONTROLÜNE İLİŞKİN

PROSEFÜRLER;………………………………………………………………………………………………………………..35

7.2   KIYI TESİSİ SAHASINDAKİ TÜM TEHLİKELİ MADDELERİN GÜNCEL LİSTESİNİN VE İLGİLİ

DİĞER BİLGİLERİNİN DÜZENLİ VE EKSİKSİZ OLARAK TUTULMASI PROSEDÜRÜ;………………..35

7.3   TESİSE GELEN TEHLİKELİ MADDELERİN UYGUN ŞEKİLDE TANIMLANDIĞINI,TEHLİKELİ

YÜKLERİN DOĞRU SEVKİYAT ADLARININ KULLANILDIĞINI,SERTİFİKALANDIRILDIĞINI,

PAKETLENDİĞİ/AMBALAJLANDIĞINI,ETİKETLENDİĞİNİ VE BEYAN EDİLDİĞİNİ,ONAYLI

VE KURALLARA UYGUN AMBALAJ,KAP VEYA YÜK TAŞIMA BİRİMİNE EMNİYETLİ BİR

BİÇİMDE YÜKLENDİĞİNİ VE TAŞINDIĞINI,KONTROLÜNÜ VE KONTROL SONUÇLARINI

BELİRTEN RAPORLAMA PROSEDÜRÜ;…………………………………………………………………………..….36

7.4   TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK BİLGİ FORMUNUN (SDS) TEMİNİ VE BULUNDURULMASINA

İLİŞKİN PROSEDÜR…………………………………………………………………………………………………………..36

7.5   TEHLİKELİ YÜKLERİN KAYIT VE İSTATİSTİKLERİNİN TUTULMASI PROSEDÜRÜ;……………….…36

8.     ACİL DURUMLAR VE ACİL DURUMLARA OLMA VE MÜDAHALE;…………………………………….…37

8.1   TESİSİMİZDE BULUNAN CANA,MALA VE/VEYA ÇEVREYE RİSK OLUŞTURAN /

OLUŞTURABİLECEK TEHLİKELİ MADDELERE VE TEHLİKELİ MADDELERİN KARIŞTIĞI

TEHLİKELİ DURUMLARA MÜDAHALE PROSEDÜRÜ;…………………………………………………………..37

8.2   KIYI TESİSİNİN ACİL DURUMLARA MÜDAHALE ETME İMKAN,KABİLİYET VE KAPASİTESİ;….38

8.3   TEHLİKELİ MADDELERİN KARIŞTIĞI KAZALARA YÖNELİK YAPILACAK İLK MÜDAHALEYE

İLİŞKİN DÜZENLEMELER;…………………………………………………………………………………………………38

8.4   ACİL DURUMLARDA TESİS İÇİ VE TESİS DIŞI YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER;……………..39

8.5   KAZALARIN RAPORLANMA PROSEDÜRLERİ;……………………………………………………………………39

8.6   RESMİ MAKAMLARLA KOORDİNASYON,DESTEK VE İŞBİRLİĞİ YÖNTEMİ;…………………………40

8.7   GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ACİL DURUMLARDA KIYI TESİSİNDEN ÇIKARILMASINA

YÖNELİK ACİL TAHLİYE PROSEDÜRÜ;………………………………………………………………………………40

8.8   HASARLI TEHLİKELİ YÜKLER İLE TEHLİKELİ YÜKLERİN BULAŞTIĞI ATIKLARIN ELLEÇLENMESİ

VE BERTARAFINA YÖNELİK PROSEDÜR;………………………………………………………………………….41

8.9  ACİL DURUM TALİMLERİ VE KAYITLAR;…………………………………………………………………………..42

9.     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ;……………………………………………………………………………………………..42

9.1   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN AMAÇLARI;……………………………………………….….42

9.2   İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ;…………………………………………………………………………….…43

9.3   SAHA GÜVENLİĞİ;…………………………………………………………………………………………………………43

9.4   RİSK ANALİZİ;……………………………………………………………………………………………………………….43

9.5   PERİYODİK KONTROLLER;……………………………………………………………………………………………..44

9.6   TEHLİKELİ İŞ İZİNLERİ;…………………………………………………………………………………………………..44

9.7   YASAL ŞARTLAR;…………………………………………………………………………………………………………..44

9.8   KAZAYA RAMAK KALA DURUMLARI;…………………………………………………………………………….44

9.9 TAŞERON YÖNETİMİ;……………………………………………………………………………………………………..44

9.10 KİŞİSEL KORUYUCU KIYAFETLER HAKKINDA BİLGİLER İLE BUNLARIN KULLANILMASINA

YÖNELİK PROSEDÜRLER;………………………………………………………………………………………………44

10.   DİĞER  HUSUSLAR;………………………………………………………………………………………………………….45

10.1  TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİ’NİN GEÇERLİLİĞİ;…………………………………………...…45

10.2  TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI GÖREV TANIMI;……………………………………………46

10.3  KARA YOLU İLE KIYI TESİSİNE GELECEK/KIYI TESİSİNDEN AYRILACAK TEHLİKELİ

MADDELERİ TAŞIYANLARA YÖNELİK HUSUSLAR ( TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN KARAYOLU

TAŞITLARININ LİMAN LİMAN VEYA KIYI TESİSİ SAHASINA/ SAHASINDAN GİRİŞTE/ÇIKIŞTA

BULUNDURMALARI GEREKEN BELGELER, BU TAŞITLARIN BULUNDURMAK ZORUNDA

OLDUKLARI EKİPMAN VE TECHİZATLAR;LİMAN SAHASINDAKİ HIZ LİMİTLERİ

VB. HUSUSLAR);…………………………………………………………………………………………………………….46

10.4  DENİZ YOLU İLE KIYI TESİSİNE GELECEK/KIYI TESİSİNDEN AYRILACAK TEHLİKELİ              	  MADDELERİ TAŞIYANLARA YÖNELİK HUSUSLAR ( TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLERİN VE

DENİZ ARAÇLARININ LİMAN VEYA KIYI TESİSİNDE GÖSTERECEĞİ GÜNDÜZ/GECE

İŞARETLERİ,GEMİLERDE SOĞUK VE SICAK ÇALIŞMA USULLERİ VBÇ HUSUSLER );…………..47

10.5  KIYI TESİSİ TARAFINDAN EKLENECEK İLAVE HUSUSLAR;……………………………………………….47

EKLER;

EK-1   KIYI TESİSİNİN GENEL VAZİYET PLANI

EK-2   KIYI TESİSİNİN GENEL GÖRÜNÜŞ FOTOĞRAFLARI

EK-3   ACİL TEMAS NOKTALARI, İLETİŞİM BİLGİLERİ VE ACİL DURUM EKİPLERİ

EK-4   TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN GENEL VAZİYET PLANI (ELLEÇLEME YOK)

EK-5   TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN YANGIN PLANI (ELLEÇLEME YOK)

EK-6   TESİSİN GENEL YANGIN PLANI

EK-7   ACİL DURUM EYLEM PLANI

EK-8   ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI

EK-9   ACİL DURUM YÖNETİM ŞEMASI

EK-10 TEHLİKELİ MADDELER EL KİTABI

EK-11 CTU VE PAKETLER İÇİN SIZDIRMA ALANLARI VE EKİPMANLARI (UYGULAMA YOK)

EK-12 LİMAN HİZMET GEMİLERİNİN ENVANTERİ

(TAŞIMA İŞLEMİ İDO A.Ş. GEMİLERİ İLE YAPILMAMAKTADIR)

EK-13 LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARI

EK-14 LİMAN TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE EKİPMANLARI

EK-15 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIM EKİPMANLARI

EK-16 TEHLİKELİ MADDE OLAYLARI BİLDİRİM FORMU

EK-17 TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTU) İÇİN KONTROL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU

(UYGULAMA YOK)

EK-18 ÇOK MODLU TEHLİKELİ MADDELER FORMU

EK-19 TEHLİKELİ MADDE OPERASYON SORUMLUSU GÖREV TANIMI

EK-20 KAZA ÖNLEME POLİTİKASI

EK-21 SICAK ÇALIŞMA İŞ VE İŞLEMLERİNE AİT PROSEDÜR

EK-22 GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ACİL DURUMLARDA KIYI TESİSİNDEN ÇIKARILMASINA   		     YÖNELİK ACİL TAHLİYE PROSEDÜRÜ

TANIMLAR

- IMDG Kod: Deniz yolu ile yapılan tehlikeli yük gönderim ve sevkiyatının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kabul edilen uluslararası bir rehberdir.

- Tehlikeli Yük: İnsanlara, diğer yaşayan organizmalara, mülke veya çevreye zarar verebilecek herhangi bir katı, sıvı ve gazlardır.

- Tehlikeli Madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme sistemine toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip maddeler ve müstahzarları-bileşiklerdir.

- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü

- Sınıflandırma: tehlikeli maddelerin kimyasal özellikleri göz önüne alınarak Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından yapılan ayrımdır.

- Tehlike Etiketi: Tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ambalajlardaki yüklerin sınıf, tehlike derecesi ve muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekillerin yer aldığı etiketi tanımlar.

- Paketleme & Ambalajlama: Bir hazne veya birden çok hazne, haznelerin muhafaza ve diğer güvenlik işlevlerini yapabilmesi için gereken malzemeler veya diğer bileşenler anlamına gelir.

- Tehlike Levhası: Konteyner içindeki tehlikeli maddelerin özelliğine göre bilgilendirme amacıyla konteyner üzerinde bulundurulmak zorunda olan etikettir.

- Tehlike Etiketi: Ambalaj içindeki tehlikeli maddenin özelliğine göre bilgilendirme amacıyla ambalaj üzerinde bulundurulmak zorunda olan etikettir.

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (SDS): Tehlikeli kimyasalların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ile bulunduğu işyerinde kimyasalın özelliğine göre alınacak güvenlik önlemlerini ve kimyasalın olumsuz etkilerinden çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir.

KISALTMALAR

- IBC (OHK): Orta Hacimli Konteyner

- IMO (International Maritime Organization): Uluslararası Denizcilik Örgütü

- IMDG Kod (İnternational Maritime Dangerous Goods): Uluslararası Denizcilikte Tehlikeli Ürünler Kodu

- UN No (United Nations): Birleşmiş milletler tarafından verilmiş, tehlikeli sayılabilecek her bir kimyasal malzeme için kullanılan eşsiz numaradır.

1.GİRİŞ;

Tehlikeli yüklerin limana girişinde ve liman sahalarında veya genel güvenlik ve emniyetinin sağlandığı, yükün çevrelendiği, liman bölgesinde veya yakınındaki bütün kişilerin emniyet tedbirlerinin alındığı ve çevrenin korunması kontrol edilmelidir.

1.1.TESİSE AİT GENEL BİLGİLER

TESİS BİLGİ FORMU

| 1 | Tesis işletmecisi adı/unvanı | İDO AŞ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tesis işletmecisinin adresi | KENNEDY CAD. HIZLI FERİBOT İSKELESİ YENİKAPI/İST |
| 3 | Tesisin adı | MALTEPE |
| 4 | Tesisin bağlı olduğu/bulunduğu il | İstanbul |
| 5 | Tesis adresi | Kadıköy Maltepe sahil yolu Maltepe iskelesi Maltepe/ istanbul |
| 6 | Tesisin bulunduğu coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| 7 | Tesisin bağlı olduğu liman başkanlığı | İstanbul Liman Başkanlığı |
| 8 | Tesisin bağlı olduğu Belediye, Özel İdare, içinde bulunduğu Serbest Bölge veya Organize Sanayi Bölgesi | Maltepe Belediyesi |
| 9 | Tesis sorumlusunun adı ve soyadı | Hakan ZURNACI |
| 10 | Telefon | 0212 4556900 |
| 11 | Faks | 0212 5173958 |
| 12 | Elektronik posta | info@ido.com.tr |
| 13 | Web Adresi | www.ido.com.tr |
| 14 | Tesisin deniz koordinatları | 40 55'04.50 K 29 07'40.50 D |
| 15 | Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri | Araba Ferisi, Yolcu Gemisi, Feribot, Deniz Otobüsü, Ambalajlı Tehlikeli Yük taşıyan Araba Ferisi, Dökme Yük Gemisi, Yolcu ve Yük Motorları, Servis Motorları, Kuru Yük Gemileri, Acente Botu, Balık Nakliye Gemisi, Gezinti (tenezzüh) Tekneleri, Deniz Taksi, RO-RO |
| 16 | Anayola mesafesi (kilometre) | Birleşik |
| 17 | Demiryoluna mesafesi (kilometre) veya demir yolu bağlantısı (Var/Yok) | 500 mt. |
| 18 | Hava alanına mesafesi (kilometre) | 15 km. |
| 19 | Tesis elleçleme kapasitesi (Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl) | yok |
| 20 | Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp yapılmayacağı | yok |
| 21 | Hudut Kapısı (Evet/Hayır) | Hayır |
| 22 | Özelleştirme kapsamında devri yapılmış (Evet/Hayır) | Evet |
| 23 | Gümrüklü saha (Evet/Hayır) | Hayır |
| 24 | Yük elleçleme sistemleri | Yük elleçleme araçlarının belgeleri |
| 25 | Depolama Tank kapasitesi (m3) | yok |
| 26 | Açık depolama alanı (m2) | 15.000 m2 |
| 27 | Kapalı depolama alanı (m2) | yok |
| 28 | Kılavuzluk&Römorkaj hizmetlerinin ne şekilde sağlanacağı | KEGM Taahhüt |
| 29 | Atık Kabul Tesisi Kapasitesi | Kirli Balast (...m3 ), Slop (...m3 ), Slaç ( ...m3 ), Sintine Suyu ( m3 ), Zehirli Sıvı Madde ( ...m3), Pis Su ( ..m3 ), Çöp ( .m3 ) yok |

| Liman Faaliyeti Ana Statüsü |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3. şahıs □ | kendi yükü ve ilave 3. şahıs X | kendi yükü □ |

|  |  |  | Boy (metre) |  | En (metre) | Min. Su derinliği (metre) |  | Max. Su derinliği (metre) |  | Yanaşacak en büyük gemi tonajı (DWT veya GRT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 no.lu iskele (1) |  | 49 mt |  | 7,5 mt | 5 mt |  | 8 mt |  | 2566 GRT |
| 2 | 1 no.lu rıhtım (1) |  | 80 mt |  |  | 5 mt |  | 8 mt |  |  |
| 3 | 2 nolu rıhtım |  | 80 mt |  |  | 5mt |  | 8mt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sayısı (adet) |  | Uzunluğu (metre) | Çapı (inç) |
| 1 |  | ... no.lu deniz dibi boru hattı1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deniz Koordinatları |  |  | Sayısı (adet) |  | Su derinliği (metre) | Yanaşabilecek en büyük gemi (DWT/GRT) |
| 1 |  | ... no.lu dolfen (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 LİMAN TESİSİNDE ELLEÇLENEN VE GEÇİCİ DEPOLANAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİ  TAHMİL / TAHLİYE, ELLEÇLEME VE DEPOLAMA PROSEDÜRLERİ

1.2.1  Tesisimizde IMDG Kod, IBC Kod, IGC Kod, IMSBC Kod, Grain Kod, TDC Kod Hükümlerine tabi ve UN Numarasına sahip herhangi bir tehlikeli maddenin elleçlenmesi, istiflenmesi, depolanması yapılmamaktadır.

Tehlikeli madde taşıyan kara araçları tesisimizden sadece park hizmetinden faydalanmakta ve gemilere biniş ve gemilerden iniş sırasında refakatçilik hizmeti verilmektedir.

Tesiste IMDG Kod kapsamında tehlikeli madde taşıyan araçlara parklanma hizmeti verilmektedir. Taşıma Hizmeti İDO Gemileri ile yapılmamaktadır.

İDO A.Ş. olarak, Maltepe Terminalimizde tehlikeli ve tehlikesiz maddelerin paketleme, elleçleme, depolama, doldurma, boşaltma, kara araçlarına indirme-bindirme işlemleri ve konteyner taşımacılığı bulunmamaktadır.

Tehlikeli Maddelerin taşındığı sırada kesinlikle sivil araç ve yolcu taşımacılığı yapılmamaktadır.

Tesisimizde Paketli Tehlikeli Yükler ve Patlayıcı Yüklere ait yetki ve izinleri bulunmaktadır. İznimiz dışında olan yüklere izin verilmemektedir.

Araçlar terminallerimize girmeden önce mutlaka kontrol ediliyor olup; eksik, hasarlı, döküntü veya sızıntı yapan araçlar kesinlikle terminal sınırları içerisine alınmamaktadır.

Ayrıca Sınıf 4.3 (su ile temas ettiğinde alevlelenebilir gazlar çıkaran maddeler) kendi insiyatifimizde taşınmamaktadır.

1.2.2  Tesisimiz,  tehlikeli-tehlikesiz madde taşıyan kara araçlarının başka bir firmaya ait gemi ile tesisimize geldikten sonra parklanma hizmetini vermektedir.

1.2.4  Kara tankerlerinin gemilere güvenli bir şekilde girişi ve çıkışı sağlanır.

1.2.5  Gemi bağlandıktan sonra gemide emniyet incelemesi yapılır. Emniyetsiz bir durum var ise durum gemi ilgilisine iletilir ve önlem alınması sağlanır.

1.2.6  Yükün kabulü yönünde karar alınmış ise, yönetim, operasyon, depolama, güvenlik, acil durum müdahale birimleri bilgilendirilerek hazırlık ve kabul süreci başlatılacaktır.

1.2.7  Kıyı tesisine kabulde Liman Başkanlığı’nın bilgilendirilmesi ihtiyacında durum gerekçeleri ile birlikte yazı ile Liman Başkanlığı’na bildirilir.

Operasyonel ve Acil Durum Amaçlı Bilgiler;

Operasyon sorumluları kendi sorumluluk alanları dâhilinde nakil edilen ya da taşınan tüm tehlikeli yüklerle ilgili aşağıda belirtilen bilgilere sahip olacaktır.

- IMDG Kod Bölüm 5.4’e uygun bir şekilde tehlikeli yüklerin tanımı;

- Belirli bir tehlikeli yükün güvenli taşınması için ihtiyaç duyulan özel ekipmanların detayları;

- Bir dökülme ya da sızıntı durumunda atılacak adımlar, kazara temasa karşı alınacak karşı alınacak önlemler, yangın söndürme prosedürleri ve uygun yangın söndürme araçlarını içeren acil durum prosedürleri.

- Tehlikeli yüklerin taşınması için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulduğunda, bu ekipman hakkındaki bilgiler ve ilgili test ve muayene sertifikaları derhal kaptana, Liman işletmecisine ve sorumlu kişilere sunulacaktır.

- Acil durum prosedürleri hakkındaki bilgiler, gemiye ve sorumlu kişilere verilecektir. Bu bilgiler, gemide yük ofisine ve arayüzde ilgililerin hemen ulaşabileceği bir yere yerleştirilecektir. Bu bilgiler, rıhtımda acil durum prosedürleri, rıhtımda yangın ve acil durum düzenlemeleri ve itfaiye, ambulans, polis ve tehlikeli yüklerle ilgili bir kaza meydana gelmesi durumunda bilgilendirilmesi gereken yetkili mercilerin telefon numaralarını içerecektir. Tehlikeli yüklerle ilgili bir kaza meydana gelmesi durumunda aranacak liman sorumlusu telefonu ve acil durum telefon numarası da yer alacaktır.

- Tahmil ve/veya tahliye edilen tehlikeli maddelerin gemi üzerinde veya Liman tesisindeki pozisyonlarına ilişkin kayıtlarının tutulmasından puantör sorumludur, ayrıca görevleri yazılı olarak tebliğ edilecektir. Puantörün sorumluluğu Tehlikeli maddelerin pozisyonlarına ilişkin tutuğu bu kayıtları; acil durumlarda, ilgililere sunulabilecek ve yapılacak acil müdahaleye destek olabilecek nitelikte olmalıdır. İDO A.Ş. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’na puantör olarak görev vermiştir. Danışman ona bildirilen tehlikeli maddeleri, seferlerden önce gemi üzerinde güvenli mesafelerde IMDG Kod hükümleri çerçevesinde dizer ve İDO A.Ş.’ye bildirir.

Genel Taşıma Önlemleri;

Liman işletmesi, sorumluluk alanları dâhilinde;

- Tehlikeli yüklerin taşınmasında görev alan herkes, birim yükler ve yük taşıma    birimlerinin hasar görmesini engellemek için gereken özen gösterecektir.

- Tehlikeli yükler taşınırken, taşıma alanlarına yetkilendirilmemiş kişilerin erişimini engellemek için gerekli önlemler alınacaktır.

- Eğer tehlikeli yüklerin muhafazaya alınmasında bir sıkıntı söz konusu ise, kişiler açısından mevcut riskleri ve çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli uygulanabilir adımların atılmasını sağlanacaktır.

1.3 PAKETLİ TEHLİKELİ YÜKLERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ PROSEDÜRÜ

1.3.1 Paketli Yükler

1.3.1.1	 Paketli Tehlikeli yükler, önceden açılan siparişler doğrultusunda terminalimize kara araçları ile gelir. R0-RO taşımacılık işlemi yapılır. Dolayısıyla terminalimizde paketli yüklerin; paketleme, elleçleme, depolama, doldurma, boşaltma, kara araçlarına indirme-bindirme işlemleri ve konteyner taşımacılığı işlemi bulunmamaktadır.

1.3.1.2 Operasyonda çalışacak personele yükün tehlikesi hakkında bilgi verilir ve hazırlık yapmaları sağlanır.

1.3.1.3	 Araçlar terminallerimize girmeden önce mutlaka kontrol edililir; eksik, hasarlı, döküntü-sızıntı yapan araçlar kesinlikle terminal sınırları içerisine alınmamaktadır.

1.3.1.4	 Çalışılan alanda iş güvenliği, ekipmanların kontrolü, harici kişilerin girişi çıkışı, yükün emniyetli elleçlenmesi, çevre temizliği ve bu işlerin uygun bir şekilde yapıldığının kontrolü yetkili personeldedir.

1.3.2 Gereklilik

1.3.2.1	 Tesisin genel yangın planı, Kişisel koruyucu donanım (kkd) kullanım ekipmanları, Liman tesisinde bulunan deniz kirliliğine karşı acil müdahale ekipmanları, Acil durum eylem planı vb. evraklar eklerde belirtilmiştir.

1.3.2.2 Tehlikeli yüklerin iş ve işlemlerinde görev alan personel, görev tanımlarına ve çalışma alanlarına uygun olarak IMDG eğitimi almıştır.

1.3.2.3	 Paketli tehlikeli yükler için, saha belirlenmiş ve söz konusu paketli yüklerin geçici depolanması IMDG ayrım ve istif kurallarına uygun yapılacaktır. Bu sahalarda gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

1.3.2.4	 Kullanılan haberleşme ekipmanları tehlikeli yük operasyonlarında; emniyetli olarak kullanılabilir tipte ve kesintisiz haberleşmeyi temin edecek sayı ve yeterlikte, çalışır vaziyette ve iyi kondisyonda olacaktır.

1.3.2.5 Gerekli ikazlar ve uyarı işaretleri gözle görülür ve kolay ulaşılabilir yerlerede olacaktır. Tehlike arz eden yer ve durumlarda ilgili personel iş güvenliği ve işçi sağlığı kriterlerine uygun kişisel koruyucu kıyafet ve donanım ile teçhiz donatılacaktır. Görev tanımları ve çalışma alanlarına uygun kişisel koruyucu kıyafet ve donanıma sahip olmayan personel çalıştırılmayacaktır.

1.3.3 Dökümantasyon

1.3.3.1	 İDO Maltepe Terminali çalışanları bir dosya tutar. Dosyanın içerisinde Araç plakası, araç tonajı, tehlikeli maddenin adı ve türü gibi bilgiler yer alır.

1.3.4 Gözetim

1.3.4.1	 Danışmandan gelen bilgileri terminalde görevli Operasyon Sorumlusu sahada uygular. Operasyon sorumlusu acil bir durumda yetkililere, kaptana ve danışmana bilgilendirme yapar.

1.3.5 Operasyonel ve Acil Durum Amaçlı Bilgiler

1.3.5.1	 Operasyon sorumluları kendi sorumluluk alanları dahilinde nakil edilen ya da taşınan tehlikeli yüklerle ilgili bilgi sahibi olacaktır.

1.3.5.2	 Acil durum prosedürleri hakkındaki bilgiler, gemiye ve yük elleçlemeden sorumlu kişilere verilecektir. Bu bilgiler, hemen ulaşabilir bir yere yerleştirilecektir.

1. Bu bilgiler, rıhtımda acil durum prosedürleri, rıhtımda yangın ve acil durum düzenlemeleri ve itfaiye, ambulans, polis ve tehlikeli yüklerle ilgili bir kaza meydana gelmesi durumunda bilgilendirilmesi gereken yetkili mercilerin telefon numaralarını içerecektir.

2. Tehlikeli yüklerle ilgili bir kaza meydana gelmesi durumda aranacak liman sorumlusu telefonu ve acil durum telefon numarasının da yer alacaktır.

1.3.6 Genel Taşıma Önlemleri

1.3.6.1	 Tehlikeli yüklerin taşınmasında görev alan herkes, ambalajlar, birim yükler ve yük taşıma birimlerinin hasar görmesini engellemek için gereken özen gösterecektir.

1.3.6.2	 Tehlikeli yükler taşınırken, taşıma alanlarına yetkilendirilmemiş kişilerin erişimini engellemek için gerekli önlemler alınacaktır.

1.3.6.3	 Eğer tehlikeli yüklerin muhafazaya alınmasında bir sıkıntı söz konusu ise, kişiler açısından mevcut riskleri ve çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli uygulanabilir adımların atılmasını sağlanacaktır.

1.4 PATLAYICI MADDELERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ PROSEDÜRÜ

1.4.1 Genel

1.4.1.1	 Patlayıcıların liman bölgesinde nakil edilmesinde kullanılan nakil araçlarının hareketini kontrol etmek için, ilgili talimatların verildiğinden emin olunacaktır.

1.4.1.2 Liman bölgesinde her zaman patlayıcı yükten sorumlu bir görevli bulunması sağlanacaktır.

1.4.2 Durumu Kötü Patlayıcıların Taşınması

1.4.2.1	 Patlayıcı madde içeren hasarlı yük taşıma birimi gemiye yüklenemez ve/veya kıyı tesisine kabul edilemez.

1.4.3 Patlayıcıların Yüklenmesi ve Boşaltılması

1.4.3.1	 İdare tarafından Yönerge kapsamında patlayıcı maddelerin elleçlenmesi için gerekli izin verilmediği sürece, patlayıcı maddelerin kıyı tesisinde elleçlenmesi yasaktır. Bu kapsamda, patlayıcı madde elleçleme izni bulunmayan kıyı tesislerine, patlayıcı maddeleri transit yük olarak taşıyan gemiler, söz konusu patlayıcı maddelerin kıyı tesisine indirilmemesi şartıyla, ilgili liman başkanlığının izni ile yanaştırılacaktır.

1.4.3.2	 İdare tarafından özel izin verilmediği sürece, Sınıf 1.4 uyumluluk grubu S olan patlayıcılar dışındaki Sınıf 1 patlayıcı maddelerin, bekletilmeksizin doğrudan gemiye yüklenmeleri veya gemiden tahliye edilerek bekletilmeksizin kıyı tesisinden çıkartılması şartıyla kıyı tesislerinde elleçlenebilicektir.

1.4.3.3	 Patlayıcı maddelerin kıyı tesisinde yüklemesi tamamlandığında, yükleme yapılan gemi veya araç mümkün olan en kısa zamanda kıyı tesisinden ayrılmalısı sağlanacaktır.

1.4.3.4	 Patlayıcı maddelerin elleçlenmesine yönelik gerekli organizasyonların önceden yapılmasına rağmen, söz konusu patlayıcı maddelerin mücbir sebeplerden dolayı kıyı tesisinde geçici depolanmasına gerek duyulması halinde bu maddeler, gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması ve diğer ilgili kurum/kuruluşlardan alınması gereken izinlerin alınmış olması koşuluyla, tesis içinde belirlenen özel alanda ilgili liman başkanlığının izni ile en fazla 12 (oniki) saate kadar geçici depolanacatır. Bu noktalar çevrilecek ve güvenlik kontrol noktası oluşturulacaktır. Kamera sistemi ile devamlı izlenecktir. İskelede bulunduğu sürece gemi operasyonu ve yük operasyonu yapılmayacaktır.

1.4.3.5	 Patlayıcı maddelerin elleçlendiği alanlarda; sigara ve benzeri maddeler içilmez, kibrit veya çakmak taşınmaz ve yakılmaz, herhangi bir alev veya kıvılcım yaratabilecek madde veya teçhizat, ekipman veya donanım bulundurulmaz ve görevli personelin uygun iş elbisesi, ayakkabı ve gerekli koruyucu donanım kullanması sağlanacaktır.

1.4.3.6	 Liman başkanlığının izni olmadığı sürece, kıyı tesisinde bağlı bulunan patlayıcı madde yüklü bir geminin makinelerinde, acil bir durumda rıhtımdan/iskeleden ayrılışına engel teşkil edebilecek nitelikte herhangi bir bakım/onarım işlemi yapılmayacaktır.

1.4.4 Hava Koşulları

1.4.4.1	Patlayıcıların doğası gereği; tehlikeli yüklerin olumsuz hava koşullarında taşınması özellikle yağmurlu hava koşullarında dikkatili özen gösterilecektir.

1.4.4.2 Patlayıcı madde içeren paketlerin ıslanmasını önleyici tedbirler alınacaktır.

1.4.5 Ek Önlemler

1.4.5.1	Patlayıcıların taşındığı bir yere ya da yakınana tutuşma kaynağı getirilmeyecektir. Muhafazaya alma yalnızca sınıf 1 maddelerini içerdiği durumlar dışında metal parmaksız, topuksuz ya da uçsuz korumasız ayakkabılar ya da botlar giyilmesi yasaklanacaktır ve herhangi bir taşınabilir ışık ve diğer elektrikli ekipmanlarının yanıcı bir atmosferde kullanım için güvenli türde olmasına dikkat edilmelidir.

1.4.6 Yakıt İkmali

1.4.6.1	Patlayıcı maddelerin elleçlenmesi operasyonu tamamlanana kadar, elleçleme operasyonunun yapıldığı rıhtımda ve/veya bitişik rıhtımlarda yakıt ikmali yapılmayacaktır.

1.4.7 Güvenlik

1.4.7.1	Patlayıcıların taşıma güvenliği uygulanan güvenlik derecesinden etkilendiğinden, taşınan patlayıcılara yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için ambalajların taşıma operasyonlarının tüm aşamalarında iyi durumda ve koşullarda alındığını gösteren uygun kontrolleri içeren tüm güvenlik önlemlerini alınmasına özen gösterilecektir. İlgili izinler düzenlenmediği ve görevler ilgili izinlerde belirtilen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirilmediği sürece, patlayıcılar hareket ettirilmeyecek ya da taşınmayacaktır.

2.SORUMLULUKLAR;

Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar.

2.1.YÜK İLGİSİNİN SORUMLULUKLARI

2.1.1	Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlamak, hazırlatmak ve bu belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlamak.

2.1.2 Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını, işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlamak.

2.1.3   Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlamak.

2.1.4   Tüm ilgili personelinin, deniz yolu ile taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlamak, eğitim kayıtlarını tutmak.

2.1.5   Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlamak.

2.1.6   Acil durum veya kaza durumlarında ilgililere gerekli bilgi ve desteği sağlamak.

2.1.7    Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını idareye bildirmek.

2.1.8  Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunar ve gerekli işbirliğini sağlamak.

2.2.KIYI TESİSİ İŞLETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI

2.2.1	Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlamak.

2.2.2	Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlamak.

2.2.3   Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin eğitim almasını sağlamak.

2.2.4   Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlamak.

2.2.5 Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep etmek, yükle birlikte bulunmasını sağlamak.

2.2.6    İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutmak.

2.2.7 Tüm işletme personelinin, tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlamak, eğitim kayıtlarını tutmak.

2.2.8 Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, ayrıldığını, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara uygun olan yük taşıma birimiyle emniyetli ve güvenli bir şekilde taşındığını teyit etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapmak.

2.2.9 Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak liman başkanlığına bildirmek.

2.2.10 Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağlamak.

2.2.11 İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirmek.

2.2.12 Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlamak.

2.2.13   Tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyetleri bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele, depo ve antrepolarda yapmak.

2.2.14   Dökme petrol ve petrol ürünleri yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için ayrılmış rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatmak.

2.2.15 İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli maddelerin, bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlamak.

2.2.16   Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni olmadan iskele ve rıhtıma yanaştırmamak.

2.2.17   Yanıcı madde taşıyan araçları kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutmak ve tehlikeli sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırmamak.

2.2.18 Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlamak.

Kıyı tesisi işleticisi, tehlikeli yüklerin elleçlenmesi esnasında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, can, mal ve çevre emniyetinin sağlaması ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, bir “Kaza Önleme Politikası (KÖP)” uygulamak ve Acil Durum Planı Hazırlamalıdır.

2.3.GEMİ KAPTANININ SORUMLULUKLARI

2.3.1 Geminin, ekipman ve cihazlarının tehlikeli yük taşımacılığına uygun durumda olmasını sağlamak.

2.3.2 Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri Liman tesisinden ve yük ilgilisinden talep etmek, tehlikeli yüke eşlik etmelerini sağlamak.

2.3.3 Gemisindeki tehlikeli yüklerin yüklenmesi, istifi, ayrımı, taşınması ve boşaltılması ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak.

2.3.4 Gemisine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, ayrıldığını, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara uygun olan yük taşıma birimiyle emniyetli ve güvenli bir şekilde taşındığını kontrol etmek.

2.3.5 Tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen, boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, güvenli çalışma, acil durum önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve eğitilmesini sağlamak.

2.3.6 Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması konusunda uygun nitelikli ve gerekli eğitimleri almış kişilerin iş güvenliği tedbirlerini almış şekilde çalışmasını sağlamak.

2.3.7 Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamamak, demirlememek, iskele ve rıhtıma yanaşmamak.

2.3.8 Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, bağlama, yanaşma ve ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygulamak.

2.3.9   Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı sağlamak.

2.3.10   Gemisindeki tehlikeli maddelerle ilgili uygulamalar, güvenlik prosedürleri, acil durum önlemleri ve müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilendirmek.

2.3.11 Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurmak ve ilgililere beyan etmek.

2.3.12  Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman başkanlığına bildirmek.

2.3.13   Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirmek.

2.3.14   Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlamak.

2.4.TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SORUMLULUKLARI

2.4.1 Tehlike maddelerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunluğunu izlemek.

2.4.2   Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda kıyı tesisine öneriler sunmak.

2.4.3 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kıyı tesisi işleticisinin faaliyetleri konusunda kıyı tesisine yıllık rapor hazırlamak. (Yıllık raporlar 5 yıl süre ile saklanır talep üzerine idareye ibraz edilir.)

2.4.4   Aşağıda belirtilen uygulama ve yöntemleri kontrol etmek;

- Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli yüklerin doğru sevkiyat adlarının kullanıldığının, sınıflandırıldığının, ayrıştırma yapıldığının, beyan edildiğinin, onaylı ve kurallara uygun yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol sonuçlarının raporlanma prosedürleri.

- Tehlikeli maddelerin taşıma yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol yöntemleri,

- Mevzuatta yapılan değişikliklerde dahil olmak üzere kıyı tesisi çalışanlarının uygun eğitim alıp almadıkları ve bu eğitim kayıtlarının tutulup tutulmadığı,

- Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum yöntemlerinin uygunluğu,

- Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar, ya da ciddi ihlaller konusunda hazırlanan raporların uygunluğu,

- Kazalar, olaylar, yada ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin neler olduğunun belirlenmesi ve yapılan uygulamanın değerlendirmesi,

- Alt yüklenicilerin veya 3. Tarafların seçiminde ve tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili kuralların ne ölçüde dikkate alındığı,

- Tehlikeli maddelerin taşınması ve tahmil/tahliyesinde çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olup olmadıklarının tespiti,

- Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesi esnasındaki risklere karşı hazırlıklı olmak için alınan önlemlerin uygunluğu,

- Tehlikeli maddeler ile ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgelerin neler olduğuna ilişkin prosedürler,

- Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde kıyı tesisine yanaşması, bağlanması, yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik prosedürler,

- Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin hususların doğruluğu,

-  Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahalelere yönelik düzenlemelerin uygunluğu,

-  Hasarlı tehlikeli yüklerle, tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkları elleçlenmesi ve bertarafına yönelik prosedürler,

-  Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik prosedürler.

2.5. KIYI TESİSİNDE FAALİYETTE BULUNAN 3. ŞAHISLARIN, YÜK/GEMİ ACENTASININ vb. SORUMLULUKLARI

2.5.1 Liman tesisinde iş yapacak personeline İdarenin 27.03.2013 tarihli ve 79462207/315 sayılı genelgesinde belirtilen eğitimleri aldırmak,

2.5.2   Liman tesisinde IMDG Kod da belirtilen kurallara uygun hareket etmek,

2.5.3 Kıyı tesisi tarafından oluşturulan Tehlikeli Madde Rehberi ve Tehlikeli maddelere ilişkin prosedürlere uygun hareket etmek,

2.5.4 Liman tesisinde tehlikeli maddelerin taşınmasında herhangi bir uygunsuzluk tespit ettiğinde durumu tesis ilgililerine rapor etmek,

2.5.5  Tehlikeli maddelerden oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili tehlikeli maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren (SDS) Formunu kıyı tesisi işletmesine ve İdareye göndermek.

3.KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK / UYGULANACAK KURALLAR VE ALINACAK TEDBİRLER;

3.1. KIYI TESİSİ İŞLETİCİLERİ TARAFINDAN UYULACAK KURALLAR

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesine sahip kıyı tesisi işleticileri aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

3.1.1  Tehlikeli madde ile ilgili görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin, yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbise giyer.

3.1.2 Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurur.

3.1.3 Kıyı tesisi işleticileri, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunar.

3.1.4 Kıyı tesisi işleticileri, yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

3.1.5  Kıyı tesisi işleticileri, bu maddede belirtilen hususları liman başkanlığına onaylatarak ilgililere duyurur.

3.1.6 Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin, tehlikeli yük operasyonlarında ve çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin vermez.

3.2. TESİSİN İŞLETİCİLERİNCE ALINACAK TEDBİRLER

Tesisimizde İdare tarafından belirtilen ‘’Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin Madde 12’’ ve ‘’Limanlar Yönetmeliği Madde 19’’da belirtilen kurallara ilişkin olarak alınan tedbirler aşağıda olduğu gibidir.

3.2.1 Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması için ayrılmış rıhtım ve iskele:

|  |  | Length (m) | Width (m) | Min. Water depth (m) | Max. Water depth (m) | The largest tonnage of vessel for berthing (DWT or GRT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pier No.1 (1) | 49 mt | 7,5 mt | 5 m | 8 m | 2566 GRT |
| 2 | Pier No.2 (1) | 80 mt |  | 5 m | 8 m | 2566 GRT |
| 3 | Pier No.3(1) | 80 mt |  | 5 m | 8 m | 2566 GRT |

- Tesisimizde sadece tehlikeli madde taşıyan kara araçlarına parklanma hizmeti vardir.

-Tehlikeli madde taşıyan araçlara park hizmeti 16:00-07.30 arası yapılmaktadır.

- Tesisimizde Un Numarasına atanmış veya atanmamış hiçbir maddenin depolamaması ve elleçlenmesi yapılmamaktadır.

-  Tesisimizde paketleme-ambalajlama işlemi yapılmamaktadır.

3.2.2   Tehlikeli madde taşınması işleminde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin kullandığı koruyucu elbiseler:

- Eldiven

- Reflektörlü yelek

- Çelik burunlu ayakkabı

- İş elbisesi

- Toz Maskesi

- Baret

3.2.3   Kıyı tesisimizde acil durumlarla mücadele edilecek kişilerin listesi ve görevleri, ilk yardım timleri ile bu timlerin görevleri EK-3’te bildirilmiştir.

Tesisimizde bulunan yangınla mücadele ekibi itfaiye teçhizatı ile donatılmış ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır.

3.2.4 Kıyı tesisi işleticileri tarafından, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlanması:

Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye prosedürü hazırlanmış olup EK-22’de olduğu gibidir.

3.2.5 Kıyı tesisi işleticileri tarafından alınacak, yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerine ilişkin hususlar:

- Tesisimizde yangına ilişkin olarak alınan tedbirler “Tehlikeli Madde Acil Durum Planı”nda olduğu gibidir. Acil Durum planı EK-7’da olduğu gibidir.

3.2.6  Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’ne göre gerekli eğitim ve sertifikalar:

- Tehlikeli yük operasyonunda görev alan personel bahse konu yönetmeliğe göre “Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Yönelik Eğitim, Emniyet Eğitimi ve daha önce eğitim almış olanlara Yenileme Eğitimine” planlaması yapılacaktır.

4.TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL / TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ VE DEPOLANMASI;

Tesisimizde IMDG KOD Hükümlerine tabi tehlikeli madde elleçlenmemektedir, depolanmamaktadır, taşınmamaktadır ve paketlemesi yapılmamaktadır. Sadece park hizmeti verilmektedir. Müteakip maddelerdeki bilgiler “Tehlikeli Madde Hazırlama Rehberi” Formatına uyulması açısından bilgilendirme amacıyla konmuştur.

44.1. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI

Sınıf 1:	Patlayıcı Maddeler ve Nesneler

Sınıf 2:	Gazlar

Sınıf 2.1:	Alevlenebilir Gazlar

Sınıf 2.2:	Yanıcı olmayan, zehirli olmayan gazlar

Sınıf 2.3:	Zehirli gazlar

Sınıf 3:	Alevlenebilir Sıvılar

Sınıf 4:	Yanıcı Katılar; Ani Yanmaya Yatkın Maddeler, Su ile Temas Ettiğinde Yanabilir

Gaz Çıkaran Maddeler

Sınıf 4.1:	Yanıcı katılar; kendinden tepkimeli maddeler ve duyarsızlaştırılmış 		katı patlayıcılar

Sınıf 4.2:	Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Sınıf 4.3:	Suyla temas ettiğinde alevlenebilir gazlar çıkaran maddeler

Sınıf 5:	Oksitlenmeye Neden Olan Maddeler ve Organik Peroksitler

Sınıf 5.1:	Oksitlenmeye neden olan maddeler

Sınıf 5.2:	Organik peroksitler

Sınıf 6:	Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler

Sınıf 6.1:	Zehirli maddeler

Sınıf 6.2:	Bulaşıcı maddeler

Sınıf 7:	Radyoaktif Malzeme

Sınıf 8:	Aşındırıcı Maddeler

Sınıf 9:	Çeşitli Tehlikeli Maddeler ve Nesneler (Sınıf9) ve Çevreye Zararlı 	Maddeler

| Sınıf 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | Patlayıcı Maddeler ve Nesneler |  |  |
| Alt-Sınıflar |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Kitlesel patlama tehlikesi taşıyan patlayıcılar |  |  |
|  | 1.2 |  |  | Şiddetli projeksiyon tehlikesi taşıyan patlayıcılar |  |  |
|  | 1.3 |  |  | Yangın, patlama veya projeksiyon tehlikesi taşımayan ancak kitlesel patlama tehlikesi taşıyan patlayıcılar |  |  |
|  | 1.4 |  |  | Küçük yangın veya projeksiyon tehlikesi taşıyan patlayıcılar |  |  |
|  | 1.5 |  |  | Bir kitlesel patlama tehlikesi taşıyan darbeye duyarsız maddeler, |  |  |
|  | 1.6 |  |  | Darbeye son derece duyarsız maddeler |  |  |
| Sınıf 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 |  |  | Alevlenebilir Gazlar |  |
|  |  |  | 2.2 |  |  | Yanıcı olmayan basınçlı gaz |  |
|  |  |  | 2.3 |  |  | Toksik veya zehirli gaz |  |
| Sınıf 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | Alevlenebilir Sıvılar |  |
| Sınıf 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 |  |  | Yanıcı katılar |  |
|  |  |  | 4.2 |  |  | Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler |  |
|  |  |  | 4.3 |  |  | Su ile temas halinde alevlenebilir gazlar çıkaran maddeler |  |
| Sınıf 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 |  |  | Yükseltgen madde |  |
|  |  |  | 5.2 |  |  | Organik peroksit |  |
| Sınıf 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 |  |  | Zehirli maddeler |  |  |
|  |  | 6.2 |  |  | Bulaşıcı maddeler |  |  |
| Sınıf 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I |  |  | Kategori I – Beyaz (sembolü 7A) |  |  |
|  |  | II |  |  | Kategori II – Sarı (sembolü 7B) |  |  |
|  |  | III |  |  | Kategori III – Sarı (sembolü 7C) |  |  |
|  |  | Parçalana bilir |  |  | Kritiklik güvenlik endeksi etiketi (sembolü7E) |  |  |
| Sınıf 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | Aşındırıcı Maddeler |  |  |
| Sınıf 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | Çeşitli Tehlikeli Maddeler ve Nesneler ( Sınıf 9 ) ve Çevreye Zararlı Maddeler |  |  |

Tesiste IMDG Kod kapsamında tehlikeli madde taşıyan araçlara parklanma hizmeti verilmektedir. Taşıma Hizmeti İDO Gemileri ile yapılmamaktadır

İDO A.Ş. olarak, Maltepe Terminalimizde tehlikeli ve tehlikesiz maddelerin paketleme, elleçleme, depolama, doldurma, boşaltma, kara araçlarına indirme-bindirme işlemleri ve konteyner taşımacılığı bulunmamaktadır.

Tehlikeli Maddelerin taşındığı sırada kesinlikle sivil araç ve yolcu taşımacılığı yapılmamaktadır.

Tesisimizde Paketli Tehlikeli Yükler ve Patlayıcı Yüklere ait yetki ve izinleri bulunmaktadır. İznimiz dışında olan yüklere izin verilmemektedir..

Araçlar terminallerimize girmeden önce mutlaka kontrol ediliyor olup; eksik, hasarlı, döküntü veya sızıntı yapan araçlar kesinlikle terminal sınırları içerisine alınmamaktadır.

Ayrıca Sınıf 4.3 (su ile temas ettiğinde alevlelenebilir gazlar çıkaran maddeler) kendi insiyatifimizde taşınmamaktadır.

4.1.2  Sınıfa Özgü Hükümler

-Sınıf 1 - Patlayıcı Maddeler ve Nesneler

Tanımlar:

Bu kodun amaçlarına uygun olarak, aşağıdaki tanımlar uygulanır:

1. Patlayıcı madde; kendi içindeki kimyasal tepkime ile; çevreye hasar verecek ölçüde belirli sıcaklık, basınç ve hızda gaz üreten katı veya sıvı madde (veya maddeler karışımı) anlamına gelir.  Piroteknik maddeler, gaz yaymasalar da dahildirler.

2. Piroteknik madde; patlamayan, kendini sürdürebilen ve ısı yayan tepkimeler sonucunda sıcaklıkla, ışıkla, sesle, gazla, dumanla veya bunların birleşimi ile etki yaratmak üzere tasarlanmış madde veya maddeler karışımı anlamına gelir.

3. Patlayıcı nesne; bir veya daha fazla patlayıcı madde içeren nesne anlamına gelir.

4. Kütlesel patlama; anında hemen hemen bütün bir yükü etkileyen patlama anlamına gelir.

5. Flegmatize, patlayıcı maddeye elleçleme ve taşıma sırasında emniyeti arttırmak için bir madde (flegmatizer) ilave edilmiş olduğu anlamına gelir.  Flegmatizer, patlayıcılığı ısı, şok, darbe, vurma veya sürtünme eylemlerine duyarsızlaştırır veya daha az hassas hale getirir.

Tipik flegmatize edici maddeler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, balmumu, kağıt, su, polimerler (klorofloropolimerler gibi) alkol ve yağları (petrol jölesi ve parafin gibi) içerir.

Tehlike bölümleri:

Sınıf 1’deki altı tehlike bölümü şunlardır:

Bölüm 1,1  	 Kütlesel patlama tehlikesi olan madde ve nesneler

Bölüm 1,2 	 Kütlesel patlama tehlikesi olmayan ancak saçılma tehlikesi olan 		 madde ve nesneler

Bölüm 1,3 	Kütlesel patlama tehlikesi olmayan ve fakat yangın tehlikesi olan, yada küçük bir patlama tehlikesi veya küçük bir saçılma tehlikesi veya 	her ikisi birden olan madde ve nesneler.

Bu bölümde şu madde ve nesneler yer alır:

1.	oldukça yüksek miktarda radyan ısı verenler veya

2.	küçük bir patlama veya saçılma etkisi veya her ikisini birden		oluşturarak birbiri ardına yananlar.

Bölüm 1,4 	Belirgin bir tehlike içermeyen madde ve nesneler

Bu bölümde taşıma esnasında bir ateşleme veya başlama olduğunda, sadece küçük bir tehlike arz eden maddeler ve nesneler vardır.  Etkiler büyük ölçüde paketin içiyle sınırlıdır ve büyüklük ve menzil olarak parça saçılması beklenmez.  Dışta çıkan bir yangın,  paketin içindekilerin neredeyse tamamının aniden patlamasına sebep olmamalıdır.

Not: Bu bölümdeki madde ve nesneler; kazara harekete geçme nedeni ile kaynaklanan her türlü tehlikeli etkiler sadece paketin içiyle sınırlı olacak şekilde paketlenmiş veya tasarlanmışsa, uyum grubu S’dedirler. Eğer ambalaj yangınla özelliklerini kaybetmemişse bile bu durumda dahi bütün patlama ve saçılma etkileri yangınla mücadeleyi belirgin biçimde veya paketin hemen yakınındaki acil durum tepki çabalarını ciddi olarak engellemeyecektir.

Bölüm 1,5   Kütlesel patlama tehlikesi olan çok duyarsız maddeler.

Bu bölümde kütlesel patlama tehlikesi olan ancak duyarsızlıkları sebebi ile normal taşıma koşullarında yanmadan patlamaya giden bir geçiş veya oluşum başlatma ihtimali çok düşük olan maddeler vardır.

Not: Gemide büyük miktarlar taşınıyorsa, yanmadan patlamaya geçiş ihtimali daha fazladır. Sonuç olarak bölüm 1.1 ve bölüm 1.5’deki patlayıcı maddeler için istif hükümleri eşdeğerdir.

Bölüm 1.6 Kütlesel patlama tehlikesi olmayan son derece duyarsız nesneler

Bu bölüm sadece son derece duyarsız patlayıcı maddeleri veya kazara ateşleme ya da yayılma tehlikesinin ihmal edilebilir bir olasılık olduğu nesneleri içerir.

Not: Bölüm 1.6’daki nesnelerin riski, tek bir nesnenin patlamasıyla sınırlıdır.

Maddelerin ve nesnelerin uyumluluk gruplarının tanımı:

A    Birincil patlayıcı madde.

B     Birincil patlayıcı madde içeren ve iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan nesne. Birincil patlayıcı madde içermemelerine karşın, patlatma fünyeleri,   patlatma fünyesi düzenekleri ve ateşleme fitilleri ile tahrip kapsülleri bu gruba girer.

C    Sevk yakıtı içeren patlayıcı madde veya diğer tedrici yanmalı patlayıcı madde veya benzeri patlayıcı madde içeren nesne.

D   Her bir durum için geçerli olmak üzere, ateşleme düzeneği ve sevk maddesi olmayan ikincil patlayıcı madde, kara barut veya ikincil patlayıcı madde içeren nesne veya birincil patlayıcı madde içeren ve iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan nesne.

E     Ateşleme düzeneği olmadan sevk maddesi olan (alevlenebilir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren dışında), ikincil patlayıcı madde içeren nesne.

F    Kendi kendine ateşleme düzeneği olan bir ikincil patlayıcı madde içeren, sevk maddesi (alevlenebilir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren dışında) olan veya olmayan nesne.

G   Piroteknik madde veya piroteknik teknik madde içeren nesne veya hem patlayıcı bir madde hem de bir aydınlatıcı, yangın çıkartıcı, gözyaşı veya duman yapıcı madde içeren nesne (su ile etkinleşen bir nesne veya beyaz fosfor, fosfidler, piroforik madde, alevlenebilir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren bir nesne dışında).

H     Hem patlayıcı madde hem de beyaz fosfor içeren nesne.

J      Hem patlayıcı madde hem de alevlenebilir sıvı veya jel içeren nesne.

K     Hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren nesne.

L   Patlayıcı madde veya patlayıcı madde içeren ve özel bir risk taşıyan (örneğin, su ile etkinleşme veya hipergolik sıvıların, fosfitlerin veya piroforik bir maddenin varlığı nedeniyle) ve bu nedenle her bir türün yalıtılmasını gerektiren nesne.

N  Ağırlıklı olarak aşırı derecede duyarsız maddeler içeren nesneler.

S     Kazara işlevsel hale gelmesi sonucu oluşacak tehlikeli etkilerin ambalaj içinde sınırlı kalacağı bir biçimde ambalajlanmış veya tasarlanmış madde veya nesne; ambalajı yangın nedeniyle bozulması halinde, tüm patlama veya fırlatma etkileri, ambalajın yakın çevresinde yapılacak yangınla mücadele veya diğer acil durum müdahale çabalarını önemli ölçüde engellemeyecek şekilde sınırlıdır.

-Sınıf 2 - Gazlar

Tanımlar:

Gaz: 50 °C'de buhar basıncı 300 kPa'dan büyük olan veya 101,3 kPa standart basıncında 20 °C'de tamamen gaz hâlde olan maddedir.

Bir gazın taşınma koşulu, aşağıdaki şekilde fiziksel durumuna göre tanımlanır:

1. Sıkıştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında paketlendiklerinde -50°C'de tamamen gaz hâlde olan maddelerdir; kritik sıcaklıkları -50°C'ye eşit veya düşük olan tüm gazlar bu kategoriye dâhildir.

2. Sıvılaştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında paketlendiğinde -50°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kısmen sıvı olan gazdır. Aşağıdakiler arasında ayrım yapılmıştır: yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gaz: kritik sıcaklığı -50°C' ile +65°C 'arasındaki gazdır, düşük basınçlı sıvılaştırılmış gaz: Kritik sıcaklığı +65°C'nin üzerinde olan gazdır.

3. Soğutularak sıvılaştırılmış gaz: taşıma için paketlendiğinde, düşük sıcaklığından ötürü kısmen sıvı hâle getirilen gaz.

4. Çözülmüş gaz: taşıma için basınç altında paketlendiğinde sıvı fazlı bir çözücüde çözündürülen gazdır.

5. Adsorbe gaz: taşıma için paketlendiğinde 20°C'de 101.3 kPa'dan az ve 50°C'de 300 kPa'dan az bir iç kap basıncı verecek şekilde katı gözenekli bir malzeme üzerine adsorbe edilen gazdır.

Sınıf 2.1 Alevlenebilir Gazlar

Aşağıdaki özelliklere sahip 101,3 kPa standart basınçtaki ve 20°C'deki gazlar: hava ile hacim olarak %13'ü veya daha azı karışım hâlinde olduğu durumda tutuşabilen ya da 2 düşük alevlenebilirlik sınırı göz önüne alınmaksızın en az %12 oranındayken hava ile bir alevlenme aralığı olan. Alevlenebilirlik, testler veya hesaplarla belirlenir, bu hesaplamalar ISO'ya uygun yöntemler ile yapılır (bkz. ISO 10156:2010). Bu yöntemleri kullanmak için yeterli veri yok ise, ulusal yetkili makamının kabul ettiği benzer testler kullanılabilir.

Sınıf 2.2 Alevlenmeyen, Zehirsiz Gazlar

Atmosferde normal olarak var olan oksijeni seyrelten veya yerine geçen gazlar veya genellikle oksijen sağlayarak, diğer malzemelerin havaya kıyasla daha fazla yanmasına sebep olan veya buna katkı sağlayan oksitleştirici gazlar veya diğer sınıflara girmeyenlerdir.

Sınıf 2.3 Zehirli Gazlar

İnsanların sağlığı için tehlike arz edecek derecede zehirli veya aşındırıcı olduğu bilinen veya akut zehirlilik için LC50 değeri 5000 ml/m3 (ppm) veya daha az olduğundan dolayı insanlar için zehirli veya aşındırıcı olduğu varsayılan gazlardır.

Not: Aşındırıcılıklarından dolayı yukarıdaki kriterleri sağlayan gazlar, ikincil derece aşındırıcı riskli zehirli olarak sınıflandırılır.

-Sınıf 3 - Alevlenir Sıvılar

Tanımlar:

Alevlenebilir sıvılar ve duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar bu sınıfta yer alır.

Alevlenebilir sıvılar; sıvı veya sıvı karışımları veya çözelti veya süspansiyon içinde katı içeren, (boya, vernik, lak, vb.gibi, ancak tehlike özelliklerinden dolayı başka sınıflarda olan maddeler hariç) yapılan kapalı kap testinde 60°C'de (65,6°C'de açık kap testi ile eşdeğer) veya daha aşağı bir değerde, yani normal olarak “parlama noktası” denen bir derecede yanıcı buhar çıkaran sıvılardır.

Parlama noktalarında veya daha yüksek sıcaklıklarda taşınması için arz edilen sıvılar ve azami taşıma sıcaklığında veya altında alevlenebilir buhar çıkaran, sıvı durumda yükseltilmiş sıcaklıklarla taşınan veya taşınmak üzere arz edilen maddeleri de içerir.

-Sınıf 4 - Alevlenebilir Katılar, Kendiliğinden Yanmaya Yatkın Maddeler, Su ile Temas Ettiğinde Alevlenebilir Gazlar Açığa Çıkaran Maddeler

Tanımlar:

Sınıf 4; taşıma koşullarında her an yanabilen veya yangına sebep olabilen ya da katkıda bulunan, patlayıcılar şeklinde sınıflandırılmış olanlar dışındaki maddeleri içerir.

Sınıf 4.1 - Alevlenebilir katılar

Taşımada oluşan koşullarda her an yanabilen veya yangına sebep olabilen ya da sürtünme ile yangına katkıda bulunan katılar; güçlü bir ısı yayma etkileşimine yatkın kendinden tepkimeli maddeler (katılar ve sıvılar); eğer yeteri kadar seyreltilmemişlerse patlayabilen duyarsızlaştırılmış katı patlayıcılardır.

Sınıf 4.2 - Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Taşımadaki normal koşullarda ani ısınmaya yatkın veya hava ile temas ettiğinde sıcaklığı artan ve sonra da ateş almaya yatkın maddelerdir (katılar ve sıvılar).

Sınıf 4.3 - Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler

Su ile tepkimeye girdiğinde ani ateş alabilmeye veya tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkarmaya yatkın maddelerdir (katılar ve sıvılar).

1. Alevlenebilir katılar (sınıf 4.1)

2. Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler (sınıf 4.1)

3. Polimerleştirici maddeler (sınıf 4.1)

4. Piroforik katılar (sınıf 4.2)

5. Piroforik sıvılar (sınıf 4.2)

6. Kendiliğinden ısınan maddeler (sınıf 4.2)

7. Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler (sınıf 4.3)

-Sınıf 5 - Oksitlenmeye Neden Olan Maddeler ve Organik Peroksitler

Sınıf 5.1 - Yükseltgen (Oksitleyici) maddeler

Kendileri yanıcı olsa da olmasa da, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar. Bu tür maddeler, bir nesne içeriğinde bulunuyor olabilirler.

5.1’deki maddeler bazı durumlarda doğrudan veya dolaylı olarak oksijen oluştururlar. Bu nedenle oksitlenmeye neden olan maddeler, temas ettikleri yanabilir malzemede yangın riskini ve yoğunluğunu arttırırlar. Oksitlenmeye neden olan maddelerle yanabilir malzemelerin, hatta şeker, un, yenebilir yağlar, mineral yağları vb.nin oluşturacağı karışımlar bile tehlikelidirler. Bu gibi karışımlar bazı durumlarda sürtünme veya darbe ile hemen ateş alabilirler. Şiddetle yanabilir ve patlamaya yol açabilirler. Oksitlenmeye neden olan çoğu madde ile sıvı asitler arasında, zehirli gazlar çıkaran şiddetli bir tepkime meydana gelecektir. Bazı oksitlenmeye neden olan maddelerin yangına karışması hâlinde de zehirli gazlar çıkabilir.

Sınıf 5.2 - Organik peroksitler

Organik maddeler iki değerlikli -O-O- yapısını içerir ve tek veya her iki hidrojen atomunun organik radikallerle yer değiştirmiş olduğu hidrojen peroksit türevleri olarak düşünülebilirler. Organik peroksitler termal olarak dengesiz modeller olup dışa ısıveren ve kendi kendine hızlanan bozunuma uğrayabilirler.

Ayrıca aşağıdaki özelliklerden birine veya daha fazlasına sahip olabilirler:

- patlayıcı b ozunmaya yatkın olurlar;

- hızla ya narlar;

- darbe veya sürtünmeye duyarlı olurlar;

- darbe veya sürtünmeye duyarlı olurlar;

- diğer maddelerle tehlikeli biçimde tepkimeye girerler.

Organik peroksitler, normal veya yüksek sıcaklıklarda, ekzotermik bozunmaya yatkındır. Bozunma, ısı, katışkılarla (örn: asitler, ağır-metal bileşikleri, aminler) temas, sürtünme veya darbe ile başlatılabilir. Bozunma hızı, sıcaklık ile artar ve organik madde formülasyonuna göre değişiklik gösterir. Bozunma, zararlı veya alevlenebilir gazların veya buharların ortaya çıkması ile sonuçlanabilir. Belli organik peroksitlerin taşınması sırasında sıcaklık kontrol altında tutulmalıdır. Bazı organik peroksitler, özellikle bir kap içerisinde bulunuyorlarsa, patlayarak çözünebilir. Bu özellik seyrelticilerin eklenmesiyle veya uygun ambalajların kullanılmasıyla değiştirilebilir. Birçok organik peroksit şiddetli bir biçimde yanar.

Organik peroksitlerin gözlerle temasından kaçınılmalıdır. Bazı organik peroksitler çok kısa bir temasla bile gözün korneasına ciddi hasarlar verebilir veya deride aşınmaya yol açabilir.

-Sınıf 6 - Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler

Sınıf 6, aşağıdaki şekilde iki sınıfa ayrılır:

Sınıf 6.1 - Zehirli maddeler

Bu maddeler; yutulduğunda, solunduğunda veya deriyle temasta ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açan veya insan sağlığına zarar verebilen maddelerdir.

Akut oral zehirlilik için LD50 (medyan letal doz), ağız yoluyla verildiğinde genç yetişkin albino sıçanların 14 gün içerisinde %50'sinin ölümüne yol açması beklenen bir maddenin istatistik olarak türetilen tek dozudur. LD50 değeri,

test havyanı kütlesi başına test maddesinin kütlesi (mg/kg) olarak ifade edilir.

Akut dermal zehirlilik için LD50maddenin, albino tavşanların çıplak derileri ile 24 saat boyunca sürekli temas yoluyla verildiğinde, denek hayvanların yarısında 14 gün içerisinde büyük olasılıkla ölüme yol açabilecek dozdur.

Denek hayvanların sayısı, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç vermeye yeterli olmalı ve güvenilir farmakolojik uygulamalarla uyum içinde olmalıdır. Sonuç, vücut kütlesinin bir kilogramı için mg cinsinden ifade edilir.

Sınıf 6.2 - Bulaşıcı maddeler

Bu maddeler patojen içerdiği bilinen veya tahmin edilen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dâhil) ve prionlar gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır.

Bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilinen veya içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dâhil) ve prionlar gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır.

"Biyolojik ürünler" canlı organizmalardan türetilmiş, imal edilmeleri ve dağıtılmaları ulusal ilgili ulusal kurumların gerekliliklerine göre yapılan ve bu kurumlarca özel yetkilendirme gerektirebilen, önleyici sağlık hizmetleri, tedavi amaçlı veya insan veya hayvanlardaki hastalıkların teşhisi için veya geliştirme, deney veya araştırma amacıyla kullanılan ürünlerdir. Bunlar, aşılar gibi tamamlanmış veya tamamlanmamış ürünleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

"Hasta örnekleri" araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvıları ile vücut kısımlarını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan, insanlardan veya hayvanlardan doğrudan alınan insana veya hayvana ait malzemedir.

"Tıbbi veya klinik atıklar" hayvanların veya insanların tıbbi tedavileri veya biyo-araştırma sonucu ortaya çıkan atıklardır.

-Sınıf 7 - Radyoaktif Malzemeler

Tanımlar:

Radyoaktif malzeme, belirlenen değerleri sevkiyatta hem aktivite konsantrasyonu hem de toplam aktivite olarak aşan radyonüklidleri içeren herhangi bir malzeme anlamına gelir.

Bulaşma, bir yüzey üzerinde beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2 veya diğer alfa yayıcıları için 0,04 Bq/cm2 değerinin üstünde radyoaktif malzeme bulunması anlamına gelir.

Sabit olmayan bulaşma, rutin taşıma şartları sırasında bir yüzeyden temizlenebilen bulaşma anlamına gelir. Sabit bulaşma, sabit olmayan bulaşma dışındaki bulaşma anlamına gelir.

Bölünebilir nüklidler, uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239 ve plütonyum-241 anlamına gelir. Bölünebilir madde, bölünebilir nüklidlerden herhangi birini içeren madde anlamına gelir.

Bölünebilir malzeme tanımı aşağıda yer alanları içermez:

1.    Işın saçmayan doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum.

2. Yalnızca termal reaktörlerde ışınıma uğramış doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum.

3.   Toplamda 0,25 g'dan az bölünebilir nüklid içeren malzeme.

4.  1, 2 ve/veya 3'ün her türlü kombinasyonu.

-Sınıf 8 - Aşındırıcı Maddeler

Tanımlar:

Sınıf 8; canlı dokuyla temas ettiğinde kimyasal tepkimeyle ciddi zarar veren veya

sızdırma hâlinde diğer nesnelere veya taşıma aracına malzeme olarak zarar veren, hatta imha eden maddeler anlamına gelir.

Birçok madde, burun ve gözler için tahriş edici buhar yayacak kadar uçucudur.

Bazı maddeler çok yüksek sıcaklıklarda bozunurken zehirli gazlar çıkarabilir.

Deri veya mukoza zarları ile temas hâlinde doğrudan hasar verici bir etkiye ilaveten bu sınıftaki bazı maddeler zehirli veya zararlıdır. Yutulurlar veya buharları solunursa zehirlenme oluşabilir; bazıları derinin içine de geçebilir.

Bu sınıftaki bütün maddelerin metal veya tekstil ürünleri üzerinde az veya çok yok edici etkileri vardır.

“Alüminyum, çinko ve teneke için aşındırıcı” terimi demir ya da çeliğin bu maddeye temastan etkilenmediği anlamına gelir.

Bu Sınıftaki bazı maddeler camı, toprak kapları ve diğer silisyumlu maddeleri aşındırabilirler.

Bu sınıftaki birçok madde, sadece su veya havadaki nemle tepkimeye girdiklerinde aşındırıcı hâle gelir. Suyun birçok maddeler ile tepkimesine, aşındırıcı ve tahriş edici gazların oluşumu eşlik eder. Bu tip gazlar havada genellikle duman şeklinde görünürler.

-Sınıf 9 - Muhtelif Mallar ve Nesneler ve Çevreye Zararlı Maddeler

Tanımlar:

Sınıf 9; Sınıf 9'a ait maddeler ve nesneler (çeşitli tehlikeli maddeler ve nesneler), taşıma sırasında diğer sınıfların kapsamadığı bir tehlike arz eden maddeler ve kalemlerdir.

Sınıf 9, diğerlerinin yanı sıra şunları kapsamaktadır:

1. diğer sınıfların kapsamadığı ve deneyimlerin, değiştirildiği şekliyle SOLAS, kısım VII, bölüm A hükümlerinin uygulanacağı tehlikeli karakterde olduğunu gösterdiği veya gösterebileceği maddeler ve nesneler.

2. yukarıdaki belirtilen Sözleşme, kısım VII, bölüm A hükümlerine tabi olmayan, ancak değiştirildiği şekliyle MARPOL, Ek III hükümlerinin uygulanacağı maddeler.

4.2. TEHLİKELİ MADDELERİN PAKETLERİ ve AMBALAJLARI

Ürünlerin üzerindeki işaretler, etiketler ve/veya plakartlar kullanıcıya yönelik tüm iletişim kanallarıdır.

Bu iletişim kanalları, kullanıcıya sevkiyat veya ürün özelliklerini anlatır. IMDG Kodu sevkiyatların yetkilendirilmesinin yanı sıra ön bildirim, işaretlemeler, etiketler ve belgelere (manueller, elektronik bilgi işlem veya elektronik bilgi değişim teknikleri ve plakart takma) ilişkin net prosedürler sağlar.

Kod, mallar uygun şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş, plakart takılmış ve onaylı bir belgesi olmadıkça hiç kimsenin tehlikeli mallara taşıma sağlayamayacağını açıkça belirtmektedir. Tehlikeli malların taşımasını yapanlar yük üzerinde açıkça UN Numarası ve uygun sevkiyat adını belirtmelidir. Deniz kirletici madde mevcudiyeti durumunda, " sevkiyata eşlik eden belgede deniz kirletici" sözcüğü bulunmalıdır. Bu gereklilik, bu malların karıştığı bir kaza durumunda durumla uygun şekilde başa çıkmak için gerekli acil prosedürleri belirlemek amacıyla özellikle önemlidir. Deniz kirletici maddelerin mevcudiyeti durumunda, gemi kaptanının MARPOL 73/78 gereklerine uyması gerekmektedir.

AMBALAJLAR

TEK BÖLMELİ TANKER                                  ÇOK BÖLMELİ TANKER                      TANK-KONTEYNER

AMBALAJLI MADDE TAŞIMASI                            PATLAYICI TAŞIMASI

TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN KONTEYNER                                         SINIRLI MİKTAR KONTEYNER

4.3. TEHLİKELİ MADDELERE İLİŞKİN PLAKARTLAR, PLAKALAR, MARKALAR ve ETİKETLER

Tesisimizde tehlikeli madde taşıyan araçların taşıma işlemi gerçekleştirilirken, araçların plaka, marka ve etiketleri IMDG Kod ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. IMDG Kod, çalışan herkesin, ambalajları ne olursa olsun bu maddelerin yol açtığı risklerin niteliğini tercihen ilk bakışta, tanıması mümkün olacak şekilde tasarlanmış etiketlere ve plakartlara dayalı bir sistem önermektedir.

4.3.1 Etiketler

IMDG Kodu, tehlikeli madde taşıyan tüm ambalaj, paket ve bidonların etiketlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Etiketler, bu renklerin beyaz, turuncu, mavi, yeşil ya da kırmızı ya da bu renklerin bir kombinasyonu halinde bir eşkenar dörtgen şeklindedir. Tehlike Sınıfını gösteren semboller de gereklidir. Genel olarak, her bir etiket, alt yarı ve üst yarı olarak iki parçaya ayrılmıştır. Üst yarı, mal(ların) sınıfının sembolü ve alt yarı da metin, sınıf veya bölüm numarasının sembolüdür. Etiketlerin minimum boyutları 10 cm x 10 cm’dir. Etiketler paketin üzerine sıkıca yapıştırılmalıdır ve kolayca görüleceği şekilde yerleştirilmelidir. Etiketlerin kalitesi dışarıda bozulmayacak ve tüm taşıma süresince ve en az üç ay denizde değişmeden kalacak şekilde olmalıdır.

4.3.1 Plakartlar

IMDG Kodu tehlikeli mal içeren tüm "kargo taşıma ünitelerinin" plakartlanması gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda, yük taşıma üniteleri, konteynerler, sıvılar için konteynerler, tank araçlar, karadan mal taşıma araçları, su tanklı demiryolu vagonları, intermodal taşımacılık için sevkedilen mal tanklarıdır. Pankartlar etiket olarak şekil, renk ve sembolleri aynıdır, ancak boyutları 25 x 25 cm’dir. 4000 kg’ dan fazla tehlikeli mal taşıyan konteynerler kilogram ve tüm Sıvı ve gaz tankların "Birleşmiş Milletler numarası" olması gerekir. UN numarası dört basamaklı olup, tehlikeli olarak tanımlanmış ve sınıflandırılmış tüm mallar için Birleşmiş Milletler tarafından atanan numaradır.

Tehlikeli maddeleri taşıyan konteynerlerde, en az her tarafında bir tane ve ünitenin her bir ucunda bir tane plakart (bu demek ki, dört tarafında) bulunmalıdır. Raylı vagonlar, en azından her iki taraftan plakartlanmalıdır.

Yük konteynerleri, treylerler ve portatif tanklar dört taraftan plakartlanmış olmalıdır Karayolu Taşıtlarında hem arkada hem de her iki tarafta uygun plakartlar bulunmalıdır.

Etiket ve plakart görselleri-isimleri 4.1 Bölümünde gösterilmiştir.

Diğer etiket, İşaret ve plakartlar;

|  | Yükselmiş sıcaklık belirtir (100oC' ye eşit ya da bunun üzerindeki bir sıcaklıkta sıvı halde ya da 240 oC’ye eşit ya da bunun üzerindeki bir sıcaklıkta katı halde) |
| --- | --- |
|  | Tehlike-kimlik numaralı ve UN Numaralı turuncu-renkli levhalar |
|  | Sıvılar için yön düzeni oku |

Deniz kirleticilerle ilgili Plakartlar

|  | IMDG Kodu tarafından "Deniz kirleticiler" olarak sınıflandırılan tehlikeli maddeleri içeren paketler ve yük taşıma üniteleri burada gösterilen işaretleri taşımalıdır ve dayanıklı olmalıdır. Bunlar malların risk etiketleri veya risk plakartlarına yakın yerleştirilmelidir. Deniz kirletici işaretlemelerinin boyutları paketlerin her bir tarafı için 10 cm ve yük taşıma birimlerinin her bir tarafı için 25 cm minimum olmalıdır. |
| --- | --- |

4.4. TEHLİKELİ MADDELERİN İŞARETLERİ ve PAKETLEME GRUPLARI

4.4.1 Paketleme grupları

Deniz taşımacılığında tehlikeli mallar tarafından sunulan riskler bunların ambalajı ile ilişkilidir, bu yüzden bunlar güvenli, iyi tasarlanmış, üretilmiş ve iyi durumda olmalıdır. Bu yük nedeniyle yaralanmalar yaşanması pek olası değildir, ancak yük zarar görürse tehlikeli maddelerin veya buharlarının serbest kalması mümkündür.

Paketler/konteynerler aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

- Taşıdığı yükten etkilenmemelidir.

- Deniz nakliyesi ile ilgili kaba işlem ve risklere dayanmak için yeterince güçlü olmalıdır.

- Yağmur, rüzgar ve deniz suyuna dayanabilmelidir.

- Taşıdıkları yükler için kullanılabilir ve yeterli olmalıdır.

- İyi durumda olmalıdır.

- Doğru şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş ve işaretli olmalıdır.

Paketleme amaçları için, sınıf 1-2-6.2 ve 7 hariç diğer tüm sınıflara ait tehlikeli maddeler, temsil ettikleri tehlike derecesine gore üç ‘’ ambalaj grubuna’’ ayrılmıştır.

- Ambalajlama Grubu I  -   Yüksek derecede tehlikeli maddeler

- Ambalajlama Grubu II  -  Orta derecede tehlikeli maddeler

- Ambalajlama Grubu III  - Düşük derece tehlikeli maddeler

4.5. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFINA GÖRE GEMİDE ve LİMANDA AYRIŞTIRMA TABLOLARI

Tehlikeli malların taşınması ile ilgili en önemli unsurlarından biri malların istiflenmesi ve ayrı depolanmasıdır. Tehlikeli maddeler etkileşime girip tehlikeye sebep olabilecekleri maddeler ile birlikte depolanmamalıdır.

Tesisimizde elleçlenen tehlikeli maddelerin sınıflarına göre gemide istif ve ayrıştırma usulleri, IMDG Kod ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere ilişkin gemide istif ve ayrıştırma usulleri, IMDG Kod 7. kısımda detaylı şekilde açıklanmaktadır. Bu istif ve ayrım hükümlerine uymak gemi kaptanının sorumluğundadır.

4.5.1 Yük taşıma birimlerinin ayrı tutulması

Diğerlerinden ayrı tutulması gereken tehlikeli mallar aynı yük taşıma birimi (konteyner) içerisinde istiflenmemelidir. Bununla birlikte, diğerlerinden ayrılarak “uzakta” tutulması gereken malların sevkiyatı ilgili makamın yetki vermesi üzerine aynı yük taşıma birimi içerisinde gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda eşdeğer güvenlik seviyesi muhafaza edilmelidir.

4.6. TEHLİKELİ YÜK BELGELERİ

Denizcilik sektörü dahilinde kullanılan birçok belge vardır ve bu belgeler öncelikle aşağıdaki taraflar arasında bilgi aktarılmak üzere kullanılır:

- Göndericiler

- Alıcılar

- Nakliye Hatları

- Resmi Daireler

- Bankacılık Hizmetleri

- Sigorta Şirketleri

Bu belgeler yas

aldır ve olası anlaşmazlıkların çözümü amacıyla mahkemelerde kullanılabilir.

Tehlikeli mal taşımacılığının süreci Dokümantasyon bölümü (Bölüm 5 / 5.4) altındaki IMDG Kod Cilt 1'de açıkça tanımlanmıştır. Kod ayrıca Elektronik Veri İşleme (EDP) ve Elektronik Veri Değişimi iletim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir.

Tehlikeli malların dokümantasyonu malın tehlikesi ile ilgili temel bilgilerin ulaştırılmasını içerir. Nakliyatçı tüm bilgi ve belgeleri kodda belirtildiği şekilde sağlayacaktır.

4.6.1 Tehlikeli Mal Taşımacılığı Belgesi

Tehlikeli Mal Taşıma Belgesi’nde aşağıdaki bilgiler olmalıdır:

- Nakliye adı veya doğru teknik isim (ticari isimler kabul edilmeyecektir)

- Mümkünse Sınıf ve Bölüm. Sınıf veya Bölüm riski sınıf sayısına dahil edilebilir. 	   	   Uyumluluk grubu ayrıca sınıf 1 malları içinde belirtilecektir ve ikincil risk içeren gaz 	   olması durumunda, risklerin belirtilmesi amacıyla daha fazla bilgi eklenecektir

- Birleşmiş Milletler numarası UN 'den sonra yazılacaktır

- Varsa paketleme grubu

- Paket numarası ve tiplerinin yanında hacim veya kütle başına tehlikeli malların 	   toplam miktarı

- 61 C veya daha düşük bir parlama noktasına sahip maddeler için parlama noktası

- Ek riskler sevkiyat isminde belirtilmemiştir riskler

- Gerektiğinde, mallar "Denizi Kirletici Madde" olarak belirtilecektir

- Tehlikeli mal kalıntıları içeren boş muhafazalara nakliye adından önce veya sonra 	   "Boş", "Temizlenmemiş" veya "Kalıntı İçerir" gibi durum belirtici yazılar yazılacaktır

- Sınırlı miktardaki tehlikeli mallar için, "Sınırlı Miktarda Tehlikeli Mal" ifadesi 		   eklenecektir

- 5.2 sınıfı veya 4.1 sınıfı kendiliğinden reaktif maddeler için yönetmelik ve acil durum	    sıcaklıkları

- Malların doğru sınıflandırıldığı, paketlendiği, işaretlendiği, etiketlendiği ve nakliyat 	   için uygun olduğunu belirten gönderenin adına imzalanan belge

- Patlayıcı, radyoaktif madde, erimiş halde taşınan tehlikeli maddeler v.b. belirli 	   durumlarda ek bilgi gerekebilir.

4.7. İSTİFLEME ve AYRIM KURALLARI

Tesisimizde İdare tarafından belirtilen ‘’Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin Madde 12’’ ve ‘’Limanlar Yönetmeliği Madde 19’’’da belirtilen kurallara ilişkin olarak alınan tedbirler aşağıda olduğu gibidir

4.7.1  İstifleme Hükümleri

Bu bölüm, her tür gemi için tehlikeli maddelerin istiflenmesine ilişkin genel hükümleri içermektedir.

Tanımlar,

Yaşam alanlarından uzak ifadesi; paketlerin veya yük taşıma birimlerinin yaşam alanlarından, havalandırma tertibatından, makine dairesinden ve diğer kapalı çalışma alanlarından en az 3 m'lik mesafede istifleneceği anlamına gelir.

Sınıf 1 için kapalı yük taşıma birimi; kalıcı yapılarla içerikleri tamamen kaplayan, geminin yapısına sabitlenebilen ve sınıf 1.4 hariç olmak üzere bu bölümde belirtildiği gibi yapısal olarak hizmet verebilen bir birim anlamına gelir. Kenarları veya üstleri kumaş olan yük taşıma birimleri, kapalı yük taşıma birimleri değildir. Kapalı bir yük taşıma biriminin tabanı ya aralıksız ahşap kaplama olacak ya da maddelerin kirişli ızgaralar, ahşap paletler ya da yük koruma tahtaları üzerine istifleneceği düzenlemeler yapılacaktır. Yanıcı materyal, tehlikeli madde olabilen veya olmayabilen ancak kolayca tutuşan ve yanmayı devam ettiren materyal anlamına gelir. Yanıcı materyallere örnek olarak ahşap, kâğıt, saman, sebze lifleri, bu tür materyallerden

üretilen ürünler, kömür, yağlayıcı malzemeler ve yağlar verilebilir. Bu tanım, ambalaj materyalleri veya yük koruma tahtaları için geçerli değildir.

Potansiyel tutuşturma kaynakları, bunlarla sınırlı olmamak üzere açık yangın, makine egzozları, kuzine havalandırmaları, elektrik prizleri ve belgelendirilmiş emniyet tipi olmadıkça soğutulmuş veya ısıtılmış yük taşıma birimlerindekiler de dâhil elektrikli teçhizat anlamına gelir.

Isı kaynaklarından korunmalıdır ifadesi, paketlerin ve yük taşıma birimlerinin, yüzey sıcaklığı 55°C’yi aşabilecek ısıtılmış gemi yapılarından en az 2,4 m mesafede istifleneceği anlamına gelir. Buhar boruları, ısıtma kangalları, ısıtılmış yük ve yakıt tanklarının üst veya yan duvarları ve makine dairelerinin bölme perdeleri, ısınmış yapılara örnek olarak verilebilir. Ek olarak, bir yük taşıma birimine yüklenmemiş ve güvertede istif edilmiş olan paketler, doğrudan güneş ışığından korunacaktır. Bir yük taşıma biriminin yüzeyi, rüzgârsız koşullarda doğrudan güneş

ışığı altında hızla ısınabilir ve yükü de ısıtabilir. Yük taşıma birimindeki maddelerin doğasına ve planlanmış seyre bağlı olarak, doğrudan güneş ışığını azaltmak üzere önlemler alınmalıdır.

İstifleme, tehlikeli maddelerin gemiye taşınmaları sırasında emniyeti ve çevre korumasını sağlamak üzere uygun şekilde yerleştirilmesi anlamına gelir.

Tehlikeli madde taşıyan kara araçlarına parklanma hizmeti veren bir kıyı tesisi olduğumuz için İstifleme hükümleri belirtilmemiştir.

İstifleme Kodları:

IMDG Tehlikeli Maddeler Listesi'nde sütun 16a'da verilen istifleme hükümleri, aşağıda belirtilen şekildedir.

SW1: Isı kaynaklarından korunacak şekilde.

SW2: Yaşam alanlarından uzak.

SW3 Sıcaklık kontrolü altında taşınacaktır.

SW4: Artık çözücü buharı çıkarmakta yardımcı olması için yüzeyden havalandırma gerekir.

SW5: Güverte altı ise mekanik olarak havalandırılmış bir yerde istiflenir.

SW6: Güverte altına istiflendiğinde mekanik havalandırma, parlama noktası 23 °C'nin altındaki

alevlenebilir sıvılar için SOLAS yönetmeliği II-2/19'a (II-2/54) uygun olacaktır.

SW7: Sevkiyatla ilgili ülkelerin yetkili makamları tarafından onaylandığı gibi.

SW8: Havalandırma gerekebilir. Maksimum havalandırma sağlamak ve bir acil durum anında su uygulamak için yüklemeden önce yangın anında ambar kapaklarının açılmasına dair olası ihtiyaç ve bunun sonucunda yük alanlarına su basmasıyla geminin dengesine karşı risk göz önünde bulundurulacaktır.

SW9: Torbalı yük için iyi havalandırma sağlanır. Çift kayışla istifleme tavsiye edilir. 7.6.2.7.2.3'teki resimde bunun elde edilebildiği gösterilir. Yolculuk sırasında düzenli sıcaklık okumaları, ambarda değişen derinliklerde alınacak ve kaydedilecektir. Yükün sıcaklığı, ortam sıcaklığını aşarsa ve artmaya devam ederse havalandırma kapatılır.

SW10: Kapalı yük birimlerinde taşınmadıkça balyalar, brandalar veya benzerleri ile düzgün şekilde örtülmelidir. Yük alanları temiz, kuru veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Yük alanına giden vantilatör kaportaları, kıvılcım önleyici siperlere sahip olmalıdır. Yük alanına giden diğer tüm açıklıklar, girişler ve kapaklar güvenli bir şekilde kapatılmalıdır. Yüklemenin geçici olarak kesilmesi sırasında kapak, açık kaldığı zaman bir yangın detektörü tutulacaktır. Yükleme veya boşaltma sırasında çevresinde sigara içilmesi yasaklanacak ve yangın söndürme cihazları hemen çalıştırılmaya devam edecektir.

SW11: Yük taşıma birimleri, doğrudan güneş ışığından gölgeli olacaktır. Yük taşıma birimlerindeki paketler, yük genelinde yeterli hava dolaşımına izin verecek şekilde istiflenmelidir.

SW12: Taşıma belgelerinde belirtilen ek şartları göz önünde bulundurma.

SW13: Yetkili makamın onay sertifikalarında belirtilen ek şartları göz önünde bulundurma.

SW14: Yalnızca 7.4.1.4 ve 7.6.2.8.4'teki özel istifleme hükümlerine uyulduğu takdirde, Kategori A

SW15: Metal variller için istifleme kategorisi B.

SW16: Açık yük taşıma birimlerinde birim yükler için istifleme kategorisi B.

SW17: Sadece kapalı yük taşıma birimi ve palet kutuları için kategori E. Havalandırma gerekebilir. Maksimum havalandırma sağlamak ve bir acil durum anında su uygulamak için yüklemeden önce yangın anında ambar kapaklarının açılmasına dair olası ihtiyaç ve bunun sonucunda yük alanına su basmasıyla geminin dengesine karşı risk göz önünde bulundurulacaktır.

SW18: P650'e uygun olarak taşındığında kategori A.

SW19: Özel hüküm 376 veya 377'ye uygun olarak taşınan bataryalar için kısa bir uluslararası yolculukta taşınmadıkça, kategori C.

SW20: Uranyl nitrate hexahydrate solution istifleme için kategori D geçerlidir.

SW21: Uranium metal pyrophoric and thorium metal pyrophoric istifleme için kategori D geçerlidir.

SW22: Azami 1 L kapasiteye sahip AEROSOLS, için: kategori A.

1 L'nin üzerinde bir kapasiteye sahip AEROSOLS için: kategori B.

WASTE AEROSOLS veya WASTE GAS CARTRIDGES için kategori C, yaşam alanlarından uzak.

SW23: BK3 dökme yük konteynerinde taşındığında bkz. 7.6.2.12 ve 7.7.3.9.

SW24: Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.4.1.3 ve 7.6.2.7.2.

SW25: Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.6.2.7.3.

SW26: Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.4.1.4 ve 7.6.2.11.1.1.

SW27: Özel istifleme hükümleri için bkz. 7.6.2.7.2.1.

SW28: Menşe ülkenin yetkili makamı tarafından onaylandığı üzere.

SW29: Parlama noktası 23 °C'e eşit veya daha büyük yakıtlar içeren motor veya makine için Kategori A olarak istifleme.

SW30: Özel istifleme hükümleri için, 7.1.4.4.5.’e bakınız

Elleçleme Kodları:

IMDG Tehlikeli Maddeler Listesi'nde sütun 16a'da verilen elleçleme hükümleri, aşağıda belirtilen şekildedir.

H1:  Mümkün olduğu kadar kuru tutun.

H2:  Mümkün olduğu kadar soğuk tutun.

H3: Taşıma esnasında serin bir havalandırılmış yerde istiflenmelidir (veya muhafaza edilmelidir).

H4: Yük alanlarının temizliği, denizde yapılmak zorundaysa takip edilen emniyettedbirleri ve kullanılan teçhizat en azından bir limanda en iyi sanayi uygulaması olarak kullanılanlarla aynı seviyede olmalıdır. Bu temizlik yapılıncaya kadar asbest taşıyan yük alanları kapatılmalı ve bu alanlara erişim yasaklanmalıdır.

H5: Ambalajı veya büyük ambalajı elleçlemekten kaçının veya elleçleme seviyesini minimumda tutun. Kişilerin veya hayvanların maruz kalmış olma riski nedeniyle ilgili halk sağlığı birimini veya veterinerlik birimini bilgilendirin.

4.2.2  Ayırma Hükümleri

Bu bölümde, karşılıklı uyuşmayan malların ayrılması için genel hükümler bulunmaktadır.

Ayırma, sızıntı veya dökülme durumunda bir araya getirme veya yığın birlikte aşırı tehlikelere neden olabileceği veya başka herhangi bir kazada bulunması durumunda karşılıklı olarak uyumsuz olarak kabul edilen iki veya daha fazla madde veya nesneyi ayırma işlemidir.

Ayırma Tablosu

Çeşitli tehlikeli madde sınıfları arasındaki ayırma için genel hükümler aşağıda verilen "ayırma tablosu"nda gösterilmektedir.

Maddelerin, malzemelerin veya nesnenin, her sınıftaki özellikleri büyük farklılık gösterebileceğinden çelişkili hükümlerde genel hükümlere göre öncelik taşıdığı için ayrımcılık için özel hükümler için Tehlikeli Maddeler Listesi'ne her zaman danışılmalıdır.

Ayırma aynı zamanda tek bir ikincil tehlike etiketi de dikkate alacaktır.

1- Uzağında

2- Ayrılmış

3- Tambir bölme veya ambarla ayrılmış

4-  Aradaki tambir bölme veya ambarla boylamasına ayrılmış

X- Belirli ayırma hükümleri olup olmadığını doğrulamak için Tehlikeli Maddeler Listesi'ne danışılmalıdır.

* - Sınıf 1'deki maddeler veya ürünler arasındaki ayırma hükümleri için bu bölümün 7.2.7.1 maddesine bakınız.

Sınıf 1 Kapsamındaki Malların Ayrılması

“X”, birbirlerine karşılık gelen uyum gruplarındaki maddelerin aynı kompartıman, ambar veya kapalı yük taşıma biriminde istif edilebileceklerini gösterir.

Notlar:

1   Uyum grubu G’de yer alan patlayıcı nesneler (havai fişekler ve özel istif gerektirenler hariç); aynı kompartıman, ambar veya kapalı yük taşıma biriminde patlayıcı maddeler taşınmaması kaydıyla, uyum grubu C, D ve E'deki maddelerle birlikte istif edilebilirler.

2   Grup L uyum grubundaki bir tip gönderi, ancak L uyum grubundaki ve aynı tipteki bir başka gönderi ile birlikte istif edilebilir.

3  Kısım 1.6 uyum grubu N’deki farklı tipteki nesneler, ancak bu nesneler arasında ek bir zincirleme patlama riski olmadığı kanıtlandığında birlikte taşınabilirler. Aksi takdirde, Kısım 1.1 gibi işleme tabi tutulacaktırlar.

4 Uyum grubu N’deki nesneler; C. D veya E gruplarındaki madde ve nesnelerle birlikte taşındıklarında; uyum grubu N'deki maddelere uyum grubu D muamelesi yapılacaktır.

5  Uyum grubu N nesneleri, uyum grubu S nesneleri veya maddeleri ile birlikte taşındığında, bütün yüke uyum grubu N muamelesi yapılacaktır.

6 Uyum grubu C, D ve E'deki nesnelerin herhangi bir kombinasyonuna uyum grubu E muamelesi yapılacaktır. Uyum grubu C ve D maddelerinin kombinasyonlarına ise, birleşik yükün baskın özellikleri dikkate alınarak; 2.1.2.3’te gösterilen en uygun uyum grubu muamelesi yapılır. Bu bütünsel sınıflandırma kodu, bir etiket veya yafta üzerinde kapalı yük taşıma birimleri veya birim yükler üzerinde gösterilecektir.

NOT: Sınıf 1 kapsamında farklı malları taşıyan kapalı yük taşıma birimleri, 7.2.7.1.4'in malları birlikte taşınmasına yetki vermesi kaydıyla birbirinden ayırma gerektirmez. Bunun izin vermediğinde kapalı yük taşıma birimi, bir başkasından "ayrılacaktır".

Ayırma Grupları

Bu ayırma gruplarına ayrılan kayıtlar IMDG 3.1.4.4'te listelenmiş olup Tehlikeli Maddeler Listesi, sütun 16b'deki ayırma grubu kodu ile tanımlanmışlardır. IMDG Tehlikeli Maddeler Listesi’nin 16b sütununda verilen ayırma grubu kodları aşağıda belirtildiği gibidir

Ayırma Kodları:

IMDG Tehlikeli Maddeler Listesi'nde sütun 16b'de belirtilen diğer istifleme hükümleri uygulanmaz

SG1: Sınıf 1 kapsamında ikincil bir tehlike etiketi taşıyan paketler için; sınıf 1, bölüm 1.3 için olan ayırım gibi. Ancak, sınıf 1 kapsamındaki mallarla ilgili olarak, birincil tehlike için olan ayırım gibi

SG2: Sınıf 1.2G için olan ayırım gibi.

SG3: Sınıf 1.3G için olan ayırım gibi.

SG4: Sınıf 2.1 için olan ayırım gibi.

SG5: Sınıf 3 için olan ayırım gibi.

SG6: Sınıf 5.1 için olan ayırım gibi.

SG7: Sınıf 3 "uzağında" istifleme.

SG8: Sınıf 4.1 "uzağında" istifleme.

SG9: Sınıf 4.3 "uzağında" istifleme.

SG10: Sınıf 5.1 "uzağında" istifleme.

SG11: Sınıf 6.2 "uzağında" istifleme.

SG12: Sınıf 7 "uzağında" istifleme.

SG13: Sınıf 8 "uzağında" istifleme.

SG14: Bölüm 1.4S hariç sınıf 1'den "ayrılmış" olarak istifleme.

SG15: Sınıf 3'ten "ayrılmış" olarak istifleme.

SG16: Sınıf 4.1'den "ayrılmış" olarak istifleme.

SG17: Sınıf 5.1'den "ayrılmış" olarak istifleme.

SG18: Sınıf 6.2'den "ayrılmış" olarak istifleme.

SG19: Sınıf 7'den "ayrılmış" olarak istifleme.

SG20: SGG1 - Asitlerin "uzağında" istifleme.

SG21: SGG18 - Alkalilerin "uzağında" istifleme.

SG22: Amonyum tuzların "uzağında" istifleme.

SG23: Hayvansal veya bitkisel yağların "uzağında" istifleme.

SG24: SGG17 - Azitlerin "uzağında" istifleme.

SG25: Sınıf 2.1 ve 3 kapsamındaki mallardan "ayrılmış" olarak istifleme.

SG26: Buna ek olarak, konteyner geminin güvertesine istiflendiğinde sınıf 2.1 ve 3 kapsamındaki mallardan asgari olarak iki konteyner alanı alabandadan alabanda mesafesi korunacak ve roro gemilerine istiflendiğinde alabandadan alabandaya 6 metrelik bir mesafe korunacaktır.

SG27: Klorat veya perklorat içeren patlayıcılardan "ayrılmış" olarak istifleme.

SG28: SGG2 - Amonyum bileşiklerin ve amonyum bileşikleri veya tuzlar içeren patlayıcılardan"ayrılmış" olarak istifleme.

SG29: 7.3.4.2.2, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.7'deki kurallara göre gıda maddelerinden ayırım.

SG30: SGG7 - Ağır metaller ve tuzların "uzağında" istifleme.

SG31: SGG9 - Kurşun ve bileşiklerinin "uzağında" istifleme

SG32: SGG10 - Sıvı halojenli hidrokarbonların "uzağında" istifleme.

SG33: SGG15 - Toz hâline getirilmiş metallerin "uzağında" istifleme.

SG34: Amonyum bileşikleri içerdiğinde, SGG4 – kloratların veya SGG13 – perkloratların ve klorat veya perklorat içeren patlayıcılardan "ayrılmış" olarak istifleme.

SG35: SGG1 - Asitlerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG36: SGG18 - Alkalilerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG37: Amonyaktan "ayrılmış" olarak istifleme.

SG38: SGG2 - Amonyum bileşiklerinden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG39: SGG2 - AMMONIUM PERSULPHATE (UN 1444) dışında amonyum bileşiklerinden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG40: SGG2 - Amonyum persülfat ve/veya potasyum persülfat ve/veya sodyum persülfat karışımları dışında amonyum bileşiklerinden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG41: Hayvansal veya bitkisel yağlardan "ayrılmış" olarak istifleme.

SG42: SGG3 - Bromatlardan "ayrılmış" olarak istifleme.

SG43: Bromürden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG44: CARBON TETRACHLORIDE (UN 1846) den "ayrılmış" olarak istifleme.

SG45: SGG4 - Kloratlardan "ayrılmış" olarak istifleme.

SG46: Klorürden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG47: SGG5 - Kloritlerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG48: Yanıcı malzemeden (özellikle sıvılar) "ayrılmış" olarak istifleme.

SG49: SGG6 - Siyanürlerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG50: 7.3.4.2.1, 7.6.3.1.2 veya 7.7.3.6'da gıda maddelerinden ayırma.

SG51: SGG8 - Hipokloritlerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG52: Demir oksitten "ayrılmış" olarak istifleme.

SG53: Aynı yük taşıma biriminde yanıcı malzemelerle birlikte istiflenmeyecektir

SG54: SGG11 - Cıva ve cıva bileşiklerinden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG55: Cıva tuzlarından "ayrılmış" olarak istifleme.

SG56: SGG12 - Nitritlerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG57: Koku emici yüklerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG58: SGG13 - Perkloratlardan "ayrılmış" olarak istifleme.

SG59: SGG14 - Permanganatlardan "ayrılmış" olarak istifleme.

SG60: SGG16 - Peroksitlerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG61: SGG15 - Toz hâline getirilmiş metallerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG62: Kükürtten "ayrılmış" olarak istifleme.

SG63: "Aradaki tam bir bölme veya ambarla boylamasına ayrılmış" sınıf 1 olarak istifleme.

SG64: [Ayrılmıştır]

SG65: Bölüm 1.4 hariç sınıf 1 "tam bir bölme veya ambarla ayrılmış" olarak istifleme.

SG66: [Ayrılmıştır]

SG67: Uyumluluk grubu J kapsamındaki patlayıcılar hariç bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ve 1.6 "tam bir kompartman veya ambarla boyuna ayrılmış" ve bölüm 1.4 "ayrılmış" olarak istifleme

SG68: Parlama noktası 60 °C c.c. veya altında isesınıf 3 için olan ayırımancak sınıf 4,1"uzağında".

SG69: Azami 1 L kapasiteye sahip AEROSOLS için: sınıf 9 için olan ayırım. Bölüm 1.4 hariç sınıf 1'den "ayrılmış" olarak istifleme. Azami 1 L kapasiteye sahip AEROSOLS için: sınıf 2 nin uygun alt-bölümü için olan ayırım gibi. WASTE AEROSOLS için sınıf 2 nin uygun alt-bölümü için olan ayırım.

SG70: Arsenik sülfürler için , SGG1 - asitlerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG71: Uygulama içinde tehlikeli maddelerin, tam can kurtarma araçlarının entegre parçaları olması bağlamında bölüm 7.2 kapsamındaki malların ayrılmasına yönelik hükümleri uygulamaya hiç gerek yoktur.

SG72: Bkz. 7.2.6.3.2

SG73: [Ayrılmıştır]

SG74: 1.4G için olan ayırım.

SG75: SGG1a - Kuvvetli asitlerden "ayrılmış" olarak istifleme.

SG76: Sınıf 7 ayırım gibi

SG77: Sınıf 8 ayırım gibi. Ancak, sınıf 7 ile ilgili olarak, her hangi bir ayırım uygulanmasına gerek

yoktur.

SG78: Aralarında tam bir kompartıman bırakarak uzunlamasına “ayrı" olarak istifleyin veya kısım 1.1, 1.2, ve 1.5’den uzak tutun.

5. KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI;

El kitabı ayrıca yapılıp, tesis içerisinde dağıtılmıştır.

IMDG Kod 40-20 versiyonu Cilt-1 ve Cilt-2 olarak tesislerde bulunmaktadır.

6. OPERASYONEL HUSUSLAR;

6.1. TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN GEMİLERİN GÜNDÜZ ve GECE EMNİYETLİ ŞEKİLDE YANAŞMASI, BAĞLANMASI, YÜKLEME/TAHLİYE YAPMASI, BARINMASI veya DEMİRLEMESİNE YÖNELİK PROSEDÜRLER

6.1.1Seferler, Limanlar Yönetmeliği’nin 18. Maddesi 3. Fıkrasına bağlı olarak Liman Başkanlığınının izin verdiği durumlarda ve şartlarda yapılmaktadır. Taşıma yapan gemiler İDO A.Ş.’ye ait değildir.

6.1.2Kılavuz Kaptan manevra öncesi gemideki tehlikeli yükler hakkında bilgilendirilecektir.

6.1.3Tehlikeli yük bulunduran geminin pozisyonu da dikkate alınarak riskli durumlarda geminin kaldırılmasını müteakip yanaşma planlanacaktır.

6.1.4 Gemilerin bağlaması konusunda Gemi Kaptanının uygulamasının liman için emniyetli görülmemesi durumunda geminin ilave halatlarla bağlanması Gemi Kaptanı tarafından sağlanır.

6.1.5  Elverişsiz hava koşulları, akıntı ve rüzgar gibi koşulların yükleme/ tahliyeyi emniyetsiz duruma getireceğinin değerlendirildiği durumda faaliyetin durdurulması, hatta gemilerin kaldırılarak demire alınması gibi tedbirler alınacaktır.

6.1.6 Tehlikeli Maddeler taşıyan gemiler için demir yeri sahaları farklı olup, gemiler kendilerine tahsis edilen bu demir yerlerinde bekleyeceklerdir.

6.2. TEHLİKELİ MADDELERİN TAHMİL, TAHLİYE ve LİMBO İŞLEMLERİNE YÖNELİK MEVSİM KOŞULLARINA GÖRE ALINMASI GEREKLİ İLAVE TEDBİRLERE İLİŞKİN PROSEDÜRLER

6.2.1Serferler, Limanlar Yönetmeliği’nin 18. Maddesi 3. Fıkrasına bağlı olarak Liman Başkanlığınının izin verdiği durumlarda ve şartlarda yapılmaktadır. Taşıma yapan gemiler İDO A.Ş.’ye ait değildir.

6.2.2Tehlikeli yük bulunduran geminin pozisyonu da dikkate alınarak riskli durumlarda geminin kaldırılmasını müteakip yanaşma planlanacaktır.

6.2.3  Gemilerin bağlaması konusunda Gemi Kaptanının uygulamasının liman için emniyetli görülmemesi durumunda geminin ilave halatlarla bağlanması Gemi Kaptanı tarafından sağlanır.

6.2.4  Elverişsiz hava koşulları, akıntı ve rüzgar gibi koşulların yükleme/ tahliyeyi emniyetsiz duruma getireceğinin değerlendirildiği durumda faaliyetin durdurulması, hatta gemilerin kaldırılarak demire alınması gibi tedbirler alınacaktır.

6.3. YANICI, PARLAYICI ve PATLAYICI MADDELERİN KIVILCIM OLUŞTURAN / OLUŞTURABİLEN İŞLEMLERDEN UZAK TUTULMASI ve TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME, İSTİFLEME ve DEPOLAMA SAHALARINDA KIVILCIM OLUŞTURAN / OLUŞTURABİLEN ARAÇ, GEREÇ veya ALET ÇALIŞTIRILMAMASI KONUSUNDAKİ PROSEDÜRLER

(TESİSLERİMİZDE TEHLİKELİ MADDE İSTİFLEME VE DEPOLAMASI YOKTUR)

6.3.1	Yanaşmış durumda bulunan, tehlikeli yük taşıyan araçları taşıyan gemilerin yük güvertesi ve noktaları ile tehlikeli yüklerin kıyı depolama yerlerinde sigara içmek, ateş yakmak, kaynak gibi kıvılcım çıkarıcı işler yapmak yasaktır.

6.3.2	Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük taşıyan araçların etrafında ve yakınında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz.

6.3.3	Tehlikeli yük sahalarında, tehlikeli madde yüklü araç özellikle yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile çalışmalarda ;

- Ateşli işlerin ( kaynak, kesme vb. ) yapılmaması, zorunlu durumlarda teknik emniyet   	   tedbirlerinin alınarak kontrollu çalışılması,

- Exproof (kıvılcım çıkarmayan) el aletlerinin kullanılması,

- Tecrübeli personel ile çalışılması,

- Çalışma öncesi ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,

- Sahada çalışacak personele bilgilendirme yapılması,

- Sıcak çalışma ( HOT WORK ) yapacak personelin mutlaka koruyucu kıyafet ve 	  	   ekipmanı ve gerekli hallerde kapalı devre teneffüs cihazı ile çalışmalarının 	 	   sağlanması gereklidir.

6.4. FÜMİGASYON, GAZ ÖLÇÜMÜ ve GAZDAN ARINDIRMA İŞ ve İŞLEMLERİNE İLİŞKİN PROSEDÜRLER

Tesisimizde konu ile alakalı işlem gerçekleşmemektedir.

7. DÖKÜMANTASYON, KONTROL ve KAYIT;

7.1. TEHLİKELİ MADDELERLE İLGİLİ TÜM ZORUNLU DOKÜMAN, BİLGİ VE BELGELERİN NELER OLDUĞU, BUNLARIN İLGİLİLERİ TARAFINDAN TEMİNİ VE KONTROLÜNE İLİŞKİN PROSEDÜRLER

7.1.1	Tehlikeli Maddeler ile ilgili aşağıdaki dökümanlar güncel olarak bulundurulmaktadır.

- IMDG Kod // Denizde Taşınan Tehlikeli Maddeler Uluslararası Kodu

- MARPOL 73/78 // Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslasarası 		   Sözleşmesi,

- SOLAS 1974 // Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi

7.1.2	Tesisimize gelen Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar ile ilgili olarak Operasyon Bölümü;

- Tesise gelen,

- Tesisten gönderilen,

Tehlikeli yüklere ilişkin tüm kayıtları eksiksiz olarak oluşturacak ve talep edildiğinde gösterebilecek şekilde muhafaza edecektir.

Tehlikeli yük kayıtları bilmesi gereken personel ile sınırlıdır.

7.2. KIYI TESİSİ SAHASINDAKİ TÜM TEHLİKELİ MADDELERİN GÜNCEL LİSTESİNİN VE İLGİLİ DİĞER BİLGİLERİNİN DÜZENLİ VE EKSİKSİZ OLARAK TUTULMASI PROSEDÜRLERİ

7.2.1	Planlama, Operasyon koordineli olarak tesise kabul edilecek Tehlikeli Madde taşıyan araçların Gönderici tarafından düzenlenen Tehlikeli Yük evrakı üzerinden aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederler, Tehlikeli yüklerin kayıtları aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde Operasyon bölümü tarafından tutulacaktır.

- UN Numarası,

- PSN İsmi (Uygun Gönderi İsmi)

- Sınıfı (varsa alt tehlikeleri de dahil),

- Paketleme Grubu

- Deniz Kirletici olup olmadığı

- Gönderici

- Araç Plaka no

- İlave Bilgiler

Bu bilgiler Bilgisayar ortamında veya dosya düzeninde sadece yetkili personelin ulaşabileceği şekilde tutulur ve talep edildiğinde gösterilir.

7.2.2	Operasyondan gelen bilgiler ile yükün farklı bilgiler taşıması durumunda Operasyon derhal bilgilendirilerek Göndericiye Tehlikeli yük / araç / konteyner ile ilgili bilgilerin doğrulanması, eksik hatalı etiket markaların düzeltilmesi talimatı verilir.

7.3. TESİSE GELEN TEHLİKELİ MADDELERİN UYGUN ŞEKİLDE TANIMLANDIĞININ TEHLİKELİ YÜKLERİN DOĞRU SEVKİYAT ADLARININ KULLANILDIĞININ, SERTİFİKALANDIRILDIĞININ,  PAKETLENDİĞİNİN / AMBALAJLANDIĞININ, ETİKETLENDİĞİNİN ve BEYAN EDİLDİĞİNİN, ONAYLI ve KURALLARA UYGUN AMBALAJ, KAP  veya  YÜK TAŞIMA BİRİMİNE EMNİYETLİ BİR BİÇİMDE YÜKLENDİĞİNİN ve TAŞINDIĞININ KONTROLÜ ve KONTROL SONUÇLARININ RAPORLANMA PROSEDÜRLERİ

7.3.1	Operasyondan gelen bilgiler ile yükün farklı bilgiler taşıması durumunda Operasyon derhal bilgilendirilerek Göndericiye Tehlikeli yük / araç / konteyner ile ilgili bilgilerin doğrulanması, eksik hatalı etiket markaların düzeltilmesi talimatı verilir.

Planlama, Operasyon koordineli olarak tesise kabul edilecek Tehlikeli Madde taşıyan araçların Gönderici tarafından düzenlenen Tehlikeli Yük evrakı üzerinden aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederler, Tehlikeli yüklerin kayıtları aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde Operasyon bölümü tarafından tutulacaktır.

- UN Numarası,

- PSN İsmi (Uygun Gönderi İsmi)

- Sınıfı (varsa alt tehlikeleri de dahil),

- Paketleme Grubu

- Deniz Kirletici olup olmadığı

- Gönderici

- Araç Plakası

- İlave Bilgiler

7.3.2	Operasyondan gelen bilgiler ile yükün farklı bilgiler taşıması durumunda Operasyon derhal bilgilendirilerek Göndericiye Tehlikeli yük / araç / konteyner ile ilgili bilgilerin doğrulanması, eksik hatalı etiket markaların düzeltilmesi talimatı verilir.

7.4. TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK BİLGİ FORMUNUN (SDS) TEMİNİ ve BULUNDURULMASINA İLİŞKİN PROSEDÜR

7.4.1	1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Ülkemiz yasalarınca tüm taşıma modlarında (Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve Denizyolu ile) taşınacak tehlikeli yükler ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir Tehlikeli Madde Güvenlik Bilgi Formu (SDS) bulundurulması zorunludur.

- UN Numarası,

- PSN İsmi (Uygun Gönderi İsmi)

- Sınıfı (varsa alt tehlikeleri de dahil),

- Paketleme Grubu

- Deniz Kirletici olup olmadığı

- Tünel Kısıtlama Kodu

Tesiste taşıması kabul edilecek tüm tehlikeli yükler için bu evrakın tehlikeli madde ile birlikte bulunduğunun kontrolü yapılmaktadır.

7.5. TEHLİKELİ YÜKLERİN KAYIT ve İSTATİSTİKLERİNİN TUTULMASI PROSEDÜRLERİ

7.5.1	Kayıt ve raporlar bölümler tarafından 5 yıllık periyotlar ile arşivlenmektedir.

8. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA ve MÜDAHALE;

8.1. CANA, MALA VE/VEYA ÇEVREYE RİSK OLUŞTURAN / OLUŞTURABİLECEK TEHLİKELİ MADDELERE ve TEHLİKELİ MADDELERİN KARIŞTIĞI DURUMLARA MÜDAHALE PROSEDÜRÜ

8.1.1	Belli bir durumla ilgili koruyucu önlem seçenekleri, bir dizi etkene bağlı durumdadır. Bazı durumlarda, tahliye en iyi seçenek olabilir. Diğer durumlardaysa, yerinde korunaklılık en iyi seçenek olabilir. Bazen, bu iki eylem, birlikte kullanılabilir. Herhangi bir acil durumda, resmi yetkililer, kamuya yönelik talimatları hızlı şekilde verme ihtiyacı duyarlar. Kamuoyu, olay yerinde korunurken veya tahliye edilirken, sürekli olarak bilgi ve talimatları duyma ihtiyacında olacaktır.

8.1.2	Aşağıda belirtilen unsurların uygun şekilde tahliyesi, tahliyenin veya olay yerinde korunmanın etkinlik derecesini belirleyecektir. Bu etkenlerin önem derecesi, acil durum şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Spesifik acil durumlarda, diğer unsurların da tanımlanması ve dikkate alınması gerekebilir. Bu liste, ilk kararın verilmesinde ne tür bilgilere ihtiyaç duyulabileceğini göstermektedir.

8.1.2.1	   Tehlikeli Maddeler

- Sağlığa zarar derecesi

- Kimyasal ve fiziksel özellikler

- Dahil edilen miktar

- Tutma / serberst bırakmanın kontrolü

- Buhar hareketinin oranı

8.1.2.2	   Tehdide Maruz Kalan Nüfus

- Bulundukları yer

- Kişi sayısı

- Tahliye etmek veya bulundukları yerde control altına almak için elde 	 		    bulunan zaman

- Tahliyeyi veya bulunulan yerde korunmayı control edebilme imkanı

- Binaların türlerii ve mevcudiyeti

- Özel kuruluşlar ve popülasyonlar

8.1.2.3    Hava Şartları

- Buhar ve bulut hareketine etki

- Değişim potansiyeli

- Tahliye veya yerinde korunmaya yönelik etki

8.1.3	Koruyucu Önlemler, tehlikeli madde salınımının olduğu bir olayın meydana gelmesi halinde acil durum ekiplerinin ve halkın sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik olarak atılması gerkene adımları ifade eder.

8.1.4	Tehlikeli Bölgenin İzole Edilmesi ve Girişin Yasaklanması, acil durum müdahale operasyonlarına doğrudan katılmayacak olan herkesin alandan uzak tutulması anlamına gelir. Korunmayan acil durum müdahale ekiplerinin de izole edilmiş olan bölgeden içeriye girmelerine izin verilmemelidir.

8.1.5	Tahliye edin: Herkesin tehdit altındaki bir bölgeden daha güvenli bir yerfe nakledilmesi gerektiğini ifade eder. Bir tahliyenin yapılabilmesi için, insanların uyarılmasına, hazırlanmaya ve o bölgeyi terketmeye yetecek kadar zamanın olması gerekir. Şayet yeterli derecede zaman varsa, o durumda tahliye, en iyi koruma önlemi olur.

8.1.6	Öncelikli olarak, yakında bulunan ve görüş alanı içinde bulunan kişiler tahliye edilmelidir. Ek yardım geldiği zamansa, rüzgara karşı ve rüzgar yönündeki alanları, tespit ederek tahliye ediniz.

8.1.7	İnsanların tavsiye edilen mesafelere tahliye edilmesinden sonra bile, bu kişiler, tehlikeye karşı tamamiyle güvende olmayabilir. Bu kişilerin bu mesafelerde bir araya toplanmalarına müsaade edilmemelidir. Tahliye edilen kişileri belli bir mesafeye, özel bir güzergah üzerinden ve rüzgar estiğinde yeniden başka yere tahliye edilmelerine gerek kalmayacak bir uzaklığa naklediniz.

8.1.8	Olay Yerinde Korumak, İnsanların bir binanın içinde koruma altına alınması ve tehlike geçinceye kadar içeride kalmaları gerektiğini ifade eder. Olay yerinde koruma altına alma önlemi, insanların tahliye edilmeye çalışılmasının bunların oldukları yerde kalmasından daha büyük risk arzetmesi halinde, veya tahliyenin yapılmasına imkan olmaması halinde uygulanır. İçeride bulunan kişilere, bütün kapıları ve penceleleri kapatmalarını ve bütün havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerini kapatmalarını bildiriniz.

8.1.8.1             Olay yerinde koruma önlemi, şu durumlarda en iyi önlem olmaz:

- Buharların tutuşabilir olması durumunda,

- Alanın gazdan arındırılmasının uzun zaman alacak olması durumunda,

- Binaların sıkı şekilde kapatılabilecek olmaması durumunda,

- Pencerelerin kapalı ve havalandırma sistemlerinin kapalı olması halinde, taşıtlar, kısa bir süre için, belli bir koruma sağlayabilir. Fakat yine de taşıtlar, yerinde koruma konusunda, binalar kadar güvenli değildir.

8.1.9	Değişen şartlarla ilgili olarak tavsiye verebilmek için, binanın için de bulunan yetkin kişilerle iletişimi korumak, hayati derecede önemlidir. Yerinde koruma altına alınan kişilerin, pencerelerden uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılmaları gerekir, zira, bir yangın ve/veya patlama halinde, cam veya metal parçalarının isabet etme tehlikesi bulunmaktadır.

8.1.10 	  Tehlikeli maddelere ilişkin her olay, birbirinden farklılık gösterir. Bunların her birine ilişkin ayrı sorun ve endişeler bulunmaktadır. İnsanların korunmasına yönelik olan eylemin biçimi, dikkatle seçilmelidir.

8.1.11	EmS Kılavuzu - Tehlikeli Maddeler Taşıyan Gemiler için revize edilmiş Acil Durum Müdahale Prosedürleri"ndeki YANGIN ve DÖKÜNTÜ için ilgili acil durum çizelgelerine atıfta bulunmaktadır.

Birinci EmS kodu, ilgili Yangın Çizelgesine atıfta bulunmaktadır.

(örneğin; Yangın Çizelgesi,“F-A”: Genel Yangın Çizelgesi).

İkinci EmS kodu, Döküntü Çizelgesine atıfta bulunmaktadır.

(örneğin; Döküntü Çizelgesi, “S-A”: Zehirli Maddeler).

EmS Kodları IMDG Tablo 3.2’de Sütun 15’te gösterilmektedir.

Liman tesislerinde elleçlenen tehlikeli maddelerin karıştığı bir kaza sonucu yangın çıkması halinde IMDG KOD ekindeki Acil Durum Planı (EmS) dikkate alınacaktır.

8.1.11.1 Yangın için acil durum planında uygulanacak tedbirler genel olarak aşağıda olduğu gibidir;

F-A (Genel Yangın Planı)

F-B (Patlayıcı Maddeler ve nesneler)

F-C (Yanıcı Olmayan Gazlar)

F-D (Yanıcı Gazlar)

F-E (Su ile Reaksiyona Girmeyen Yanıcı Gazlar)

F-F (Sıcaklığı Kontrol Altına alınmış Kendi Kendine Reaksiyona Girenler ve Organik Peroksitler)

F-G (Su ile Reaksiyona Giren Maddeler)

F-H (Patlayıcı Potansiyeli Olan Oksitlenen Maddeler)

F-I (Radyoaktif Maddeler)

F-J (Sıcaklığı Kontrol Altına alınamayan Kendi Kendine Reaksiyona Girenler ve Organik Peroksitler)

8.1.11.2 Akma/sızıntı/dökülme için acil durum planında uygulanacak tedbirler genel olarak aşağıda olduğu gibidir.;

S-A (Tosik maddeler)

S-B (Korozif Maddeler)

S-C (Yanıcı, Korozif Sıvılar)

S-D (Yanıcı Sıvılar)

S-E (Yanıcı Sıvılar, Suyun Üstünde Yüzen)

S-F (Suda çözünen Deniz Kirleticileri)

S-G (Yanıcı Katılar ve Kendi ile Tepkimeye Giren Maddeler)

S-H (Yanıcı Katılar “Eriyen Maddeler”)

S-I (Yanıcı Katılar “Tekrar Paketlenmesi Mümkün”)

S-J (Islanmış Patlayıcılar, Bazı Kendi Kendine Isınan Maddeler)

S-K (Sıcaklığı Kontrol Edilmiş Kendi İle Tepkimeye Giren Maddeler)

S-L (Aniden Yanan ve Su ile Tepkime Veren Maddeler)

S-M (Ani Yanmanın Zararı)

S-N (Su ile Aktif Tepkime Veren Maddeler)

S-O (Islak Olduğunda Tehlikeli Olan Maddeler “Toplanamayan Maddeler”)

S-P (Islak Olduğunda Tehlikeli Olan Maddeler “Toplanan Maddeler”)

S-Q (Oksitlenen Maddeler)

S-R (Organik Peroksitler)

S-S (Radyoaktif Maddeler)

S-T (Biyolojik Tehlikesi Olan Tehlikeli Maddeler)

S-U (Yanıcı, Toksik ve Korozif Gazlar)

S-V (Yanıcı ve Toksik Olmayan Gazlar)

S-W (Oksitlenen Gazlar)

S-Y (Patlayıcı Kimyasallar)

S-Z (Toksik Patlayıcılar)

Tesisimizde taşıdığımız başlıca bazı maddeler aşağıdaki gibi örneklendirilmiştir.

| UN | SEVKİYAT ADI | EMS YANGIN | EMS AKMA/SIZINTI/DÖKÜNTÜ |
| --- | --- | --- | --- |
| UN 1073 | OKSİJEN, SIVILAŞTIRILMIŞ | F-C | S-W |
| UN 1017 | KLOR | F-C | S-U |
| UN 1005 | AMONYAK | F-C | S-U |
| UN 1965 | LPG | F-D | S-U |
| UN 1972 | LNG | F-D | S-U |

8.1.12	Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalarda Tıbbi İlk Yardım Klavuzu (MFAG) kullanılacaktır.

Kılavuzun Kullanılmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda olduğu gibidir.

8.1.12.1 Tehlikeli maddeye maruz kalındığında ilk olarak acil müdahale yapılacaktır.

Tıbbi ilk yardım kılavuzu 3 adımda uygulanacaktır.

1.Adım: Acil müdahale ve teşhis           Buradan başlanır

2.Adım: Tabloları dikkate al                   Tablolar özel durumlar için kısa talimatlar içermektedir

3.Adım: Ekleri dikkate al                         Ekler ilaçlar ve maruz kalınabilecek imyasallar hakkında

detaylı bilgi içerir.

Acil Müdahale yaparken aşağıdaki tabloyu kullanınız.

Teşhiste aşağıdaki tabloyu kullanınız.

8.1.12.2 MFAG Tabloları özel durumlar için ilave bilgiler içermekte olup tablolara ilişkin bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Tablo 1: Kurtarma

Tablo 2: Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)

Tablo 3: Oksijen Uygulanması ve Kontrollü Ventilasyon

Tablo 4: Bilincin Kimyasal-İndüklenmiş Düzensizliği

Tablo 5: Kimyasal-İndüklenmiş Havale

Tablo 6: Toksik Zihin Bulanıklığı

Tablo 7: Gözün Kimyasallara Maruz Kalması

Tablo 8: Cildin Kimyasallara Maruz Kalması

Tablo 9: Kimyasalların Solunması

Tablo 10: Kimyasalların Ağızdan Alınması

Tablo 11: Şok

Tablo 12: Akut Böbrek Yetmezliği

Tablo 13: Ağrı Giderimi

Tablo 14: Kimyasal-İndüklenmiş Kanama

Tablo 15: Kimyasal-İndüklenmiş Sarılık

Tablo 16: Hidrofluorik Asit ve Hidrojen Fluorit

Tablo 17: Organofosfat ve Karbamat Böcek İlacı

Tablo 18: Siyanür

Tablo 19: Metanol ve Etilen Glikol

Tablo 20: Radyoaktif Maddeler

8.1.12.3 Ekler, ilaçlar ve maruz kalınabilecek kimyasallar hakkında detaylı bilgi vermektedir. Eklere ilişkin bilgi aşağıda olduğu gibidir:

Ek 1: Kurtarma

Ek 2: Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)

Ek 3: Oksijen Uygulanması ve Knntrollü Ventilasyon

Ek 4: Bilincin Kimyasal-İndüklenmiş Düzensizliği

Ek 5: Kimyasal-İndüklenmiş Havale

Ek 6: Toksik Zihin Bulanıklığı

Ek 7: Gözün Kimyasallara Maruz Kalması

Ek 8: Cildin Kimyasallara Maruz Kalması

Ek 9: Kimyasalların Solunması

Ek 10: Kimyasalların Ağızdan Alınması

Ek 11: Şok

Ek 12: Akut Böbrek Yetmezliği

Ek 13: Ağrı Giderimi

Ek 14: İlaç Listesi ve Ekipman

Ek 15: Maddelerin Listesi

8.2. KIYI TESİSİNİN ACİL DURUMLARA MÜDAHALE ETME İMKAN, KABİLİYET ve KAPASİTESİ

Tesisin onaylı bir yangın planı mevcuttur. Her vardiya için Yangınla mücadele ekipleri oluşturulmuştur. Planlı ve plansız gayri muayyen zamanlarda çeşitli senaryolar kapsamında eğitim talim ve tatbikatlar yapılmakta rapor ve kayıtları oluşturulmaktadır. Onaylı planda öngörülen Yangınla mücadele ekipmanı eksiksiz olarak bulundurulmakta bakım kontrol ve testleri yapılmaktadır.

Bölüm 3.2.3’te acil durum ekipleri ilgili detaylı bilgi vardır.

8.3. TEHLİKELİ MADDELERİN KARIŞTIĞI KAZALARA YÖNELİK YAPILACAK İLK MÜDAHALEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER (İLK MÜDAHALENİN YAPILMA USULLERİ, İLK YARDIM İMKAN ve KABİLİYETLERİ vb. HUSUSLAR)

8.3.1	Tesisimizde Acil Durumun ortaya çıkması veya emarelerinin tespit edilmesi durumunda ilgili planlar gereği Acil Durum Koordinatörü Acil Durum Yönetim Sistemi gereğince uygun önlemlerin alınmasını başlatır. Acil Durum Yönetim Gurubu alınacak önlemler ile ilgili kararları, ISGOTT ve IMDG Kod kapsamında gözden geçirir ve uygulamaya koyar. Gelişmeler Acil Durum Yönetim Gurubu tarafından sürekli takip edilerek gerekirse daha üst seviyede tedbirlerin alınması veya yardım alma konuları kararlaştırılır.

8.3.2	Tesis düzeyinde Acil Durum Yönetimi; iyi tasarlanmış bir organizasyon, eğitim ve tatbikatlar ile donatılmış personel, Prosedürler ve dokümantasyonlar içeren Acil Durum Planları ile güvenli, hızlı iç ve dış haberleşme imkanlarını kullanarak sürdürülecektir. Acil Durum Yönetiminde temel olarak aşağıdaki tedbirler uygulamaya konularak süreç takip ve kontrol edilecektir.

| YAPILACAK İŞLEMLER | İlgili Bölümler |
| --- | --- |
| UYARMA: Acil ve beklenmedik durumun meydana geldiğinin/gelme olasılığının yükseldiğinin bildirilmesi | Tüm Personel ve Gemi |
| YARDIM ÇAĞIRMA: İlgili kurumlara ulaşıp gerekli bilgilerin aktarılması | Tüm Personel |
| MÜDAHALE : Acil Duruma Planda belirlenen doğru ekipman ve eğitilmiş personel ile en kısa zamanda müdahale edilmesi | Müdahale ekipleri |
| İLK YARDIM: Profesyonel destek ekipleri ulaşana kadar geçen sürede ilk yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi | İlk Yardım Eğitimli Tüm Personel |
| KURTARMA: Liman Tesisine ait Malzeme, araç, bilgi, doküman ve diğer önemli evrakın kurtarılması | İlk Yardım Personeli |
| KORUMA: Kurtarılan Malzeme, araç, bilgi, doküman ve diğer önemli evrakın koruma altına alınması | Güvenlik Personeli |
| ZORUNLU BİLDİRİMLER: Mevzuat uyarınca kamu otoritelerine yapılması gereken bildirimlerin gönderilmesi | Yönetim |

8.4. ACİL DURUMLARDA TESİS İÇİ ve TESİS DIŞI YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER

- Kazanın meydana geldiği zaman,

- Kazanın biliniyorsa nasıl meydana geldiği ve sebebi,

- Kazanın meydana gelgiği yer, pozisyonu ve etki alanı,

- Kazaya karışan gemi varsa bilgileri,

- Meteorolojik koşullar,

- Tehlikeli maddenin UN Numarası, uygun taşıma adı ve miktarı

- Tehlikeli maddenin sınıfı ve varsa alt tehlikesi,

- Varsa Paketleme grubu,

- Varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri,

- Tehlikeli maddenin işaret ve etiket detayları

- Tehlikeli maddenin varsa taşındığı ambalaj, yük taşıma birimi ve 		  	     konteynerin özellikleri ve numarası,

- Tehlikeli maddenin üreticisi, göndereni, taşıyanı ve alıcısı

- Meydana gelen zararın/kirliliğin boyutu,

- Varsa yaralı, ölü ve kayıp sayısı,

Kazaya yönelik olarak kıyı tesisi tarafından yapılan acil müdahale uygulamaları.

8.5. KAZALARIN RAPORLANMA PROSEDÜRLERİ

8.5.1	Haberleşme

Liman tesisinde meydana gelebilecek acil durumlarda liman içi, tesis dışı ile haberleşme yöntemlerinin belirlenmesi ve acil durumların etkin bir şekilde yönetilmesi için haberleşme kanalları;

- Sabit Mobil Telefonlar

- Bilgisayarlar

- Telsiz

- Siren

- Haberciler olarak belirlenmiştir.

Limanda meydana gelebilecek herhangi bir acil durumda Resmi makamlar, komşu tesisler ve ilgililer ile mümkün olan en kısa sürede güvenli haberleşme sağlanmaktadır.

8.5.2	Raporlar

Acil Durum Yönetim Merkezi; Limanda oluşacak Acil Durumu en kısa sürede ilgili makamları doğru bir şekilde bilgilendirecek raporlama sistemini işletecektir. Acil bir durumda bildirilmesi gereken bilgileri içeren bu raporların kayıtlarını sağlıklı bir şekilde oluşturacaktır.

Tehlikeli yük kazaları mutlaka Liman Başkanlığına rapor edilecektir. Rapor formatı serbest form olacak kaza ile ilgili aşağıdaki bilgileri eksiksiz kapsayacaktır.

- Kazanın meydana geldiği zaman,

- Kazanın biliniyorsa nasıl meydana geldiği ve sebebi,

- Kazanın meydana geldiği yer, pozisyonu ve etki alanı,

- Kazaya karışan gemi varsa bilgileri

- Meteorolojik koşullar

- Tehlikeli maddenin UN Numarası, uygun taşıma adı ve miktarı

- Tehlikeli maddenin sınıfı ve varsa alt tehlikesi,

- Varsa Paketleme grubu,

- Varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri,

- Tehlikeli maddenin işaret ve etiket detayları

- Tehlikeli maddenin varsa taşındığı yük taşıma birimi özellikleri ve numarası

- Tehlikeli maddenin üreticisi, göndereni, taşıyanı

- Meydana gelen zararın/kirliliğin boyutu,

- Varsa yaralı, ölü ve kayıp sayısı,

- Kazaya yönelik olarak kıyı tesisi tarafından yapılan acil müdahale 		 	    uygulamaları.

8.6. RESMİ MAKAMLARLA KOORDİNASYON, DESTEK ve İŞBİRLİĞİ YÖNTEMİ

8.6.1	Tehlikeli Maddeler ile ilgili tüm kazalar öncelikle Liman Başkanlığı ile koordine edilecektir. Liman Başkanlığının bilgilendirilmesi ile İl / İlçe İtfaiye, AFAD ve komşu tesislerin yardım birimleri ile destek ve işbirliği sağlanacaktır.

8.7. GEMİ ve DENİZ ARAÇLARININ ACİL DURUMLARDA LİMAN TESİSİNDEN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ACİL TAHLİYE PROSEDÜRÜ

8.7.1	Acil Ayırma Sistemi Hazırlık

8.7.1.1    Bütün acil durumlar Liman Başkanlığı makamlarına bildirilmelidir.

8.7.1.2    Geminin acil ayrılmasına karar verildiyse Gemi kontrollü şartlar altında 	taşınabileceği emin yerlerin Liman Başkanlığı tarafından belirtilmesi gerekmektedir.

8.7.2	Acil Ayrılmanın Gerçekleşmesi

8.7.2.1    Bütün yukarıdaki hazırlıklar incelenip uygun görüldüğü taktirde gemi acil 	olarak kaldırılma işlemine başlanacaktır.

8.7.2.2    Her bir aşamada Terminal, Gemi ve Liman Yetkilileri arasında yakın bir 	koordinasyon ve işbirliği gerekir.

8.7.2.3    Acil Ayırma işlemleri aşağıdaki işlemlerin sırayla yerine getirilmesi suretiyle 	sağlanacaktır;

- Alarm verilmesi,

- Vhf, telefon vasıtasıyla acil durum hakkında bilgi verilmesi,

- Gemi kaptanı, Liman Tesisi yetkilisi arasında ilk durum değerlendirmesinin		    yapılması,

- Operasyonun durdurulması,

- Liman Tesisi ve gemi acil durum plan önlemlerinin uygulamaya sokulması

- Mevcut durumun kötüye gitmesi ve yukarıda belirtilen acil ayırma 	 		    şartlarının mevcudiyeti,

- Gemi kaptanı, Liman tesisi yetkilisi, liman yetkilisi veya Liman Başkanı 	 		    arasında durum değerlendirmesinin yapılması

- Acil ayırmaya karar verilmesi,

- Çevre tesisleri ve diğer gemilerin haberdar edilmesi,

- Gemi kaptanının gemi ile ilgili hazırlıkları tamamlaması ve hazır olduğunu 		    belirtmesi.

8.7.3	Acil Ayrılma Sonrası

8.7.3.1    Gemi ayırma işleminden sonra geminin yedeklenmesi ve götürüleceği mevki 	hakkında karar verilerek deklere edilmesi.

8.7.3.2    Geminin romörkörler eşliğinde veya kendi makinası ile tahsis edilen bölgeye 	intikali / bağlamasi.

8.7.3.3    Liman Tesisi Liman Tesisinin incelenerek olası bir hasar veya eksikliğin tespiti

8.7.3.4    Gemi ve liman tesisinin tekrar yük elleçlemeye hazır hale geleceği zamanın 	değerlendirilmesi

8.7.3.5    Acil Ayrılma sırasında varsa oluşan olumsuzlukların paylaşılması

8.7.3.6    Tahmil/tahliye esnasında olabilecek yangın, patlama ve benzeri acil  	durumlara yönelik olarak kılavuzluk ve römorkaj teşkilatı ile kıyı tesisi yetkilileri 	arasında mutabakat,

8.7.3.7    Hava ve deniz durumuna göre yangınla mücadele edebilecek şekilde 	donatılmış yeterli çekme gücünde ve sayıda römorkörün, hızla gemiyi tesisten

uzaklaştırmak ve emniyetli bir noktaya çekmesi

Konu ile alakalı EK-22’de ayrıntılı bilgi verilmiştir.

8.8. HASARLI TEHLİKELİ YÜKLER İLE TEHLİKELİ YÜKLERİN BULAŞTIĞI ATIKLARIN ELLEÇLENMESİ ve BERTARAFINA YÖNELİK PROSEDÜRLER

8.8.1	Hasarlı Yükler

Hasarlı olduğu, sızdırdığı tespit edilen her yük taşıma birimi, gerekli onarım yapılana veya hasarlı ambalajlar çıkartılana kadar gemiye yüklenmeyecektir. Tehlikeli yük içeren tüm hasarlı ya da sızdıran ambalaj, birim yük ya da yük taşıma üniteleri liman işletmesince Liman Başkanlığına bildirilecektir.

8.8.2	Atık Toplama, Taşıma ve Atıkların Bertarafı

Terminallerimizden ve gemilerimizden çıkan tehlikeli ve tehliksiz atıklar cinslerine göre ayrılmakta ve geçici depolama alanlarımızda biriktirilmekte olup, sözleşmeli çalıştiğımız lisanslı firma tarafından mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmek üzere teslim alınmaktadır.

Gemilerimizden çıkan sintineler, İDO A.Ş.’ye ait lisanslı kara tankeri ile çekilerek sözleşme kapsamında İSTAÇ Haydarpaşa Atık Kabul Tesisine teslim edilmektedir.

8.9. ACİL DURUM TALİMLERİ ve KAYITLAR

8.9.1	Talim Uygulamaları

Tesis bünyesinde acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum organizasyonunda yer alan personel çeşitli eğitimler ile görevlerine hazırlanmalıdır. Eğitimler gerektiğinde uzman kuruluşlar desteği alınarak yapılmalıdır. Bu kapsamda Limanda ilgili personel Tehlikeli yükler ile ilgili IMDG KOD eğitimlerini almış ve Sertifikalandırılmıştır.

Acil Durum planlarının yeterliliğini test etmek ve gerçek durumlara karşı hazırlıklı olmak maksadıyla yapılacak talimlerin, tesiste meydana gelebilecek en kötü senaryolara göre gerçekleştirilmesi ve uygulanması planlanmalıdır.

8.9.2	Talim Senaryoları

Tatbikat planlamalarında limanın karşılaşabileceği tek bir olay veya olayların kombinasyonu şeklinde en kötü senaryo öngörülür. Hazırlanan senaryolar doğrultusunda en hızlı ve etkili şekilde tatbikatların uygulanması sağlanır.

8.9.2.1    Liman tesisi bünyesinde yapılacak Acil Durum Talimleri;

- Liman yıllık eğitim planları içerisinde belirtilmelidir.

- Lokal veya Genel müdahale şeklinde planlanabilir

- Güvenlik, Dökülme vb. tatbikat senaryoları içinde birleştirilebilir

- Talimler haberli veya habersiz yapılabilir

- Talimler fiili olarak yapılabilecekleri gibi, masa başı, seminer tarzı yapılabilir.

9. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ;

9.1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN AMAÇLARI

Tesisimizde iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;

- Çalışanları Korumak

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

- Üretim Güvenliğini Sağlamak

Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

- İşletme Güvenliğini Sağlamak

İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

İşçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarında liman işletmenin hedefi ‘’0’’ kazadır. Bu hedef doğrultusunda, ISG çalışmaları yürütülmekte, çalışanlara sürekli eğitim verilerek ve liman sahasında emniyetli çalışma talimatları bulundurularak bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Liman işletmesi sorumluluk alanları dâhilinde, tehlikeli yükleri elleçlemede kullanılacak bütün kişisel koruyucu teçhizatı yeterli sayı ve nitelikte liman tesisinde her an kullanıma hazır olarak mevcuttur.

Bu kapsamda;

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği İş  		    Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde limanımızda can, mal ve çevre emniyetinin 		    tesisi bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) 			    uygulanmaktadır.

- Tesisimize giriş-çıkış yapan liman kullanıcılarının TSE standartlarına uygun 		    Kişisel Koruyucu Donanım (baret, fosforlu yelek, çelik burunlu iş sağlığı 		    güvenliği ayakkabısı) giymeleri zorunludur.

- Tehlikeli madde  kıyı tesisi personeli, yüke ilişkin  diğer yetkili kişilerin, 		  	    yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün  fiziksel ve kimyasal 			    özelliklerine uygun koruyucu elbiseleri mevcut olup,  eğitim ve 				    talim/tatbikatlarda kişisel koruyucu donanımların kullanımı  konusunda 		    tehlikeli yükle ilgili çalışma yapan liman saha personeline bilgi verilmektedir.

9.2. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

- Personel öncelikle iş başlangıçlarından önce liman tesislerindeki çalışmalara 		    yönelik temel iş güvenliği eğitimi alarak iş başı yapmaktadır.

- Bu eğitimin haricinde tesisimizde yapılan işlere yönelik Ergonomi eğitimi		    (İşyeri Hekimi tarafından )

- Acil durumlarda müdahale edebilmek için ilkyardım eğitimi, yangın eğitimi, 		    acil müdahale eğitimleri

- Saha içerisinde iç dolum ve boşaltım alanında çalışan personelleri 			    kimyasallarla çalışma eğitimi

- Bakım ekibimize yaptıkları işe yönelik yüksekte çalışma elektrikle çalışma vb 	                 konularda farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

- Bunların haricinde iş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından anlık eğitimler    		    (TOOLBOX ) gerçekleştirilir.

- Eğitim kayıtları İK departmanı ve İSG departmanı ile ortaklaşa 			 	    saklanmaktadır.

9.3. SAHA GÜVENLİĞİ

Sahada olabilecek tüm durumlar için kadrosunda bir adet iş güvenliği uzmanı bulundurmakta ve aynı zamanda iş güvenliği uzmanı hizmetini dışarıdan da almaktadır. İş güvenliği uzmanları saha içerisinde tespit ettikleri eksiklikler hakkında saha raporları oluşturarak bunları ilgili departmanlara mail yoluyla gönderir. Saha turu esnasında tespit ettiği arıza durumlarını arıza modülü üzerinden bakım ekibine bildirir ve giderilmesine kadar olan süreci takip eder.

9.4. RİSK ANALİZİ

İş sağlığı güvenliği uzmanları tesiste bulunan ve çalışanları bekleyen tüm riskleri saha içerisinde oluşturulmuş bir ekiple tespit eder ve bunlarla ilgili önlem geliştirmeye çalışarak bu riskleri en aza indirir. Yaptığı bu çalışmanın neticesinde eksik olan eğitim vb. durumları tespit eder ve bunları gidermek için çalışmalara başlar. Riski analizi kapsamında bulmuş olduğu eksiklikleri ve saha raporlarında tespit ettikleri eksiklikleri her ay düzenlenen İSG kurullarında diğer kurul üyeleriyle görüşerek düzeltmeleri karar bağlar ve bunları yayınlar.

9.5. PERİYODİK KONTROLLER

Saha içerisinde bulunan tüm kaldırma araçları, topraklama tesisatı, basınçlı kaplar, yangın tüpleri ve hatları yasal çerçevelerde belirlenmiş olan sürelerde kontrol ettirir ve kayıtlarını saklar. Periyodik kontroller esnasında tespit ettiği eksiklikleri bakım ekibine bildirerek en kısa sürede giderilmesini sağlar.

9.6. TEHLİKELİ İŞ İZİNLERİ

Tesis içerisinde yapılacak olan yüksekte çalışma, kazı işleri, kapalı kaplarda çalışma vb. konularda yapılacak tüm işler iş izinlerine tabi olup gerekli kontroller yapılmadan ve onay verilmeden çalışma başlamamaktadır.

9.7. YASAL ŞARTLAR

Tesisimizi ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği konularında ki tüm yasal düzenlemeler resmi gazete üzerinden İSG departmanı tarafından takip edilmektedir.

9.8. KAZAYA RAMAK KALA DURUMLARI

Tesiste gerçekleşmesi muhtemel olan tüm ramak kala durumlar personel tarafından bildirilir ve İSG departmanı tarafından gerekli İSG kuruluna taşınarak gerekse hızla aksiyon alınarak düzeltilmeye çalışılır.

9.9. TAŞERON YÖNETİMİ

Bünyesinde yürütülen taşeron faaliyetler (güvenlik, yemek, lashing, serdümen vb.) kapsamında iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri İSG departmanı tarafından kontrol edilmektedir. Bu kapsamda;

- İlgili firmaların iş güvenliği uzmanları ile görüşülmekte

- İşyeri hekimlerinin tesisi ziyareti sağlanmakta

- Firmaların ilgili kayıtları istenerek (Risk analizleri, acil durum planları vb.) 		    kayıt altına alınmakta

- Gerekli eksiklikleri gidermeleri için (eğitim, KKD vb. ) bilgilendirme 			    yapılmakta

- İSG kurullarına katılımları sağlanmaktadır.

9.10. KİŞİSEL KORUYUCU KIYAFETLER HAKKINDA BİLGİLER İLE BUNLARIN KULLANILMASINA YÖNELİK PROSEDÜRLER

Tesiste kullanılan bazı KKD çeşitleri;

- Can Yeleği

- Baret

- Yağmurluk

- Çelik burunlu ayakkabı

- Eldiven

- Koruyucu gözlük

- Reflektörlü yelek

- Çizme

- İş elbisesi

- Toz maskesi

10. DĞER HUSUSLAR;

10.1  TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ

10.2  TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI GÖREV  TANIMI

Bölüm 2.4’te ayrıntılı bilgi verilmiştir.

10.3   KARA YOLU İLE KIYI TESİSİNE GELECEK / LİMAN TESİSİNDEN AYRILACAK TEHLİKELİ MADDELERİ TAŞIYANLARA YÖNELİK HUSUSLAR ( TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN  KARA YOLU TAŞITLARININ LİMAN veya KIYI TESİSİ SAHASINA / SAHASINDAN GİRİŞ / ÇIKIŞTA BULUNDURMALARI GEREKEN BELGELER, BU TAŞITLARIN BULUNDURMAK ZORUNDA OLDUKLARI EKİPMAN ve TEÇHİZATLAR; LİMAN SAHASINDAKİ HIZ LİMİTLERİ vb. HUSUSLAR)

10.3.1   Taşınması Gereken Belgeler

- Taşıma Belgesi

- Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5)

- Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü 		    belgesi veya pasaport),

- Taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat

- Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için Çok Modlu Tehlikeli Mal 		    Taşıma Formu

- Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi

- Tehlikeli yüklerin taşınmasında ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin 		    belgesinin fotokopisi

- Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve 			    Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi

10.3.2   Taşıtların Bulundurmak Zorunda Oldukları Ekipman ve Teçhizatlar

- Pozitif yangın söndürücüler

- Her araç için tekerleğin çapı ve max kütlesine uygun büyüklükte en az bir 		    takoz

- 2 adet dikilebilir uyarı işareti

- Göz durulama sıvısı

- İkaz yeleği

- Portatif aydınlatma aparatı

- Koruyucu eldiven

- Acil durum maskesi

- Kürek

- Drenaj mühürü

- Toplama kabı

10.3.3   Liman Sahasındaki Hız Limitleri

Tesisimiz tarafından belirlenen ve trafik ikaz levhalarında ki hız limitlerine uyulacaktır.

10.4   DENİZ YOLU İLE KIYI TESİSİNE GELECEK / KIYI TESİSİNDEN AYRILACAK TEHLİKELİ MADDELERİ TAŞIYANLARA YÖNELİK HUSUSLAR ( TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLERİN ve DENİZ ARAÇLARININ LİMAN VEYA KIYI TESİSİNDE GÖSTERECEĞİ GÜNDÜZ / GECE İŞARETLERİ, GEMİLERDE SOĞUK ve SICAK ÇALIŞMA USULLERİ vb. HUSUSLAR)

10.4.1   Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin ve Deniz Araçlarının Liman veya Kıyı Tesisinde Göstereceği Gündüz/Gece işaretleri

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne (COLREG) göre gündüz B (Bravo) işaret flaması çekerler ve geceleyin ise her yönden (360 derece) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

10.5   KIYI TESİSİ TARAFINDAN EKLENECEK İLAVE HUSUSLAR

10.5.1   Eğitim

- Genel Farkındalık Eğitimi, Herkes, tehlikeli yüklerin güvenli nakliye ya da 		    elleçlenmesine üzerine kendi görevleri ile orantılı olarak eğitim almalıdır. 		    Eğitim, ilgili tehlikeli yüklerin genel tehlikelerini ve yasal gereksinimleri 		    tanıma sağlamak için tasarlanmalıdır. Bu eğitim, tehlikeli yüklerin tiplerinin 		    ve sınıflarının tanımlanmasını, etiketleme, işaretleme, paketleme, ayırma ve 		    gereksinimlere uygunluk; amaç tanımı ve nakliye dokümanlarının içeriği; ve 		    mevcut acil durum müdahale belgelerine dair tanımları içermelidir.

- Göreve Yönelik Eğitim, Herkes, icra ettiği işleve uygun olarak tehlikeli 		                  yüklerin güvenli nakliye ya da elleçlenmesine üzerine belli başlı 		                 gereksinimler ile ilgili olarak detaylı eğitim almalıdır.

- Güvenlik Eğitmi, Tehlikeli madde taşımasında görevli personelin tehlikeli 	                 maddelerin türüne göre aldığı detaylı bir eğitimdir.

EKLER;

EK-1   KIYI TESİSİNİN GENEL VAZİYET PLANI

EK-2   KIYI TESİSİNİN GENEL GÖRÜNÜŞ FOTOĞRAFLARI

EK-3   ACİL TEMAS NOKTALARI, İLETİŞİM BİLGİLERİ VE ACİL DURUM EKİPLERİ

EK-4   TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN GENEL VAZİYET PLANI (ELLEÇLEME YOK)

EK-5   TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN YANGIN PLANI (ELLEÇLEME YOK)

EK-6   TESİSİN GENEL YANGIN PLANI

EK-7   ACİL DURUM EYLEM PLANI

EK-8   ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI

EK-9   ACİL DURUM YÖNETİM ŞEMASI

EK-10 TEHLİKELİ MADDELER EL KİTABI

EK-11 CTU VE PAKETLER İÇİN SIZDIRMA ALANLARI VE EKİPMANLARI (UYGULAMA YOK)

EK-12 LİMAN HİZMET GEMİLERİNİN ENVANTERİ

(TAŞIMA İŞLEMİ İDO A.Ş. GEMİLERİ İLE YAPILMAMAKTADIR.)

EK-13 LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARI

EK-14 LİMAN TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE EKİPMANLARI

EK-15 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIM EKİPMANLARI

EK-16 TEHLİKELİ MADDE OLAYLARI BİLDİRİM FORMU

EK-17 TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTU) İÇİN KONTROL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU

(UYGULAMA YOK)

EK-18 ÇOK MODLU TEHLİKELİ MADDELER FORMU

EK-19 TEHLİKELİ MADDE OPERASYON SORUMLUSU GÖREV TANIMI

EK-20 KAZA ÖNLEME POLİTİKASI

EK-21 SICAK ÇALIŞMA İŞ VE İŞLEMLERİNE AİT PROSEDÜR

EK-22 GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ACİL DURUMLARDA KIYI TESİSİNDEN ÇIKARILMASINA   		     YÖNELİK ACİL TAHLİYE PROSEDÜRÜ

EK-1   KIYI TESİSİNİN GENEL VAZİYET ve YANGIN PLANI

EK-2   KIYI TESİSİNİN GENEL GÖRÜNÜŞ FOTOĞRAFLARI

EK-3  ACİL TEMAS NOKTALARI, İLETİŞİM BİLGİLERİ VE ACİL DURUM EKİPLERİ

MALTEPE TERMİNALİ ACİL DURUM EKİPLERİ;

-İLK YARDIM EKİBİ: Ahmet Can SAVUR (551 181 35 46)

Gökhan AKKAN (533 638 43 73)

-KORUMA EKİBİ:      Gökhan AKKAN (533 638 43 73)

-YANGINLA MÜCADELE EKİBİ: ONUR ÇAKMAKCI (507 526 29 92)

Mustafa YETER (0538 396 51 18

-ARAMA/KURTARMA/TAHLİYE EKİBİ: UMUT KARADOĞAN (0533 358 30 24)

YÜKSEL EMRE NARMAN (0535 540 63 91)

Fatih KESKİN (0534 744 76 91)

-ÇEVRESEL ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ: Gökhan AKKAN

Ahmet Can SAVUR

ONUR ÇAKMAKCI

| İÇ İLETİŞİM TELEFON NUMARALARI |  |
| --- | --- |
| GÜVENLİK | 721 |
| Dr. Nuri Hünkar KUTLU (İşyeri Hekimi) | 0530 977 91 77 |
| Ahmet HALHALLI (İş Güvenliği Uzmanı) | 0554 222 97 31 |
| Süleyman KÜÇÜK (İş Güvenliği Uzmanı) | 0539 550 25 92 |
| Dr. Nedim ŞENDAĞ (Kurumsal Risk Yönetimi, Yönetim Sistemleri ve İSG Müdürü) | 0 530 068 49 77 |
| İsmail DEMİR (Kara ve Deniz Operasyon Müdürü) | 0505 507 22 08 |
| Burhan DİNÇ (Yapı İşleri Müdürü) | 0 530 416 70 11 |
| Yavuz ÇATAL (Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü) | 0 505 507 22 16 |
| Alper DEMİRCAN (DPA ISM Yetkilendirilmiş Kişi) | 0556 280 15 38 |
| Hakan ZURNACI (Kara Operasyonu Güney Marmara Enspektörü) | 0 549 664 00 54 |

| DIŞ İLETİŞİM TELEFON NUMARALARI |  |
| --- | --- |
| ACİL SAĞLIK | 112 |
| YANGIN | 112 |
| POLİS İMDAT | 112 |
| AFAD | 112 |
| ELEKTRİK ARIZA | 186 |
| DOĞALGAZ ARIZA | 187 |
| ZEHİR DANIŞMA | 114 |
| TAEK ( TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU) | 444 8 235 |
| MEDLINE HAVA AMBULANSI | 444 12 12 |
| STAR HAVA AMBULANS | 0 212 222 91 22 |
| NOT: DENİZ AMBULANSLARI İLE İLETİŞİM NORMAL AMBULANS YETKİLİLERİ TARAFINDAN SAĞLANMAKTADIR. |  |

Not: Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma ait acil çağrı numaralarının (İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 158, AFAD: 122) tek numara (112) altında toplanması amacıyla geliştirilmiştir.

| HASTANELER |  |
| --- | --- |
| SİRKECİ |  |
| CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ | 0 212 414 30 00 |
| HASEKİ EĞ.VE.AR. HAST. | 0 212 529 44 00 |
| İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 0 212 459 60 00 |
| BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | 0 212 453 17 00 |
| İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ | 0 212 414 20 00 |
| OKMEYDANI HASTANESİ KASIMPAŞA EK BİNASI | 0 212 238 79 00 |
| KAN MERKEZLERİ |  |
| KIZILAY KAN MERKEZİ ÇAPA | 0 212 534 69 73 |
| TÜRK KIZILAY AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ | 0 212 447 60 40 |
| KIZILAY KADIKÖY KAN MERKEZİ | 0 216 336 05 66 |
| TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ | 0 216 458 05 00 |
| CENAZE İŞLERİ |  |
| İBB MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 0 212 272 13 73 |
| İBB MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜR YARDIMCILIĞI | 0 212 449 91 11 |
| YABANCILAR CENAZE İŞLERİ |  |
| ÖZEL İSTANBUL CENAZE İŞLERİ | 0505 990 1 188 |
| CENAZE HİZMETLERİ | 0 212 231 11 44 |

|  | ACİL DURUM GEMİ KARA HABERLEŞME LİSTESİ |  |  |  | FR.266 / 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Adı Soyadı | Açıklama | Cep Tel. | Ev Tel. | Açıklama |
| 1 | Bilal AKBULUT | Genel Müdür Yardımcısı | 0 505 641 00 85 | 0 216 576 79 62 | Her acil durumda |
| 2 | Alper DEMİRCAN | DPA ISM Yetkilendirilmiş Kişi | 0 506 641 02 38 | 0216 341 58 44 | Her acil durumda |
| 3 | Ömer Selman YÜKSEL | DPA Yardımcısı | 0530 140 77 54 | - | Her acil durumda |
| 4 | Mehmet Akif ATALAY | DPA Yardımcısı | 0537 970 24 52 | - | Her acil durumda |
| 5 | İsmail DEMİR | Kara ve Deniz Operasyon Müdürü | 0505 507 22 08 | - | Her acil durumda |
| 6 | Yavuz ÇATAL | Yakıt ve Çevre Müdürü | 0505 507 22 16 | 0216 372 92 03 | Her acil durumda |
| 7 | Ömer TOSUN | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 0506 691 06 37 | - | Her acil durumda |
| 8 | Nuri Hünkar KUTLU | Doktor | 0530 977 91 77 | - | Her acil durumda |
| 9 | Filiz ŞAFAK | Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü | 0536 288 12 58 | 0212 455 69 00 / 74 41 | Her acil durumda |

|  | ACİL DURUM GEMİ KARA HABERLEŞME LİSTESİ |  |  |  |  | FR.266 / 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI |  | 0212 249 21 97 / 98 | FAKS 0212 292 99 19 0212 293 42 97 | istanbul.liman@udhb.gov.tr | Liman sınırları içerisinde gerçekleşirse |
| 11 | YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI |  | 0 226 813 54 10 | FAKS 0 226 813 35 86 | yalova.liman@udhb.gov.tr | Liman sınırları içerisinde gerçekleşirse |
| 12 | BANDIRMA LİMAN BAŞKANLIĞI |  | 0 266 714 94 50 | FAKS 0 266 714 94 51 | bandirma.liman@udhb.gov.tr | Liman sınırları içerisinde gerçekleşirse |
| 13 | KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI |  | 0 262 528 46 37 0 262 528 37 54 | FAKS 0 262 528 47 90 | izmit.liman@udhb.gov.tr | Liman sınırları içerisinde gerçekleşirse |
| 14 | MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI |  | 0 224 544 11 26 | FAKS 0 224 544 64 30 | mudanya.liman@udhb.gov.tr | Liman sınırları içerisinde gerçekleşirse |
| 15 | GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI |  | 0 224 513 11 33 | FAKS 0 224 513 98 82 | gemlik.liman@udhb.gov.tr | Liman sınırları içerisinde gerçekleşirse |
| 16 | TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI |  | 0 216 446 72 17 | FAKS 0 216 395 28 77- 0216 446 13 52 | tuzla.liman@udhb.gov.tr | Liman sınırları içerisinde gerçekleşirse |
| 17 | AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI |  | 0 212 875 68 48 | FAKS 0 212 875 68 49 | ambarli.liman@udhb.gov.tr | Liman sınırları içerisinde gerçekleşirse |

EK-4   TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN GENEL VAZİYET PLANI

Tehlikeli madde elleçlenmesi olmadığından, tehlikeli madde elleçleme alanı vaziyet planı yoktur. Ek-1’de tesisin genel vaziyet planı mevcuttur.

EK-5   TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN YANGIN PLANI

Tehlikeli madde elleçlenmesi olmadığından, tehlikeli madde elleçleme alanın yangın planı yoktur.

EK-6   TESİSİN GENEL YANGIN PLANI

EK-7   ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM TALİMATLARI

-DEPREM-

TÜM ÇALIŞAN, ZİYARETÇİ VE MÜŞTERİLER

- Zemin katlardaki kişiler vakit kaybetmeden mümkün ise binayı terk etmeli

- Binadan çıkamayan kişiler camlardan ve sabit olmayan eşyalardan uzak durmalı

- Sabit eşyaların yan taraflarında baş ve vücut bütünlüğünü koruyacak şekilde yere yakın konumlanmalı

- Sarsıntı halinde zarar görmeyen kişiler acil çıkış işaret ve levhalarını takip ederek acil çıkış kapısından çıkmalı, toplanma yerine gelmelidir.

- Çalışanlar toplanma yerinde sayıma katılmalıdır.

- Tekrar sarsıntı olabileceği düşünülerek dışarıda bulunan kişiler binaların altında durmamalıdır.

- Tekrar sarsıntı olabileceği düşünülerek dışarıda bulunan kişiler binaların altında durmamalıdır.

- Zararlı maddelerin bulaşma ihtimali bulunduğu için yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

- Ateşli maddeler kullanılmamalı, elektrik ve elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır. Aksi belirtilmedikçe bina içine girilmemelidir.

- Ekip Liderinin talimatlarına uymalıdır.

EKİP LİDERİ

- Acil durum ihbarı aldığında ya da acil durumla karşılaştığında itfaiye (112), sağlık (112) ve emniyet (112) görevlilerine haber vermeli veya verilmesini sağlamalıdır.

- Elektrik, doğalgaz ve kalorifer sistemlerinin kapatılmasını sağlar ya da kapatılması için gerekli talimatı verir.

- Kişilerin tahliyesi için yolcuların bulunduğu alandaki kapıların açılması talimatını verir.

- Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekip Başına Acil Durum Toplanma Yerine yönlendirme görevi verir.

- Acil Durum Toplanma Yerinde sayımı kontrol eder ya da sayım hakkında Ekip Üyelerinden bilgi alır.

- İtfaiye, sağlık ve emniyet görevlileri olay yerine geldiklerinde ilgili ekiplerin emri altına girer.

- Çalışan, ziyaretçi ve müşterilerin gelen ekiplerin talimatlarına uymaları için bilgilendirir.

- Acil durum ekiplerinin çalışmalara katılmaları uygun ise itfaiye (112), sağlık (112) ve emniyet (112) görevlilerine yardım için görevlendirir.

YANGINLA MÜCADELE EKİP BAŞI VE ÜYELERİ

- Depremden kaynaklı yangın oluşmuş ve müdahale mümkün ise acil durum talimatının yangın ile ilgili bölümü uygulanır.

- Yangına müdahale mümkün değil ise acil durum toplanma yerine gidilmeli Ekip Liderinin talimatlarına uyulmalıdır.

ARAMA, KURTARMA, TAHLİYE EKİP BAŞI VE ÜYELERİ

- Bina içerisinde tahliye olmakta zorluk çeken öncelikle engelli kişilerin tahliye edilmesine yardımcı olur.

- İnsanların toplanma yerinde bulunmalarını sağlar. Ekip Liderinin talimatlarına uyar.

İLKYARDIM EKİP BAŞI VE ÜYELERİ

- Sağlık ekibi gelinceye kadar yaralıları triyaja tabi tutar.

- Ekip Liderinin talimatlarına uyar. Yararlıların sağlık durumları hakkında sağlık görevlilerine bilgi verir.

-YANGIN, PARLAMA-PATLAMA-

TÜM ÇALIŞAN, ZİYARETÇİ VE MÜŞTERİLER

- Yangını ilk gören kişi yangın var diye bağırmalı ve/veya yangın alarm butonunu kullanarak uyarıda bulunmalıdır.

- Acil çıkış işaret ve levhaları takip edilerek acil çıkış kapısından çıkmalıdır.

- Acil durum ekiplerine haber verilmeli veya verilmesi sağlanmalıdır.

- Acil durum toplanma yerine gelerek Ekip Liderinin talimatlarına uyulmalıdır. Çalışanlar acil durum toplanma yerinde sayıma katılmalıdır.

EKİP LİDERİ

- Acil durum ihbarı aldığında ya da acil durumla karşılaştığında itfaiye (112), sağlık (112) ve emniyet (112) görevlilerine haber vermeli veya verilmesini sağlamalıdır.

- Elektrik, doğalgaz ve kalorifer sistemlerinin kapatılmasını sağlar ya da kapatılması için gerekli talimatı verir.

- Ekip Başlarını koordine eder, Kişilerin tahliyesi için yolcuların bulunduğu alandaki kapıların açılması ve gerekli önlemlerin alınması için talimatlar verir.

- Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekip Başına acil durum toplanma yerine yönlendirme görevi verir.

- Acil durum toplanma yerinde sayımı kontrol eder ya da sayım hakkında ekip üyelerinden bilgi alır.

- İtfaiye, sağlık ve emniyet görevlileri olay yerine geldiklerinde ilgili ekiplerin emri altına girer.

- Çalışan, ziyaretçi ve müşterilerin gelen ekiplerin talimatlarına uymaları için bilgilendirir.

- Acil durum ekiplerinin çalışmalara katılmaları uygun ise itfaiye (112), sağlık (112) ve emniyet (112) görevlilerine yardım için görevlendirir.

YANGINLA MÜCADELE EKİP BAŞI VE ÜYELERİ

- Yangın bölgesine gelmeli müdahale mümkün ise kendine zarar vermeden yanmanın çeşidine göre uygun yangın söndürücü ile müdahale etmelidir.

- Kimyasal maddelerden kaynaklı yangınlarda kullanılan ya da taşınan malzemenin güvenlik bilgi formlarında (GBF) belirtilen yangın söndürücüler ile müdahale edilmeli ya da koruma önlemleri alınmalıdır.

- Yangına müdahale mümkün değil ise acil durum toplanma yerine gitmeli Ekip Liderinin talimatlarına uymalıdır.

ARAMA, KURTARMA, TAHLİYE EKİP BAŞI VE ÜYELERİ

- Yangın bölgesine gelir mümkün ise tahliyeyi gerçekleştirir. Mümkün değil ise acil durum toplanma yerine gitmelidir.

- Ekip Liderinin uygun gördüğü durumlarda yangınla mücadele ekiplerine yardım etmelidir

- Söndürülen ve/veya yanmamış alanlarda mahsur kalan çalışan, ziyaretçi ve müşterileri ilkyardım ekibi üyelerinin yardımı ile tahliye etmelidir.

- Tahliye işlemi bittikten sonra acil durum toplanma yerine gelerek Ekip Liderinin talimatlarına uymalıdır.

İLKYARDIM EKİP BAŞI VE ÜYELERİ

- Sağlık ekibi gelinceye kadar yaralıları triyaja tabi tutar.

- Ekip Liderinin talimatlarına uyar. Yararlıların sağlık durumları hakkında sağlık görevlilerine bilgi verir.

-DİĞER ACİL DURUMLAR-

YAĞ/ YAKIT SIZINTISI

- Yağ/ yakıt sızıntısı gibi çevre ile ilgili acil durumlarda Ekip Liderine haber verilmelidir. (TL.057) “Çevresel Acil Durum Talimatı” na göre hareket edilir.

DENİZE ADAM DÜŞMESİ

- Ekip Liderine haber verilir. Ekip Lideri iskele görevlilerine haber verir ya da verilmesini sağlar.

- İskelede gemi var ise; (PR.022) “Gemi Acil Müdahale Prosedürü “ne göre gemiye haber verilir.

- İskelede gemi yok ise; iskele görevlisi aldığı eğitimler doğrultusunda denize düşen kişiye can simidi atarak yardım eder. İskeledeki merdivenler kullanılarak denize düşen kişi karaya alınır. İlkyardım Ekiplerine haber verilir.

SABOTAJ/ŞÜPHELİ PAKET

- Sabotaj ve şüpheli paket cisim ya da patlayıcı madde tespiti halinde ekip liderine haber verilir.

- Ekip Lideri itfaiye (112), sağlık (112) ve emniyet (112) görevlilerine haber verir.

- Güvenlik El Kitabı (GEK) 16.1 ve 16.2 maddesine uygunluk sağlanması amaçlı güvenlik görevlilerine bilgi verilir.

İŞ KAZASI

- İşyerinde ya da işin yürütümü nedeni ile mesai saatleri içerisinde meydana gelen iş kazalarında (PR.056) “Kaza/ olay Yönetim Prosedürü “ne göre yönetilir.

- 2- Mesai saatleri dışında ise ekip liderine haber verilir ve yukarıda belirtilen prosedüre göre yönetilir.

BESİN ZEHİRLENMESİ

- Besin zehirlenmesi yaşanması durumunda ekip liderine haber verilir.

- Öncelikle Ekip Lideri, Ekip Liderinin de zehirlenmiş olması durumunda İlk Yardım Ekip Başı, o da etkilenmiş ise herhangi birisi işyeri hekimlerine haber verir.

YILDIRIM

- Yıldırım oluşması durumlarında işyerinde ya da işin yürütümü nedeni ile çalışanın maruz kalması durumunda ekip liderine haber verilir.

- Ekip Lideri işyeri hekimine haber verir, işyeri hekimine ulaşılamadığı durumlarda Ekip Lideri tarafından (112) sağlık hizmetlerinden destek alınır.

- Yüksek yerlerden ve açık alanlardan, ağaç ve saçak altlarından uzak durulmalıdır.

- Açık alanda çömelerek en küçük hale gelerek başınızı koruyunuz.

- Deniz kenarlarından uzaklaşmak ve cep telefonu, telsiz, elektrikli alet vb. kullanmaması gerekmektedir.

- Yıldırım sonrası yangın oluşmuş ise acil durum talimatının yangın ile ilgili bölümü uygulanır.

*Tesiste İlk Yardım mazemeleri terminal şefine ait ofiste muhafaza edilmektedir.

2 ADET BÜYÜK SARGI BEZİ

1 KUTU HİDROFİL SARGI BEZİ

3 ADET ÜÇGEN SARGI BEZİ

1 ADET ANTİSEPTİK SOLÜSYON

1 ADET FLASTER

10 ADET ÇENGELLİ İĞNE

MAKAS

1 ADET ELASTİK (ESMARK)bandaj

1 ADET TURNİKE

10 ADET YARA BANDI

1 ADET ALÜMİNYUM YANIK ÖRTÜSÜ

2 ÇİFT TIBBİ ELDİVEN

1 ADET EL FENERİ

1 ADET BATİCON

1 PAKET PAMUK

1 ADET DÜDÜK

İLK YARDIM EL KİTABI

NOT DEFTERİ

1 ADET KURŞUN KALEM

CIMBIZ

EK-8   ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI

EK-1 ve EK-7’ de ayrıntılı bilgi verilmiştir.

EK-9   ACİL DURUM YÖNETİM ŞEMASI

EK-1’ da toplanma yerleri de belirtilmiştir.

EK-10   TEHLİKELİ MADDELER EL KİTABI

Madde 5’te bilgilendirilme yapılmıştır.

EK-11   CTU VE PAKETLER İÇİN SIZDIRMA ALANLARI VE EKİPMANLARI

TESİSİMİZDE ELLEÇLEME OLMADIĞINDAN, BU YÜKLER KAPSAMINDA SIZDIRMA ALANLARI MEVCUT DEĞİLDİR.

EK-12   LİMAN HİZMET GEMİLERİNİN ENVARTERİ

Tehlikeli Madde taşıyan kara araçlarının taşıma işlemi İDO A.Ş.’ye ait olmayan gemilerle

gerçekleştirilmektedir.

EK-13   LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARI

LİMAN BAŞKANLIKLARININ LİMAN İDARİ SAHASI SINIRI, LİMAN SAHASI SINIRI, DEMİRLEME SAHASI SINIRI VE KILAVUZ KAPTAN ALMA İLE BIRAKMA YERLERİ KOORDİNATLARI

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI

A) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Liman idari saha sınırı

İstanbul Liman Başkanlığının liman idari sahası; kuzeyde aşağıdaki (a) koordinatından hakiki 055º istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki kuzey (360º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve Türk Karasuları ile sınırlanan kıyı ve denizalanı ile güneyde aşağıdaki (c), (d), (e) ve (f) koordinatlarının oluşturduğu hattın kuzeyinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 41º 35´ 00" K – 028º 09´ 00" D (İstanbul-Tekirdağ il sınırı)

b) 41º 14´ 00" K – 029º 15´ 30" D (Kelagra Burnu)

c) 40º 54´ 05" K – 029º 08´ 56" D (Maltepe Burnu)

d) 40º 43´ 30" K – 029º 09´ 24" D

e) 40º 43´ 30" K – 028º 43´ 24" D

f) 40º 58´ 18" K – 028º 43´ 24" D (Kefaldalyan Burnu)

B) Demirleme sahaları

İstanbul Liman Başkanlığı idari sahasındaki demirleme sahaları aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır. Bu sahalarda, kıyıdan itibaren 2,5 gomino mesafe içerisinde demirleme yapılamaz.

a) A bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerine yanaşacak gemilerin demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 41° 00',40 K – 028° 59',15 D

- 40° 59',39 K – 028° 58',60 D

- 40° 58',15 K – 028° 56',50 D

- 41° 00',15 K – 028° 56',50 D

b) B bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerinden kalkan ve uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır.

- 41° 00',15 K – 028° 56',50 D

- 40° 58',15 K – 028° 56',50 D

- 40° 56',82 K – 028° 53',50 D

- 40° 58',92 K – 028° 53',50 D

c) C bölgesi demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 40° 58',92 K – 028° 53',50 D

- 40° 56',82 K – 028° 53',50 D

- 40° 56',12 K – 028° 51',95 D

- 40° 55',83 K – 028° 50',00 D

- 40° 57',48 K – 028° 50',00 D

ç) Küçükçekmece demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanı olup gerektiğinde karantina demirleme sahası olarak da kullanılır.

- 40º 58' 18" K – 028º 43' 30" D

- 40º 56' 57" K – 028º 43' 30" D

- 40º 56' 24" K – 028º 47' 24" D

- 40º 58' 15" K – 028º 47' 24" D

d) D bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır.

- 41° 15',40 K – 028° 57',45 D

- 41° 17',50 K – 028° 57',45 D

- 41° 17',50 K – 029° 00',00 D

- 41° 14',90 K – 029° 00',00 D

e) E bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır. Acil durumlarda Liman Başkanlığı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve diğer kurum/kuruluşların izni dâhilinde bu bölgede yakıt ve kumanya ikmaline izin verebilir.

- 41° 14',90 K – 029° 00',00 D

- 41° 17',50 K – 029° 00',00 D

- 41° 17',50 K – 029° 02',37 D

- 41° 15',90 K – 029° 05',00 D

- 41° 15',00 K – 029° 05',00 D

f) (Ek:RG-6/8/2013-28730) (Değişik:RG-20/10/2015-29508) Yakıt ve su barçları için 7 no’lu bekleme/demirleme sahası: A ve B bölgeleri demirleme sahaları içerisinde ve aşağıdaki koordinatların oluşturduğu 7 no’lu deniz alanı, yakıt ve su barçları için tahsis edilmiş bekleme ve demir alanıdır.

1) 40º 59' 13" K – 028º 55' 27" D

2) 40º 59' 02" K – 028º 55' 27" D

3) 40º 59' 25" K – 028º 57' 29" D

4) 40º 59' 43" K – 028º 57' 29" D

5) 40º 59' 33" K – 028º 57' 12" D

Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri

- İstanbul Boğazından geçiş yapacak gemiler

a) Karadeniz tarafında;

Kılavuz kaptan alma yeri koordinatı; 41º 15',15 K – 029º 07',94 D mevkisidir. Hava ve deniz şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Hamsi Limanı Fenerini Fil Burnu Fenerine birleştiren hat arasında, güney yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.

Kılavuz kaptan bırakma yeri koordinatı; 41º 14',48 K – 029º 09',52 D mevkisidir. Hava ve deniz şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Hamsi Limanı Fenerini Fil Burnu Fenerine birleştiren hat arasında, kuzey yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.

b) Marmara Denizi tarafında;

Kılavuz kaptan alma yeri; 40º 55',28 K – 028º 58',75 D mevkisidir. Hava ve deniz şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Fenerbahçe Fenerinden geçen enlem arasında ve kuzey yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.

Kılavuz kaptan bırakma yeri; 40º 56',52 K– 028º 54',70 D mevkisidir. Hava ve deniz şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Fenerbahçe Fenerinden geçen enlem arasında güney yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.

(2) Haydarpaşa Limanı’na gelen ve giden gemiler;

a) Karadeniz tarafından limana geliyorlar ise seyir halinde iken yanaşma manevrasına elverecek yeterli uzaklıkta, boğaz kılavuz kaptanlarını çıkartıp liman kılavuz kaptanları alırlar, Marmara Denizi tarafından gelen gemiler liman kılavuz kaptanlarını Marmara Denizi tarafından İstanbul Boğazı geçişi yapan gemilerle aynı koordinattan alırlar. Haydarpaşa Limanının, İstanbul Boğazı dışında kalan bir yanaşma yerine liman sınırları dışından gelen gemiler, seyir halindeyken liman kılavuz kaptanlarını yanaşma manevrasına elverecek yeterli mesafede alırlar.

b) Haydarpaşa Limanına gelen gemiler demirlemişler ise, liman kılavuz kaptanlarını demirleme sahalarında alırlar.

EK-14   LİMAN TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE EKİPMANLARI

Olası Dökülmeler ve sızıntılara karşı her zaman hazır halde emici absorman mazlemeler ve akaryakıt bariyerleri bulunmaktadır.

EK-15   KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIM EKİPMANLARI

TESİSİMİZDE ELLEÇLEME, DEPOLAMA VE PAKETLEME FAALİYETLERİ YOKTUR. BUNA İLİŞKİN OLARAK TESİSİMİZDE SÜREKLİ BULANAN KKD’LER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Tesiste kullanılan bazı KKD çeşitleri;

- Can Yeleği

- Baret

- Yağmurluk

- Çelik burunlu ayakkabı

- Eldiven

- Koruyucu gözlük

- Reflektörlü yelek

- Çizme

- İş elbisesi

- Toz maskesi

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ

KORUYUCU ELDİVEN (Ansell)

HyFleX® 11-818: Elektrik bakım-onarım çalışmalarında küçük parçaların iyi tutulabilmesi, hassas çalışma gerektiren işler. Hatta canlı elektrik varken kullanılmayacak. Kuru parçaların birleştirilmesi, elektrik atölyesi, elektrik elektronik enspektörlüğü atölyeleri, yapı işleri elektrik atölye

- Üretim hatlarının beslenmesi

- Küçük cıvata ve somunların ince montajı

- Küçük/ince parçaların tutulması

- Parçaların monte ve demonte edilmesi

- Küçük parçaların montajı

- Vidalama ve vida sökme

- Ultra ince mekanik uygulamalar

SAP Malzeme Kodları

21009291 Eldiven Koruyucu (Atölye)No:7 ® 21009692 Eldiven Koruyucu (Atölye)No:8 ® 21009693 Eldiven Koruyucu (Atölye)No:9 ® 21009694 Eldiven Koruyucu (Atölye)No:10 ® 21009695 Eldiven Koruyucu (Atölye)No:11 ®

EN388

4121

HyFleX® 11-926: Genel çalışma eldiveni, yağ tutmazlık ve yağlı nesneleri kavrama özelliği, gemi personeli, iskele görevlileri, atölye çalışanları

- Hafif ve küçük metal parçaların preslenmesi

- Hafif komponentlerin montajı

- Bakım çalışmaları

- Parçaların metal işleme hatlarına yüklenmesi ve boşaltılması

- Makinalama işlemlerinde montaj

20001267 Eldiven Koruyucu (Genel) No:7 ® 21009688 Eldiven Koruyucu (Genel) No:8 ® 21009689 Eldiven Koruyucu (Genel) No:9 ® 21009690 Eldiven Koruyucu (Genel) No:10 ® 21009691 Eldiven Koruyucu (Genel) No:11 ®

SAP Malzeme Kodları

EN 388

4121

HyFleX® 11-927: Yapı işleri, hafif montaj işleri, yapı işleri atölye çalışanları

- Yağ/gres kaplı keskin komponentlerin tutulması ve montajı

- Makinada işlenen hafif yağ ile kaplı parçaların tutulması

- Motor ve güç aktarım mekanizmalarının montajı

- Hafif metal presler

- Makinada işleme, metal işleri

- Tamir-bakım çalışmaları

- Kaporta atölyeleri

- İlk montaj

SAP Malzeme Kodları

20001264 Eldiven Koruyucu (Yapı İşleri) No:7 ® 21009696 Eldiven Koruyucu (Yapı İşleri) No:8 ® 21009697 Eldiven Koruyucu (Yapı İşleri) No:9 ® 21009698 Eldiven Koruyucu (Yapı İşleri) No:10 ® 21009699 Eldiven Koruyucu (Yapı İşleri) No:11 ®

EN388

4342

Workguard 43-216: Kaynak işleri, sıcak ve keskin parçaların tutulması, tüm kaynakçı personel

- Kaynak yapımı

- Isı veya eriyen cisimlerin sıçrama riski olduğu ortamlarda yükleme ve boşaltma işleri

SAP Malzeme Kodları

21005966 Koruyucu Eldiven (Kaynakçı) No:7 ® 21009684 Koruyucu Eldiven (Kaynakçı) No:8 ® 21009685 Koruyucu Eldiven (Kaynakçı) No:9 ® 21009686 Koruyucu Eldiven (Kaynakçı) No:10 ® 21009687 Koruyucu Eldiven (Kaynakçı) No:11 ®

,

EN388                EN388

3243                 413X4X

Alpha Tec® 58-530: Yakıt elemanı, yakıt tanker şoförü, atık yağ tanker şoförü, yağ ve mazot ile çalışılan işler,

- Kimyasal işlerde

- Tamir-bakım çalışmaları

- Özellikle kostik ve çözücülerle yapılan kimyasal madde kullanımlarında

- Yağ ve ağır yağlarla kaplı cisimleri ve materyalleri tutarken

- Yağ ve yakıt işleri

SAP Malzeme Kodları

21002983 Eldiven Koruyucu (Yakıt) No:7 ® 21009700 Eldiven Koruyucu (Yakıt) No:8 ® 21009701 Eldiven Koruyucu (Yakıt) No:9 ® 21009702 Eldiven Koruyucu (Yakıt) No:10 ® 21009703 Eldiven Koruyucu (Yakıt) No:11 ®

EN374 JKL              EN388

4121

SOL-VEX® 37-185: Gemi tuvalet atıklarının boşaltılması işinde kullanılmak üzere, başmakinist, başmühendis, yağcı

- Kimyasal işleme ve hazırlama

- Yağ ve Yakıt işleri

NOT: Bu eldiven kullanılırken altına TouchNTuff giyilecek üstüne bu eldiven giyilecektir. Tek kullanımlık bir eldiven değildir.

SAP Malzeme Kodları

21002876 Eldiven Koruyucu (Kimyasal) No:7 ® 21009704 Eldiven Koruyucu (Kimyasal) No:8 ® 21009705 Eldiven Koruyucu (Kimyasal) No:9 ® 21009706 Eldiven Koruyucu (Kimyasal) No:10 ® 21009707 Eldiven Koruyucu (Kimyasal) No:11 ®

EN374 AKL          EN388

4102

TouchNTuff® 92-665 92-670 (Tek Kullanımlık Nitril Eldiven): Tüm gemi ve atölye çalışanları,

- Laboratuvar analizleri

- Kimya sanayi

- Elektronik

- Karışık parçalarla çalışmalar

SAP Malzeme Kodları

21009010 Eldiven Blue Nitril Faba404(100lü) S ® 21009708 Eldiven Blue Nitril Faba404(100lü) M ® 21009709 Eldiven Blue Nitril Faba404(100lü) L ®

EN374

Ansell Allwork: Yapı işleri atölye (boya, fayans, sıhhi tesisat işleri), vinç operatörü ve şoförü,

- İnşaat malzemeleri, beton, tuğla ve fayans / karo

- Genel işlemler

- Açık hava inşaat işleri

- Ambalaj

SAP Malzeme Kodları

20001268 Eldiven Koruyucu(Kesilme Dirençli)No:7 ® 21009710 Eldiven Koruyucu(Kesilme Dirençli)No:8 ® 21009711 Eldiven Koruyucu(Kesilme Dirençli)No:9 ® 21009712 Eldiven Koruyucu(Kesilme Dirençli)No:10® 21009713 Eldiven Koruyucu(Kesilme Dirençli)No:11®

EN388

2122

KORUYUCU GÖZLÜK

3M™ Tora™ CCS Güvenlik Gözlükleri 71511-00000M

3M™ Tora™ CCS Ek 71511-99999: EN 166

Genel çalışma alanlarında, (Çekiçle parça çıkarma, parça sıçrama tehlikesi olan işler)

SAP Malzeme Kodu

20001271 Çapak Gözlüğü Deltaplus (Kilimandjaro) STOKTA 118 AD. MEVCUT.STOK SIFIRLANDIKTAN SONRA YENİ KOD AÇILACAK.

3M 2890S Gözlük:  Sızdırmaz özellik, sıvılara, toza, gazlara ve buharlara karşı koruma sağlar.

EN 166

SAP Malzeme Kodu

21009292 Kimyasal Koruyucu Gözlük Deltaplus (Gale STOKTA 23 AD. MEVCUT.STOK SIFIRLANDIKTAN SONRA YENİ KOD AÇILACAK.

G500 GU Başlık ve 5F-11 Şeffaf Vizör: Taş motoru ile taşlama, matkap ve delme işlemleri, sıhhi tesisat, seramik, SFK cihazı ile çalışma, makine atölye, MTU atölye, kaynak atölyesi, yapı işleri atölye

EN166, EN1731, EN352-3

SAP Malzeme Kodları

21009296 Koruyucu Vizör Başlığı ®

21009295 Koruyucu Vizör Şeffaf (Sperlik) ®

Speedglass 9100 Kaynak Başlığı: Göz ve yüz koruyucu, otomatik kararma özelliği, kaynak atölye

EN166:BT,‎ EN175:B,‎ EN 379

21004155 Kaynakçı Baş Maskesi ®

SAP Malzeme Kodu

SOLUNUM KORUMA

3M 6500QL Yarım Yüz Maskesi: Dış alanda sprey ile boyama, pompa parçalarına montaj, fırçalama ve boyama, kimyasal ile temizlik, boya işleri, zımpara, tesfiye, mazot, kerosen ile çalışma, taşlama ve yağ değişimi vb. işler.

21003470 Yarım Yüz Maskesi (3M 6200 Filtreli) STOKTA 165 AD. MEVCUT.STOK SIFIRLANDIKTAN SONRA YENİ KOD AÇILACAK.

EN 140:1998

SAP Malzeme Kodu

3M™ 6098 Gaz, Buhar ve Toz Filtreleri (AXP3 R):

- Gaz, Buhar ve Partikül Filtresi 6098, gazlara, buharlara ve partiküllere karşı korur.

- 3M™ 6000 ve 3M™ 7907 Serisi Tam Yüz Maskeleri ile kullanım için uygundur.

- Filtreler için tipik endüstriyel uygulamalar laboratuvarlar ve partikül uygulamalarıdır.

- İkiz filtre tasarımı iyi denge ve dağılmayan bir görüş alanı sunar

21009714 Filtre Gaz-Buhar-Toz (Maske için)AXP3 R ®

SAP Malzeme Kodu

EN14387-AXP3

3M 9925 Tek Kullanımlık Maske: Her türlü kaynak işi, lehim ve gemide taşlama işleri

- Aktif karbon tabakası, MIG, TIG ve ark kaynağı işleri sırasında çıkan ozonu tutar.

- Özel Amaçlı Kaynak Maskesi - İnce tozlara, metal dumanlarına ve Ozon gazına karşı solunum korunması

SAP Malzeme Kodu

21004914 Toz Maskesi FFP2 ®

EN149:2001 FFP2

3M 4570 Tek Kullanımlık Tulum: Makina dairesinde mazot ve yağ ile çalışma, gemi tuvaletleri temizlik işleri, Tip 3 , 4 , 5 ve 6

SAP Malzeme Kodu

21009300 Tulum L (Tek Kullanımlık-Kimyasal koruyucu)® 21009721 Tulum XL (Tek Kullanımlık-Kimyasal koruyucu)® 21009722 Tulum XXL (Tek Kullanımlık-Kimyasal koruyucu)®

EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Liquid Splash,‎ EN ISO

13982-1:2004 Type 5 Hazardous Dusts,‎ CE Category III,‎ EN 1149-5 - Electrostatic Properties,‎ EN 1073-2 Particulate Radioactive Contamination,‎ EN 14605:2005+A1:2009 Type 3 Liquid Jet,‎ EN 14126 - Infective Agents (Biohazard),‎ EN 14605:2005+A1:2009 Type 4 Liquid Spray

ProBody Coverall 3000 Tek Kullanımlık Tulum:

- Bu tulumlar; az tehlikeli maddelerden korunmak ve kirlenmeyi önlemek için kullanılmaktadır.

- Kişinin üzerine sıçrayabilecek az tehlikeli sıvı atıklardan ve havada bulunan basit toksiklerden korunmak amaçlı üretilmiştir.

- Ürünler %100 Polipropilendir, Silikon içermez ve Alerji yapmaz.

- Antistatik özelliklidir.

- Ürün kategori III olup, toz partikülleri ve belirli sıvı kimyasal sıçramalara karşı koruyucu giysi standartlarına uygundur.

SAP Malzeme Kodu

TYPE 5 : EN 13982-1:2004+A1:2010

TYPE 6 : EN 13034:2005+A1:2009

KULAK KORUYUCULAR

Howard Leight Quiet Kulak Tıkacı:

- Polipropilen malzemeden üretilmiştir

89/686/EEC

EN 352-2 sertifkalı

Gürültü düşürme seviyesi 37 db'dir

SAP Malzeme Kodu

21009715 Kulak Tıkacı ®

EN 352-2

3M™ PELTOR™ X Serisi Kulaklık X5A:

- Çifte koruma gerekmeksizin rakipsiz sönümleme

- Yumuşak geniş yastıklar, kulak çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur

- İki kalıplı kaplar

- Kaplar içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur

- Elektrik yalıtımlı şerit kafa bandı

SAP Malzeme Kodu

21004250 Koruyucu Kulaklık X5A ®

EN 352-1

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Paraşüt Tip Emniyet Kemeri P-455 YO: Tüm gemi ve atölyelere

- İple erişim, konum alma, çalışma alanı sınırlama, düşüş durdurma sistemlerinde güvenli kullanım.

- Düşüş durdurma sisteminde güvenlik ipine bağlanmak amaçlı kullanıcıya sırt veya göğüs hizasından bağlantı seçeneği sunan 2 adet D tipi güvenli bağlantı noktası (EN 361).

- Bel desteği üzerinde, sağ ve solda bulunan 2 adet D tipi güvenli bağlantı noktasına (EN 358) sahiptir.

- Yükü, bele eşit oranda yayarak çalışma konforunu artırır.

- Kurtarma çalışmaları ve iple erişim teknikleri için karın hizasından bağlantı sağlayan 1 adet D tipi güvenli bağlantı noktası (EN 813, EN 12277).

- Bacak kolonları, süspansiyon sistemi sayesinde vücudun şeklini alır ve çalışma konforunu artırır.

- Breath-Tech anti bakteriyel, nefes alabilen ergonomik bel, bacak ve omuz desteği sayesinde maksimum konfor sağlar.

- Özel tasarım, alüminyum eğik D halkalar.

- Bel ve bacaklarda kolay giyilip çıkarılmayı sağlayan, paslanmaz AB-45 otomatik tokalar.

- Omuz kolonlarının kolay ayarlanabilmesi için karbon çelik QB-45 hızlı tokalar.

- UV dayanımlı bonded tip, gözle kontrol kolaylığı sağlayan zıt renkli dikiş iplikleri.

- 2 adet malzeme taşıma halkası.

SAP Malzeme Kodları

21004084 Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri ®

EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277

EK-16   TEHLİKELİ MADDE OLAYLARI BİLDİRİM FORMU

EK-17   TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTU) İÇİN KONTROL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU

Terminallerimizde CTU Yük bulunmamaktadır.

EK-18  ÇOK MODLU TEHLİKELİ MADDELER FORMU

TESİSİMİDE ÇOK MODLU TAŞIMACILIK İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEMEKTEDİR. SADECE PARK HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.FORM BİLGİ AMAÇLI KONULMUŞTUR.

| 1 Gönderici/Yollayıcı |  | 2 Taşıma belge numarası |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 ... sayfanın 1. sayfası | 4 Göndericinin referansı |  |
|  |  |  | 5 Yük komisyoncusunun referansı |  |
| 6 Alıcı |  | 7 Taşıyıcı (taşıyıcı dolduracak) |  |  |
|  |  | GÖNDERİCİ BEYANI Bu gönderinin içeriğinin yukarıda kesin hatlarıyla ve tamamı ile Uygun Sevkiyat Adı ile tanımlandığını, sınıflandırıldığını, paketlendiğini, markalandığını ve etiketlendiğini/yaftalandığını ve her yönü ile uygulanabilir uluslararası ve ulusal hükümet kurallarına göre taşınabilir uygun durumda olduğunu burada beyan ederim. |  |  |
| 8 Bu gönderi aşağıdaki için tanımlanan sınırlar içindedir: (uygun olmayanı çiziniz) |  | 9 Ek elleçleme bilgileri |  |  |
| YOLCU VE YÜK UÇAĞI | YALNIZ YÜK UÇAĞI |  |  |  |
| 10 Gemi/uçuş no.ve tarih | 11 Yükleme limanı/yeri |  |  |  |
| 12 Boşaltma limanı/yeri | 13 Varılacak yer |  |  |  |
| 14 gönderi işaretleri * Paket sayısı ve cinsi, maddelerin tarifi Brüt kütle (kg) Net kütle (kg) Küp (m3) |  |  |  |  |
| 15 Konteyner tanıtma numarası/araç kayıt Numarası | 16 Mühür numarası(numaraları) | 17 Konteyner/araç büyüklüğü & tipi | 18 Boş ağırlık (kg) | 19 Toplam brüt kütle (dara dahil) (kg) |
| KONTEYNER/ARAÇ PAKETLEME SERTİFİKASI Yukarıda belirtilen maddelerin, belirtilen konteynere/araca uygulanabilir hükümlere göre paketlendiğini/yüklendiğini burada beyan ederim. PAKETLEME/YÜKLEMEDEN SORUMLU KİŞİ TARAFINDAN TÜM KONTEYNER/ARAÇ YÜKLERİ İÇİN DOLDURULACAK VE İMZALANACAKTIR |  | 21 GÖNDERİYİ ALANIN ALINDI BELGESİ Burada aksi belirtilmedikçe, yukarıdaki adette paketi/konteyneri/trayleri; göründüğü kadarı ile iyi durumda ve koşulda teslim aldım: GÖNDERİYİ ALANIN NOTLARI: |  |  |
| 20 Şirketin adı |  | Nakliyecinin adı Araç ruhsat no. İmza ve tarih | 22 Şirket adı (BU NOTU HAZIRLAYAN GÖNDERİCİNİN) |  |
| Deklerasyonu verenin adı/konumu |  |  | Deklerasyonu verenin adı/konumu |  |
| Yer ve tarih |  |  | Yer ve tarih |  |
| Deklare edenin imzası |  | ŞOFÖRÜN İMZASI | Deklare edenin imzası |  |

EK-19 TEHLİKELİ MADDE OPERASYON SORUMLUSU GÖREV TANIMI

- Tehlikeli Madde Operasyon Sorumlusu Görevlendirilirken aşağıdaki niteliklere sahip olması aranır.

      - Gemi operasyonunu durdurma, başlatma konularında tehlikeli maddelere işlem yapma ve görevli liman personeli/taşeronlara talimat verme vb. konularda yazılı olarak yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Liman tesisine gelecek tehlikeli maddelerin liman tesisine gelmeden önce kabul tesisine gelen evraklarını inceleyerek:

      - Tehlikeli Maddenin/Maddelerin ismini belirler,

      - Tehlikeli Maddenin elleçlenmesi, tahmil/tahliyesi ile ilgili prosedürleri gözden geçirir.

      - Tehlikeli maddeden kaynaklanacak tehlikelerle ilgili çalışma yaparak alınması gerekli emniyet tedbirlerini belirler.

      - Tehlikeli madde ile ilgili olarak tahmil/tahliye ve elleçleme yapacak personel ile ilgili koruyucu ekipmanları belirler.

      - Tehlikeli    maddelerin    tahmil/tahliyesi ve elleçlenmesini yapacak şahıslarla koordinasyon toplantısı yaparak onları bilgilendirir.

- Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi esnasında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ve muhtemel  kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla liman tesisinde tespit edilmiş olan “Kaza Önlem Politikası”nın uygulanmasına yardımcı olur.

- Tehlikeli Madde elleçlemesinde bir uygunsuzluk tespit ettiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlar.

- Tesiste alınmış olan yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini sürekli kontrol eder ve eksiklerin anında giderilmesini sağlar.

- Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli ve gemi adamlarının, tehlikeli madde işlemi esnasında koruyucu elbise giymesini sağlar.

- Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin itfaiyeci teçhizatı ile donatılmasını ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlar.

- Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planındaki uygulamalara vakıf olup operasyonu koordine eder.

- Tehlikeli yüklerle ilgili olarak bulunması gereken tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgelerin yükle birlikte bulunduğunun kontrolünü yapar. Eksiklik tespit ettiğinde yükün kabul edilmesine izin vermez.

- Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını teyit etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar.

- İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar.

- Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler için gerekli emniyet tedbirini alır.

- Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağlar.

- Tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir.

- Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.

- Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni olmadan iskele ve rıhtıma yanaştırılmasını önler.

- Tehlikeli maddelerden kaynaklanan bir kaza durumunda EmS ve Acil Durum Planını dikkate alarak gerekli acil müdahaleyi başlatır.

- Liman tesislerinde elleçlenen yüklerle ilgili olarak IMDG CODE ve diğer dokümanları her ankullanıma hazır bulundurur.

- Liman tesisinde tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve/veya depolanması faaliyetleri esnasında tesiste yapılacak sıcak işlemlere ilişkin hazırlanan prosedürü dikkate alarak sıcak iş ve işlemlere dair prosedürün uygulanmasını sağlar.

- Liman tesisinde elleçlenen tehlikeli yüklerin denize, toprağa, suya veya su tahliyesi yapılan alanlara bulaşmasının önlenmesi için gerekli tertip ve tedbirleri alır.

EK-20  KAZA ÖNLEME POLİTİKASI

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. yönetimi olarak limanımızda gerçekleştirilen operasyonların, doğası gereği, kazalara sebebiyet verebilecek potansiyele sahip olduğunun farkındayız. Ancak bizler bütün kazaların önlenebileceğine inanmaktayız. Bu nedenle, kazaların önlenerek çalışanların, alt işverenlerin, ziyaretçilerin, komşuların ve çevrenin en yüksek seviyede korunması için operasyonları en iyi şekilde yönetmeyi taahhüt etmekteyiz.

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile bizler;

• Liman tesisi çevresinde insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemleri aldığını ve bu amaç için gerekli bütün kaynakları sağlanması

• Kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla olağan ve olağan dışı operasyonlar ile ilgili Nicel analize dayalı risk değerlendirmesi yapılması ve bu değerlendirmeleri sürekli güncel tutulması,

• Tespit edilen risklere ilişkin bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan düzenlemelerin yaptırılması ve gerekli prosedürlerin hazırlanması,

• Kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip edilmesi ve tesislerdeki güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirilmesi için gereken desteğin sağlanması,

• Planlı değişiklikler ile birlikte yeni tesis, proses tasarımı için gerekli düzenlemelerin, kontrollerin yapılması ve gerçekleştirilmeden önce mutlaka risk değerlendirmelerinin yaptırılması ve kabul edilebilirliğini değerlendirilmesi,

• Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumların belirlenmesi, bu acil durumlar için acil durum planları hazırlanması ve düzenli olarak denetlenerek tatbikatlarda gözden geçirilmesi,

• Kalite Yönetim Sistemleri ile belirlenen hedeflere uyumun değerlendirebilmek için prosedürler çerçevesinde sistemin performansının izlenmesi, uyum sağlanmaması durumunda düzeltici faaliyetleri araştırılması,

• Kalite Yönetim Sistemlerinin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi, dokümante edeceğini belgeleneceğini, bizlerin üst yönetim olarak gözden geçireceğini ve Kalite Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine destek olunması,

• Organizasyon içerisinde operasyonel iş süreçlerinin, emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlar için uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personellerin görevlendirilmesi,

• Eğitimler vererek görevli personelimizin sürekli kendilerini geliştirmesini sağlanması,

• Ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat, yönetmelik ve standartlara bağlı kalınması,

• Politikayla olası uyumsuzlukları araştırıp gerekli önlemleri alarak sistematik bir biçimde etkilerini ortadan kaldırmayı ve kazaları önlemek suretiyle, çalışanların, müteahhitlerin, ziyaretçilerin ve komşuların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ve çevrenin korunması

POLİTİKALARINI YÖNETİM VE TÜM ÇALIŞANLAR OLARAK UYGULAYACAĞIZ.

EK-21 SICAK ÇALIŞMA İŞ ve İŞLEMLERİNE AİT PROSEDÜR

- AMAÇ

Gemi ve liman tesisi içerisinde tehlikeli maddelerin alanlarında yapılacak sıcak işlemlerin esaslarını belirten bu prosedürün amacı, gemi ve iskelede acil olarak çıkabilecek kaynak ve benzeri sıcak çalışmalar için uygulanacak esasları belirtmektir.

# MEVZUAT

- Limanlar Yönetmeliği Madde 22 (9); “Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman sahalarında bulunan gemi ve deniz araçları; onarım, raspa  ve boya, kaynak ve diğer sıcak çalışma denize filika ve/veya bot indirme işlemi ya da diğer bakım işlerini yapamaz. Bu işleri yaptıracak gemi ve deniz araçları kıyı tesisinde iseler kıyı tesisi işletmesi ile koordine sağlamak zorundadır.” İfadesi ile sıcak işlemlerin esasını belirlemiştir.

- Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin EK-10 ununda yer alan sıcak çalışma iş ve işlemlerine ilişkin asgari emniyet hususları belirtilmiştir.

- Liman Alanlarında Tehlikeli Kargoların Güvenle Taşınması Ve İlgili Faaliyetler Üzerine Revize Edilmiş Önerileri içeren MSC.1/Circ.1216 de yer alan EK-4 Sıcak İş Gerçekleştirmek İçin Minimum Güvenlik Gereksinimler ile ilgili hususları belirtmektedir.

# LİMAN TESİSİNDE SICAK İŞ ve İŞLEMLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

- Liman idaresi, tehlikeli kargoların varlığı sebebiyle bir tehlike oluşturabilecek güvertedeki veya kıyıdaki sıcak işler veya diğer bakım veya onarım işlerini yürütme konusundaki talep kendilerine iletildiği zaman sadece bir tehlike yaratmadığı sürece bu konuda izin verecektir. Tehlikeli Maddelerin elleçlendiği alanlarda yapılacak çalışma için Tesis Müdürü tarafından Liman Başkanlığından izin alınacaktır.

- İzin gerekliliği ve sıcak işlerin yapılması istenen dönemin önceden bildirimi tüm acil durum kuruluşlarının örneğin itfaiye, bilgilendirilmesine imkan verecek ve böylece bu kurumlar ilave önlemlerle veya engellemelerle ilgili bilgi verebileceklerdir. Ayrıca tesisimizde sıcak çalışma yapılacak süreçle ilgili olarak İSG, Güvenlik ve Acil Müdahale Birimleri önceden bilgilendirilecektir.

- Sıcak iş ve işlemlerini yapmakla yetkilendirilen kişiler işe başlamadan önce operasyon/vardiya sorumluluları ile birlikte aşağıda belirtilen tedbirleri alacaklardır.

- İşin yapılacağı alanların yanıcı ve/veya patlayıcı ortamlardan arınmış olduğunu ve uygun olduğu yerde, oksijen bakımından yetersiz olmadığını doğrulamak amacıyla akredite test kuruluşları tarafından uygulana testler de dahil olmak üzere, yerel alan ve bitişikteki alanları sık sık denetleyeceklerdir.

- Tehlikeli yükler ve diğer yanıcı maddeler sıcak çalışma yapılacak alanlar ve bitişiğindeki alanlardan uzaklaştırılacaktır. Bu maddelere kireç, slaç, tortu ve diğer olası yanıcı maddelerde dahildir.

- Sıcak çalışma yapılan alanlar ile bitişiğindeki alanlardaki yanıcı yapı unsurların (örn; kirişler, ahşap bölmeler, zeminler, kapılar, duvar ve tavan kaplamaları) kazara tutuşmalara karşı etkili bir şekilde korunması sağlanacaktır.

- Alev, kıvılcım ve sıcak parçacıkların çalışma alanlarından bitişikteki alanlara veya diğer alanlara yayılmasını önlemek amacıyla, açık boru, boru geçişleri, valf, derz, boşluk ve açık parçaların sızdırmazlığı sağlanacaktır.

- Çalışma alanına ve ayrıca tüm çalışma alanı girişlerine “yapılacak işin izin belgesi ve alınacak emniyet tedbirleri”nin olduğu bir levha asılacak ve bunlar görev yapacak ve çalışacak personel tarafından açıkça anlaşabilecek şekilde olacaktır. Bahse konu husususn usulüne uygun yapılması ISG birimi tarafından sağlanacaktır.

- Liman tesisinde sıcak işler yapılırken ISG Birimi ve Operasyon/Vardiya sorumlularınca aşağıdaki belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

- Çalışma ortamında mevcut durumun değişip değişmediği sürekli kontrol edilecektir,

- Sıcak iş esnasında anında kullanılmak üzere, en az bir yangın söndürücü veya diğer uygun yangın söndürme ekipmanları tüm aparatlarıyla birlikte kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde hazır bulundurulacaktır.

- Sıcak iş ve işlemler tamamlandığında İSG Birimi yetkililerive Operasyon/Vardiya sorumluları tarafından sıcak işin yapıldığı alanda ve bitişik alanlarda yangın kontrolu yapılacaktır.

# GEMİDE SICAK İŞ ve İŞLEMLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

- Gemi güvertesinde veya rıhtımda sıcak işleme başlamadan önce, sıcak işlemi gerçekleştirecek şirket görevlisi veya gemi acentesi liman başkanlığından söz konusu sıcak işleminin gerçekleştirilebileceğine dair yazılı izin almış olmalıdır.

- Liman başkanlığının istediği emniyet tedbirlerinin yanı sıra, sıcak işe başlamadan önce sıcak işi gerçekleştirecek şirket görevlisi, gemi ve / veya rıhtımda gerekli ilave her türlü emniyet tedbirini almalıdır. Alınan tedbirlerle ilgili liman görevlisini bilgilendirir.

- Bu tedbirler aşağıdakileri kapsar:

- Alanların yanıcı ve / veya patlayıcı ortamlardan arınmış olduğunu ve uygun olduğu yerde, oksijen bakımından yetersiz olmadığını doğrulamak amacıyla akredite test kuruluşları tarafından uygulana testler de dahil olmak üzere, yerel alan ve bitişikteki alanların incelenmesi;

- Tehlikeli yüklerin ve diğer yanıcı maddelerin ve nesnelerin çalışma alanları ve bitişikteki alanlardan uzaklaştırılması.

- Yanıcı yapı unsurlarının (örn; kirişler, ahşap bölmeler, zeminler, kapılar, duvar ve tavan kaplamaları) kazara tutuşmalara karşı etkili bir şekilde korunması

- Alev, kıvılcım ve sıcak parçacıkların çalışma alanlarından bitişikteki alanlara veya diğer alanlara yayılmasını önlemek amacıyla, açık boru, boru geçişleri, valf, derz, boşluk ve açık parçaların, sızdırmazlığının sağlanması

- Çalışma alanına ve ayrıca tüm çalışma alanı girişlerine sıcak iş yetki bilgisi ve emniyet önlemlerinin yazılı olduğu bir levha asılmalıdır. Yetki bilgisi ve emniyet tedbirleri, kolaylıkla görülebilmeli ve sıcak iş sürecine katılan herkes tarafından açıkça anlaşılabilmelidir.

- Sıcak iş gerçekleştirilirken gemi kaptanı ve personeli tarafından aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Durumların değişmediğini doğrulamak amacıyla kontroller yapılmalıdır.

- Sıcak iş esnasında anında kullanılmak üzere, en az bir yangın söndürücü veya diğer uygun yangın söndürme ekipmanları kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde hazır bulundurulmalıdır.

- Sıcak iş esnasında, sıcak iş tamamlandıktan sonra ve söz konusu işin tamamlanmasının ardından yeterince zaman geçtiğinde, sıcak işin yapıldığı alana ve ısı transferi sebebiyle tehlikenin ortaya çıkabileceği bitişikteki alanlara yangın dedektörü yerleştirilmelidir.

- Sıcak iş ve işlemler sırasında, söz konusu işler tamamlandığında ve tamamlanmasının ardından yeterli bir zaman süresince; sıcak işin yapıldığı alanda ve ısı transferi nedeniyle tehlikenin ortaya çıkabileceği bitişikteki alanlarda etkin yangın kontrolü yapılmalıdır.

# DİĞER HUSUSLAR

- Gemide yapılacak olan sıcak işlere normal şartlarda izin verilmemektedir. Ancak zorunlu durumlarda gemi acentası tarafından yasal mevzuatlar doğrultusunda izinler alınarak liman tesisinin kontrollünde gerçekleştirilecektir.

- Gemide sıcak çalışma yapılması durumunda Gemide Sıcak İşlerin Yapılmasıyla İlgili Emniyet Gereksinimleri karşılanmak zorundadır.

- Liman tesisimizde sıcak iş ve işlemlere başlanmadan önce, liman başkanlığından söz konusu sıcak işlerin yapılabileceğine dair yazılı izin alınacaktır. Söz konusu izinde Sıcak iş formunda sıcak iş ve işlemlerin yapılacağı yer ile ilgili ayrıntıları ve ayrıca uygulanacak emniyet tedbirlerini belirtilecektir.

Liman Başkanlığından alınan izni müteakip sıcak çalışma yapacak personele “Sıcak İş ve İşlemleri Prosedürü” tebliğ edilecek, emniyet esasları hakkında brifing verilecek ve EK’teki formu doldurmaları ve imzalamaları sağlanacaktır. Sıcak çalışma sürecinin Operasyon/Vardiya sorumluları ve İSG Yetkililerince takip ve denetimi sağlanacaktır.

EK-22  GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ACİL DURUMLARDA KIYI TESİSİNDEN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ACİL TAHLİYE PROSEDÜRÜ

- AMAÇ

Gemilerin Deniz Sistemlerinden tahliyesi ile ilgili hazırlanan bu prosedürün amacı, aşağıda belirtilen acil durumlarda gemilerin en uygun şekilde Deniz Sistemlerinden ayrılması için gerekli olan işlemlerin sırasının tayin edilmesini ve sorumluluklarının belirlenmesini açıklamaktır.

# ACİL DURUM ŞARTLARI

Gemide olası tüm acil durumlara karşı personelin uygulayacağı faaliyetleri kapsar.

- Hava Muhalefeti

- Gemide Yangın veya Acil Durum Gerektiren Şartlar

- Liman Tesisi Sahasında Yangın veya Acil Durum Gerektiren Şartlar

- Diğer Nedenler Şartlar,

      - Diğer tesislerde bulunan gemide veya tesiste yangın çıkması

      - Terörist eylemler

      - Savaş Durumu

      - Doğal Afetler

      - Resmi Kurumlar tarafından gerekli görülen haller

      - Kirlilik

      - Gemi pozisyonunun bozulması

      - Gemide arıza oluşması

      - Tıbbi sorunlar

# HAVA MUHALEFETİ

| Hava Şartları | Operasyon | Yapılacak İşlem | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- |
| Rüzgar 20 Knot | Yanaşma | Geminin yanaşmasına izin verilmez |  |
| Rüzgar 15 knot | Tahliye | Tahliye durdurulur. | Liman Tesisi, rüzgar hızı < 15 kts nin altına düsene kadar tahliyeyi yeniden başlatmama hakkını saklı tutar. |
| Rüzgar 20 knot | Tahliye | Fleksbıl hortum bağlantıları ayrılır | Rüzgar hızının artış oranı ve yeterli Liman Tesisi Personelinin mevcudiyeti göz önüne alınarak fleksbıl hortumların emniyetli bir şekilde ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. |
| Rüzgar 30 knot | Tahliye | Gemi İskeleden | Karar, Pilotun danışmanlığında, Gemi Kaptanı ve Liman Tesisi Temsilcisi tarafından verilecektir. |
| Herhangi bir rüzgar hızı | Yanaşma Tahliye |  | Liman Tesisi, kendi emniyetini teminen yanaşma, ayrılma ve tahliye sırasında herhangi bir isleme karar verip gemiden bu kararın uygulanmasını talep edebilir. |
| YILDIRIM DÜŞMESİ | TAHLİYE | Tahliye durdurulur, geminin bütün vanaları ve ventleri kapatılır. Kargo tank basınçları yakından izlenerek kontrolsüz vent islemi önlenir. | Eğer yıldırım Liman Tesisi sahasının hemen yakınındaysa. |

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerler gemilerin Liman Tesisi Deniz Sistemlerinde güvenli bir operasyonun sürdürülebilmesi için hesaplanarak verilmiş değerlerdir. Rüzgar hızı 40 kts üzerine çıktığında gemi ve tesis emniyeti açısından gemi Deniz Sistemlerinden uzaklaştırılır.

# GEMİDE YANGIN veya ACİL DURUM GEREKTİREN ŞARTLAR

Deniz Sistemlerine bağlı durumdaki Gemilerde meydana gelebilecek ve mücadele edilse dahi gittikçe büyüyerek kontrolden çıkabilecek yangın başlangıcı Operasyonun Acil durdurularak Geminin ayrılmasını gerektiren durumdur. Ayrıca herhangi bir gemi tankında ya da boru hattında meydana gelebilecek olan kırılma, yarılma gibi durumlarda atmosfere engellenemeyen sızıntı/dökülme olduğu durumlarda Deniz Sistemlerine bağlı durumdaki Geminin Liman Tesisi ve çevresine zarar vermemesi amacıyla Deniz Sistemlerinden derhal uzaklaştırılması gerekmektedir.

# TERMİNAL SAHASINDA YANGIN veya ACİL DURUM GEREKTİREN ŞARTLAR

Liman Tesisi dahilinde benzer şekilde çıkabilecek yangın, kontrol edilemeyen kaçaklar Acil Durum Gerektiren şartlar gibi durumlarda gemi ve çevre güvenliği amacıyla gemi acil olarak Deniz Sistemlerinden uzaklaştırılır. Liman Tesisi dahilinde Operasyonu etkilemeyecek kolayca söndürülebilecek yangın ve kaçaklar Acil Durum Yönetim Merkezince değerlendirilerek Deniz Sistemlerinde bulunan Geminin ayrılma kararı verilecektir.

# DİĞER NEDENLER

Bu gibi durumlar direkt olarak gemi ve Liman Tesisinden kaynaklanmayan ama dolaylı yollarla geminin zarar görme ihtimalinin olduğu durumlarda,

      - Diğer tesislerde bulunan gemide veya tesiste yangın   çıkması, patlama olması

      - Terörist eylemler

      - Savaş Durumu

      - Doğal Afetler

      - Resmi Kurumlar tarafından gerekli görülen haller

      - Kirlilik

      - Gemi pozisyonunun bozulması

      - Gemide arıza oluşması

      - Tıbbi sorunlar

durumunda Gemiler bağlı olduğu Deniz Sistemlerinden acil olarak uzaklaştırılır.

# HABERLEŞME

Liman Tesisi ve Gemide veya yukarıda belirtilen acil durumlar meydana geldiğinde Liman Tesisi Gemi ve ilgili Makamlar arasında Hızlı, Güvenli, kesintisiz bir iletişim aşağıda belirtilen haberleşme araçları ile sağlanacaktır.

      - UHF Telsiz

      - VFH Telsiz

      - Mobil Telefon

      - Haberci  /  İmdat Personeli

| ALARM NEDENİ | ALARM ARACI | SESLİ İKAZ |
| --- | --- | --- |
| Tesiste Yangın çıkması | Telsiz / Telefon | Tesiste Yangın |
| Rıhtımda Yangın çıkması | Telsiz / Telefon | Rıhtımda Yangın |
| Elektriklerin Kesilmesi | Telsiz / Telefon | Dikkat elektrik kesildi |
| Acil Durum | Telsiz / Telefon | Dikkat Shutdown Sistemi devreye girdi |

# ACİL AYIRMA SİSTEMİ HAZIRLIK

Bütün acil durumlar Liman Başkanlığı makamlarına bildirilmelidir. Geminin acil ayrılmasına karar verildiyse Gemi kontrollu şartlar altında taşınabileceği emin yerlerin Liman Başkanlığı tarafından belirtilmesi gerekmektedir.

Gemi kaptanı ve Liman tesisi acil ayırma gerektiren durumlarda karşılıklı mutabakat sağlayarak acil ayrılma işlemini başlatacaklardır ve durumu en kısa sürede Liman Başkanlığına bildireceklerdir. Acil durumun siddeti ve zamanın müsaade ettiği durumlarda acil ayırma işlemi yapılmadan önce Liman Başkanlığı makamından bir temsilci veya Liman Başkanı, Liman Müdürü/İşletme Sorumlusu, Gemi Kaptan ayırma işleminin zamanı ve şekli konusunda mutabakat sağlayacaklardır.

Geminin makinaları, dümen donanımları ve Deniz Sisteminden mola etme donanımları derhal kullanılmaya hazır hale getirilecektir.

Bütün kargo boşaltımı, balast basma işlemleri durdurulmalı ve ayırma işlemi için hazır olunacaktır.

Gemi yangın devresine su basılacak ve stratejik bölümler için su sisi kullanılmaya başlanılacaktır.

Eğer atmosfere vent işlemi gerekiyorsa, makine dairesi personeli hazır olmalı, gerekli olmayan bütün alıcı girişler kapatılmalı normal işlemlerle ilgili olan bütün emniyet tedbirleri yerine getirilmeli ve bir uyarı ihbarı yayınlanmalıdır.

Bütün acil durumlar da gerekli müdahale terminal imkanlarını aşıyorsa derhal yerel güvenlik güçleri ve/veya itfaiyeye bildirilecektir.

Geminin kontrol altında kaldırılacağı kararı can güvenliği prensibi üzerine kurulmuş olmakla beraber aşağıdaki şartları da kapsayacaktır;

      - Römorklerin yeterliliği

      - Geminin kendi gücüyle kalkma yeteneği

      - Acil durumlardaki bir Geminin ilerleyebileceği veya çekileceği emin yerlerin mevcudiyeti

      - Yangınla mücadele yeterliliği

      - Diğer gemilerin yakınlığı

      - Yangın Hatları

# ACİL AYIRMA GERÇEKLEŞMESİ

Bütün yukarıdaki hazırlıklar incelenip uygun görüldüğü taktirde gemi acil olarak kaldırılma işlemine başlanacaktır. Acil Ayırma işlemleri aşağıdaki işlemlerin sırayla yerine getirilmesi suretiyle sağlanacaktır.

Her bir aşamada Liman Tesisi , Gemi ve Liman Başkanlığı arasında yakın bir koordinasyon ve işbirliği gerekir.

      - Alarm verilmesi

      - Vhf, telefon vasıtasıyla acil durum hakkında bilgi verilmesi

      - Gemi kaptanı, Liman Tesisi yetkilisi arasında ilk durum  değerlendirmesinin yapılması

      - Operasyonun durdurulması

      - Liman Tesisi ve gemi acil durum plan önlemlerinin uygulamaya sokulması

      - Mevcut durumun kötüye gitmesi ve yukarıda belirtilen acil ayırma şartlarının mevcudiyeti

      - Gemi kaptanı, Liman tesisi yetkilisi, liman yetkilisi veya Liman Başkanı, 	kılavuz kaptan arasında durum değerlendirmesinin yapılması

      - Acil ayırmaya karar verilmesi

      - Çevre tesisleri ve diğer gemilerin haberdar edilmesi

      - Ramörkörlerin gemi çevresinde acil ayırma için konuşlanması,hazırlıklarını tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi

      - Gemi kaptanının gemi ile ilgili hazırlıkları tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi

      - Yetkili kişi tarafından serbest bırakma kancalarının açılması onayının  verilmesi

# ACİL AYIRMA SONRASI

Gemi ayırma işleminden sonra geminin yedeklenmesi ve götürüleceği mevki hakkında karar verilerek deklere edilmesi.

Geminin romörkörler eşliğinde veya kendi makinası ile tahsis edilen bölgeye İntikali / bağlamasi.

Liman Tesisi Liman Tesisinin incelenerek olası bir hasar veya eksikliğin tespiti

Gemi ve liman tesisinin tekrar yük elleçlemeye hazır hale geleceği zamanın değerlendirilmesi

Acil Ayrılma sırasında varsa oluşan olumsuzlukların paylaşılması

Tahmil/tahliye esnasında olabilecek yangın, patlama ve benzeri acil durumlara yönelik olarak kılavuzluk ve römorkaj teşkilatı ile kıyı tesisi yetkilileri arasında mutabakat,

Hava ve deniz durumuna göre yangınla mücadele edebilecek şekilde donatılmış yeterli   çekme gücünde ve   sayıda   römorkörün,   hızla gemiyi tesisten uzaklaştırmak ve emniyetli bir noktaya çekmesi